技术参数

SDH便携式网管终端：

i5-12450H 16G 512集成显卡

指纹及IC卡门禁系统：

1)人脸识别指纹门禁一体机DS-K1T343M

DS-K1T343MF

设备支持多种认证方式：人脸、刷卡/指纹、密码一种及多重组合认证

• 内置读卡模块，支持识别Mifare卡（IC卡）、CPU卡、二三代身份证序列号；

• 设备采用深度学习算法，支持1500人脸库，人脸比对时间<0.2s/人；

• 采用200万宽动态双目摄像头，面部识别距离0.3~2米，支持照片视频防假，支持远程视频预览；

• 4.3英寸，液晶触摸显示屏，屏幕分辨率480*272

屏幕参数

尺寸：4.3寸横屏

操作方式：触摸操作

视频参数

镜头数量：2个

像素：200w

音频参数

网络参数

有线网络：支持

物理接口

网口：1个RJ45

门锁输出：1个

开门按钮：1个

门磁输入：1个

防拆：支持

RS-485：1个

韦根：1个

USB：1个

容量信息

认证参数

读卡类型：Mifare卡序列号;CPU卡序列号;CPU卡内容;二三代身份证序列号

功能参数

真人检测：支持照片视频防伪

其它参数

电源：DC12V

功耗：12W

工作温度：-10 ~40℃

2)2线单门磁力锁DS-K4H258S

DS-K4H258S

1. 锁体尺寸：238L*25W*45H(mm)

2. 吸板尺寸：182L*38W*12. 5H(mm)

3. 最大拉力：280kg(550Lbs)

4. 输入电压12VDC

5. 工作电流：340mA

6. 产品重量：2. 1KG

7. 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门

3)门禁电源HY-P01

HY-P01

门禁电源参数

（1）输入电压AC110-240V;输入频率50-60Hz；

（2）输出电压DC12V,输出电流3A

（3）输出电压微调范围±10%

（4）负载稳定性：1% 典型值

（5）输出稳定性：0.5% 典型

（6）纹波及杂讯：1%，峰峰值（100mVp-p典型值）

（7）绝缘耐压：初级/次级间1500VAC,初级/外壳间1500VAc

（8）保持时间：满负荷时典型值为20Ms

（9）工作环境温度：-20—55℃

（10）超载保证：所有输出端在有短路，超载时均保证

（11）电锁延时输出0-30s

4) 开门按钮EB29

EB29

正常情况下从内开启门的开关按钮

尺寸：长86*宽86

结构：塑料面板

性能：最大耐电流1.25a 电压250v

输出：常开

类型：适合埋入式电器盒使用

重量：0.07kg

光盘刻录机:

产品品牌：thinkplus

产品名称：thinkplus USB外置刻录光驱

产品型号：TX802

产品颜色：黑色

产品材质:ABS外壳

光驱类型:DVD刻录

读取:DVD+R(DL):8XDVD+ROM(Single):8XCD-ROM:24XCD-R:24X

DVD+R(DL):8XDVD+ROM(Dual) :8XCD-RW:24X

写入速度

DVD-R:8XDVD+R:8X

DVD+R(DL):6X

CD-R:24X

DVD+RW:6XDVD+RW:8X

DVD-R(DL):6X

CD-RW:24X

G3传真机：

基本参数

产品类型:黑白激光多功能一体机

涵盖功能:打印/复印/扫描/传真

最大纸张尺寸:A4

接口类型:USB2.0

系统平台:Windows: Windows XP Home Edition，XP Professional Edition，XP professional x64 Edition，Windows Vista，Windows 7/8/8.1； Macintosh: OS X v10.7.5，10.8.x，10.9.x(仅下载)；Linux: CUPS，LPD/LPRng (x86/x64 环境)

耗材类型:鼓粉分离

打印参数

黑白打印速度:30ppm

打印分辨率（dpi）:600×600dpi

首页打印时间:＜8.5秒

双面功能:自动

打印机语言:GDI

复印参数

复印速度:30cpm

复印分辨率（dpi）:600×600dpi

复印缩放:25-400%（最小调整量为1%）

扫描参数

扫描元件:标准配置

扫描分辨率:600×2400dpi

传真参数

调制解调器速度（bps）:33600kbps

纸张处理

介质类型:普通纸，薄纸，再生纸

介质尺寸:A4，B5(JIS)，A5，letter，A5(长边)，Executive，A6，16K(195x270mm)，16K(184x260mm)，16K(197x273mm)

供纸盒容量:标配：250页

自动供纸器:35页

150A高频开关组合电源：

1、组合式电源，交流配电、整流、直流配电集成在单柜中，单柜容量不小于600A；

2、柜体尺寸不超过600mm（宽）×400mm（深）×1600mm（高）。

3、为方便建站与后续维护，采用上进线、上出线的方式。

4、防护等级IP20级别。

5、柜体应支持前操作、前维护，支持靠墙安装，后门仅需预留100mm散热空间，节省机房空间。

6、支持两路交流输入，规格不低于2×100A/3P MCB手动切换。

7、功率模块插槽不少于9个,满足大功率站点供电需求，电源系统中的任意整流模块槽位支持50A/75A整流模块混插，且整流模块应能并联工作，各模块承受的电流能自动平衡，实现均流。

8、集成防雷，交流防雷标称雷击放电电流不低于20kA/40kA（8/20μs），直流防雷能力不低于10kA/20kA（8/20μs）。

9、支持通过站点监控模块上传电源信息到远程网管，实现对电压、电流、电池运行等状态的监测。

10、提供不少于6路干接点输出和不少于5路以上传感器端口（电池温度、2路电池中点电压、2路通用开关量），并提供证明材料。

11、提供RS232，RS485，FE通信接口。

12、监控模块应有整流模块历史告警信息，监控模块应能保存历史告警信息不少于2000条。