技术参数

光纤光缆接续专用工具(光纤熔接机：

1.材料：玻璃纤维

2.光纤芯数/种类：单芯/ SMF(G.652)MMF(G.651). DSF(G.653)NZDSF(G.655) BIF(G.657)EDF, CSFG.654)

3.光线外径：包层直径:80um-150umm，途青层直径:10um-1.000urn

4.切断长度：5-16mm(使用涂覆压夹)

5.标准熔接损耗：SMF:0.01dBMMF:0.01dBDSF:0.03dB,NZDSF:0.03dB,CSF:0.03dB

6.标准反射衰减：大于6OdB

7.熔接时间：5秒(SM G652 Quick模式)，7秒(SM G652 Std;模式)，7秒(Auto模式)

8.加热时间：8秒（使用FPS-61-2.6热绝套管，Slim 60mm Quick模式下)

9.熔接图像/熔接数据存储：200张图你/10.000组培接数据(机身内存量)50.200张图像/20.000组管接致挥(8GB SD存储卡）

10.多规格对应光纤压夹：可提供，200um、900um 以及松套/紧套光纤

11.尺寸：128(Wx154(D)x 130(H) mm(不含防管橡胶）

12.重量：1.9公斤(不含电），22公斤(含电池)

13.显示器尺寸：5.0英寸触摸屏彩色LCD屏幕

14.工作条件：海拔高度;0-6.000米，工作温度:-10+50C，工作温度:0-95%(不结露)，对应风速最大15m/s

15.存储条件：保管温度:-40-+80C，保管湿度:0 - 95%(不结露)。电池:-20 -+30C(长期保管)

16.电极寿命 ：大于6.000次放电(在操作环增最佳状态下)

光纤时域反射仪(OTDR)：

1.显示屏：9英寸高清800x480LCD触摸屏

2.内存：1Gb

3.WiFi/蓝牙：标准IEEE80211b/g和蓝牙Class2

4.交流/直流适配器：输入100-250V，50-60Hz输出12-15VDC/37A

5.电气安全：符合EN60950标准

6.运行时间：最长11 小时 Telcordia GR-196-CORE

7.操作温度范围(无选件)：-20至+50C(-4至122°F)

8.操作温度范围（所有选件)：0至40°C(32至104°F)

9.存储温度范围：-20至+60°C(-4至140°F)

10.功率电平：+10至-60 dBm

11.校准波长：850、1310、1550纳米

12.动态范围：32dB(典型)

光源/光功率计：

JW3216：

1.校准波长(nm)：850，1300, 1310 1490,1550, 1625

2.探头类型：InGaAs

3.检测范围 (dBm)：-70~46 (A型):-50~+26 (C型)

4.连接器类型：FC，SC， ST

5.电池连续工作时间(h)：200

6.工作温度(°C)：-10℃-+60℃

7.存储温度(°C)：-25℃-+70℃

JW3116：

1.工作波长 (nm)：1310/1550(或定制波长，最多四个波长可选)

2.适用光纤类型：SM/MM

3.输出功率可通步进 (dBm)：输出功率范围-5~.9dBm:<0.5;输出功率范围-9~-12dBm: <1.0

4.碱性电池：3*AA，1.5V

5.工作温度(°C)：-10℃-+60℃

6.存储温度(°C)：-25℃-+70℃

以太网测试仪：

1.光接口：两个Gig接口

2.波长(nm):850,1310,1550

3.电接口:两个端口10/100BageT半/全双工、1000BageT全双工选择直通或交叉电缆

4.测试接口：双RJ45端口:10/100/1000 BASB-T双SFP端口:1000BASE-SX/LX/ZX

5.支持标准：IEEE802.3，RFC3393，RRC2544 Y.1564

6.显示：800X480色LCT触摸屏

7.供电方式：理电池 / 电源话配器

8.电池使用时间：连续操作小时以上

9.操作温度：0℃-50℃

10.相对湿度：0-95%(无结露)

11.重量：800g

12.尺寸(长*宽*高)：190x130x65mm

SDH测试仪：

1.显示屏：6.5英寸TFT触摸显示屏(640x480分辨率)

2.USB数据端口：USB2.0A型接口，2个:USB2.0MiniB型接口，1个

3.以太网端口：以太网10/100，接口:RJ45(端口)

4.尺寸和重量：OTP6200:319(H)x 202(W)X105(D)mm;2.8kgOTM2515:25(H)x97(W)x259(D)mm;0.4kg

5.温度：工作温度:-10°C到50°C;存储温度:-40C到70C

6.振动：10Hz到500Hz时<15g(在三条主轴上)

7.机械冲击：在六个面、八条主要边上<760cm(根据GR-196-CORE标准)

8.电池：充电式和可更换的鲤离子电池工作时间:3小时(典型值)

充电时间:6小时(典型值)(25°C)

9.供电：输入:100至240V(交流)，50Hz/60Hz，1.6A输出:19V，4A

10.测试端口：STM-1,0C-3光接口:SFP1个用户可选光模块:1310nm,1550nmSTM-leSTS-3电口:BNC对

11.时钟参考：内时钟精度:4.6ppm,最优为2ppm频偏:士50ppm(1ppm步长)

恢复时钟TTL电平外部2.048MHz时钟E1:2.048MbpsDS1:1.544Mbps

12.TCM 帧格式：ITU-TG783G707Annex DandAnnexEPOH字节HP-N1/LP-N1/LP-N2for SDH,Z5/Z6for SONETTCM接入点ID(Apid):15字节ASCII序列，CRC-7

维修专用工具：

内含：

1.铝合金黑工具箱(密码锁)430x320x145mm

2.工具挂板

3.剪钳6(150mm)

4.十字螺丝刀PH150mmx100mm

5.一字螺丝刀PH150mmx100mm

6.松套管开剥刀(8PK-3002D)

7.活动扳手8

8.防滑剪刀7/180mm

9.老虎钳(1PK-052DS)

10.剥线钳0.6-2.6mm 6"150mm

11.电工胶布15cm宽

12.断线(HWC-6)

13.电工笔100-500V/150mm

14.安全金属工具刀156mm

15.按压酒精瓶100m1

16.卷尺3Mx16mm

17.光缆外护层横向切刀(93-021)

18.钟表批(8PK-2061)

19.螺丝套筒组件41合1

票据打印机：

印方式 热敏式

打印分辨率 203×203dpi

打印速度 125mm/s

打印长度 108mm

条形码 128码、PDF417码等

字体/字符集 外加图形(最多512个)

通讯接口 RS-232串口、并口

介质传感器 反射传感器

北斗授时服务器：

1.BD2-B1、GPS-L1 定位、授时2.支持标准的 NTP、SNTP 等网络对时协议; 3.DC12V 直流供电4.捕获灵敏度:S-148dBm;5通道数:99 个捕通道33个跟踪通道6.守时精度:10us(卫星失锁24 小时内)7.NTP授时精度:局域网<200us;8宽温设计:-40C~+85C;8.支持 SSH 远程登录管理，可在省级中心安装专用配套软件对各级授时服务器进行远程状态监控。9.安装方式:本机天线外置，附带北斗/GPS 双模天线及 30 米线缆，天需架设在开阔地带。服务器可安装在 ETC机柜内或收费站机房中。

车道IO控制器：

1、外形尺寸:132mm高*482mm宽*350mm深

2、工作电源:AC220V±20%,50Hz±5Hz

3、3U机架式,接线端子全部位于正面,内部两侧配有导轨,接线端子及内部设备可整体抽出，方便安装与后期维护维修。

4、整机采用无风扇设计并采用散热及防划材质，更具有更高的稳定性、可靠性且同时不影响设备散热、防止日常及后期维护造成箱面刮花影响美观性，同时内部采用防静电材质防止吸附灰尘造成过热安全隐患，I0板本体又作成与箱体底板架空式设计且箱体拥有独立接地模块端口，这可防止IO板本体隔绝其他设备漏电导致设备本体联电损坏。

5、智能I/O控制器：集成多路带隔离的数字I/O与继电器电路，可实现外部设备的控制和外部信号的采集。实现软件与集成硬件高速栏杆机设备的联动。例如由软件发送抬落杆指令至io设备，再由io设备发送电信号至链接端口到栏杆机硬件设备实现抬落功能。实现由软件控制电路系统通断功能。例如由软件控制雨棚行车灯信号的绿色通行与红色禁行，软件指令发送到io，io内接收信号后由预设编程开关指定通道的供电路实现雨棚灯的绿色与红色通行灯亮灭。可以实现硬件设备与辅助硬件设备线路间的联动功能。例如车道行车至指定位置地感线圈，io设备上的车检设备通过地感线圈监测到来车后，控制指定端口进行闭合，端口对应车型识别设备抓拍触发端口实现图像抓取功能。

6、独有的跟随电路，满足收费系统实际需要且线路相互之间不存在信号干扰而又能达到设备点对点式独立控制。

7、线圈检测器：通道线圈检测，灵敏度和线圈频率可调，设置和应用方便，独立继电器输出，后期维护方便更换。

8、电源：为外部设备提供多路AC220V、DC12V和DC24V的电源输出接口，可作为收费岛整体设备的供电备用电源不影响收费系统正常运行。

9、保险与防雷：采用国内知名品牌的保险端子与防雷模块

IP网络软件：

服务器管理软件：负责整个系统的运行通信、设备信息的设置存储；整个系统中的对讲设备是通过服务器管理软件进行交互信息的，所以必须有服务器管理软件的支持，软件没运行的话，所有设备都处在网络断开状态，不能相互通信。

工作站软件：主要负责配置对讲终端，管理寻呼话筒和对讲终端，可以进行呼叫、监听、监视、可进行视频回放、远程升级、控制输入输出设备等功能。

工具软件：一些辅助小工具，对系统功能的一些补充。硬件要求：1.电脑配置：CPU/酷睿2.0G以上，内存4GB，硬盘500GB以上，配有千兆网卡。2.外接设备：音箱，话筒。3.硬盘录像数据储存时间长度取决于硬盘的容量大小。                                  操作系统：Windows XP/Win7-10/Windows Server2008/2012