技术参数

RSU手持终端：

硬件参数：

| 参数 | 规格 |
| --- | --- |
| 整机尺寸 | 250.8mm x 152mm x 15mm |
| 整机重量 | 800g |
| 显示屏 | 8寸，IPS LTPS 1920x1200 |
| 触控屏 | 康宁大猩猩玻璃，支持多点触控，支持手套或湿手操作 |
| 电池容量 | 可充电锂聚合物电池8000mAh |
|  | 待机时间>500小时 |
|  | 工作时间>10小时（取决于使用情况和网络环境） |
|  | 充电时间5-7小时（使用标配电源适配器和数据线） |
| 扩展卡槽 | 1个SIM卡槽，1个SIM/TF卡槽，4个PSAM卡槽 |
| 通讯接口 | USB 3.0 Type-C，OTG |
| 音 频 | 1个扬声器，1个麦克风；听筒 |
| 键 盘 | 1个正面实体键，1个电源键，1个侧面音量键 |
| 传感器 | 加速度传感器、光线传感器、距离传感器、地磁传感器、陀螺仪 |

性能参数：

| 参 数 | 规格 |
| --- | --- |
| CPU | Qualcomm 1.8GHz 八核 |
| RAM+ROM | 4GB+64GB |
| 拓展内存 | Micro SD（TF）卡可扩展至128GB |
| 操作系统 | Android 9 |
| WLAN | 2.4G/5G，802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v，IPV4，IPV6； 快速漫游：PMKID caching，802.11r，OKC； 工作信道(取决于当地法规)：2.4G（信道1~13），5G（信道36，40，44，48，52，56，60，64，100，104，108，112，116，120，124，128，132，136，140，144，149，153，157，161，165）； 安全加密：WEP，WPA/WPA2-PSK(TKIP and AES)，WAPI-PSK—EAP-TTLS，EAP-TLS，PEAP-MSCHAPv2，PEAP-LTS，PEAP-GTC等； |
| 蓝牙 | 蓝牙 4.2/4.1+HS/4.0/3.0+HS/2.1+EDR |
| GNSS | 集成GPS、北斗、GLONASS和Galileo，支持AGPS |
| 摄像头 | 后置1300万像素彩色摄像头，支持自动对焦、闪光灯 前置800万像素彩色摄像头 |
| 频 段 | 2G: 850/900/1800/1900MHz，GPRS，EDGE 3G: CDMA EVDO: BC0 TD-SCDMA: B34/B39 WCDMA: B1/B5/B8 4G: TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 |
| NFC | 工作频率 13.56MHz 协议标准 ISO14443A/B，ISO15693，NFC-IP1，NFC-IP2等 读写距离 2-4cm 标签标准 CPU卡、CPC卡等各类ETC用户卡 |
| 微波通讯标准 | 《电子收费 专用短程通信》GB/T 20851-2019 |
| 微波通讯距离 | 0~8m |
| 静电防护 | 空气放电±15Kv ，接触放电±8Kv |
| 防护等级 | IP65，达到IEC密封标准 |
| 工作温度 | -20~50℃ |
| 存储温度 | -40~70℃ |
| 跌落测试 | 在操作温度范围内，6面均能承受多次（至少20次）从1.5米高度跌落至混凝土地面的冲击 |