技术参数

矩阵：

支持8路音视频信号输入，8/8路音视频信号输出；

视频信号类型：RGBHV, RGBS, RGsB, RsGsBs高清晰度电视（HDTV）,成分视频，S-video, 复合视频（信号）；

支持425MHz （-3dB）,满载的高带宽；视频信号输入、输出端口采用BN接口，音频信号采 用5位凤凰接口；

具有红外遥控功能和RS232通信功能,RS-232C采用9-针母D型接口；

具有网络接口，可通过以太网控制。

电子白板及相关软件：

1、功能参数

内部喇叭：内置16W音箱 2个

蓝牙：内置BLE低功耗蓝牙模块，支持5.0及以下蓝牙版本

2、显示参数

显示尺寸：65 inch LED背光源

背光源类型：DLED

像素间距：0.124(H) × 0.372(V) mm

物理分辨率：3840 × 2160 @60 Hz

亮度：350 cd/m²

色深度：10 bit

对比度：4500：1（Typ.）

响应时间：6 ms

色域：72% NTSC（CIE1931）（Typ.）

刷新率：60 Hz

可视角：178°(H)/178°(V)

3、系统参数

操作系统：Android 8.0

CPU：4核A73*2+A53*2，主频1.5 GHz

内存：3 GB

内置存储：64 GB

网卡：内置百兆网卡，支持路由功能

4、麦克风参数

规格：全指向8阵列排布

麦克风功能：支持回声消除，智能降噪

拾音距离：8 m

采样率：32 K

麦克风采样位：16 bit

5、摄像头参数

像素：2400万

摄像头功能：支持Android系统与OPS间智能切换

视场角：对角线93.4° 水平84.5° 垂直54.1°

畸变：≤2%

摄像头分辨率：最大支持4K

6、电源参数

功耗：满载 ＜ 250 W

待机功耗：0.5 W

7、运行环境

工作温度：0 ℃~40 ℃

工作湿度：10%~90% RH

8、接口参数

音视频输入接口：HDMI IN 2路，最大4 K@60 Hz；LINE IN 1路

控制接口：RS-232 1个

网络接口：RJ45(千兆网口) 2个

数据传输接口：USB-A接口：2个前置接口，2个侧边接口

USB-C接口：1个前置接口（USB2.0）

Touch USB接口：1个

9、通用参数

电源：AC 100 V～240 V，50/60 Hz

产品尺寸：1491 × 910.6 × 82 mm

包装尺寸：1694 × 1063 × 241 mm

净重：34.98 kg

毛重：43.47 kg

10、触控参数

触摸方式：红外触控

玻璃：防眩光、防爆顺滑钢化玻璃

触控点：20点

触控响应速度：＜ 10 ms

触摸精度：90%以上的触摸区域为 ±1 mm

触摸工艺：零贴合

11、产品型号

产品型号：DS-D5B65RD/E

会议终端相关附属设备：

65英寸电视

显示参数

分辨率:3840x2160可视角度:178°色准:AE~2刷新率:60Hz

处理器和存储CPU:四核处理器GPU: Mali GPU内存:1.5GB闪存:8GB

无线配置

WiFi: 双频 2.4GHz/5GHz

红外:支持

蓝牙:支持蓝牙 5.0

接口及数量

HDMl:2个(含一个ARC) HdmI

AV:1个

USB:2个

ATV/DTMB:1个以太网: 1个

S/PDIF:1个

扬声器

2x10W

LCD拼接屏（含支架）：

尺寸：55；

背光类型：LED；

亮度：800cd/m2；

对比度：4000:1；

分辨率： 1920×1080；

双边拼缝：1.8mm；

工业级面板，适合7*24小时连续工作

支持同轴高清信号接入，轻松实现模拟高清显示

支持选配高清网络解码模块，支持IPC、NVR等视频流接入并解码显示

直下式LED背光源，显示单元亮度更加均匀，无边界暗影现象

物理分辨率高达1920*1080

画面细腻，色彩丰富

高清晰度、高亮度、高色域

显示面积大、体积小、重量轻

稳定运行寿命超长，维护成本低

挂架、支架、机柜等多种方式供用户选择

金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰

窄边液晶拼接屏(含控制器)：

尺寸：55；

背光类型：LED；

亮度：800cd/m2；

对比度：4000:1；

分辨率： 1920×1080；

双边拼缝：1.8mm；

工业级面板，适合7*24小时连续工作

支持同轴高清信号接入，轻松实现模拟高清显示

支持选配高清网络解码模块，支持IPC、NVR等视频流接入并解码显示

直下式LED背光源，显示单元亮度更加均匀，无边界暗影现象

物理分辨率高达1920*1080

画面细腻，色彩丰富

高清晰度、高亮度、高色域

显示面积大、体积小、重量轻

稳定运行寿命超长，维护成本低

挂架、支架、机柜等多种方式供用户选择

金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰

CPC卡：

| 产品特性 | 描述 |
| --- | --- |
| 技术标准 | 《电子收费 专用短程通信》GB/T 20851-2019 |
|  | 《收费公路联网电子不停车收费技术要求》 |
|  | 《收费公路联网收费多义性路径识别技术要求》 |
|  | 《高速公路复合通行卡(CPC)技术要求》 |
| 通信频率 | 双频：5.8GHz、13.56MHz |
| 外形尺寸 | 85.5mm×54mm×5mm |
| 外壳材料 | PC |
| 颜色 | 蓝色 |
| 供电方式 | 电池供电 |
| 电池容量 | 锂锰电池：3.0V/600mAh |
| 平均无障碍时间 | ＞50000 h |
| 工作温度 | -25℃~+75℃ |
| 相对工作湿度 | 5％~100％ |
| 振动 | 符合 GB/T 2423.13 |
| 冲击 | 符合 GB/T 2423.6 试验 Eb 和导则 |
| 盐雾 | 符合 GB/T 2423.18 |
| 防水 | IP65 |
| 电磁兼容性 | ESD 空气放电 8kV |

OptiXtrans E9624 V100R021_龙凤中心ADM扩容80km光模块：

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| MSTP网络评估与优化服务_站点1 | MSTP 网络版本升级(中端设备 Optix OSN3500/2500/1500B)/量纲“网元”,服务有效期12月 | 1 | 项 |
| OptiXtrans E9624 V100R021_龙凤中心ADM扩容80km光模块 | 低速光模块-eSFP-1550nm-125M~2.67G--2dBm-3dBm--28dBm-LC-SMF-80km | 2 | 个 |
|  | 光跳线-LC/UPC-FC/UPC-单模-30m-G.657A2-2mm-42mm LC | 4 | 根 |
|  | 光固定衰减器-1260nm~1620nm-7dB.-LC/PC-45dB. | 2 | 个 |

OptiX OSN 1800V_1 V100R021_大庆OLT扩容：

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| OptiX OSN 1800V_1 V100R021_大庆OLT扩容 | 4*STM-16 光接口板(1*eSFP-1310nm-STM16-15km,1*eSFP-1550nm-STM16-80km) | 2 | 块 |
|  | 四路交换式千兆以太网处理板(2*SFP-1000BASE-T(RJ45)-100m,2*eSFP-1310nm-GE-10km) | 1 | 块 |
|  | 光跳线-LC/UPC-LC/UPC-单模-20m-G.657A2-2mm-低烟无卤-42mm LC | 8 | 根 |
|  | 光跳线-LC/UPC-FC/UPC-单模-20m-G.657A2-2mm-低烟无卤-42mm LC | 4 | 根 |
|  | 对称双绞线缆-100ohm-增强5类线,铝箔屏蔽-0.52mm-24AWG-8芯,4对-PANTONE 430U-配插头14080097 | 20 | 根 |
|  | 光固定衰减器-1260nm~1620nm-5dB.-LC/PC-45dB. | 6 | 个 |

OptiX OSN 1800V V100R021_城北原有SDH收费网络扩容：

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| OptiX OSN 1800V V100R021_城北原有SDH收费网络扩容 | 制成板-OptiX OSN 3500-SSN4SLQ16-4xSTM-16光接口板-1*1 | 1 | 块 |
|  | 光收发一体模块-eSFP-1310nm-155M~2.67G--5dBm-0dBm--21dBm-LC-单模-15km | 4 | 个 |
|  | 光跳线-LC/UPC-LC/UPC-单模-20m-G.657A2-2mm-低烟无卤-42mm LC | 8 | 根 |

RSU手持终端软件:

一、服务器端软件

| 序号 | 子系统名称 | 具体功能模块 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础计费模块 | 计费模块初始化 计费请求参数校验 OBU套装计费处理 单刷ETC卡计费处理 CPC卡计费处理 卡内计费处理 在线计费处理 兜底计费处理 免费车辆计费处理 特殊优惠计费处理 计费金额校验 | 套 | 1 |
| 2 | 基础校验模块 | 车辆名单类信息校验 ETC出口车道信息校验 ETC入口车道信息校验 CPC出口车道信息校验 CPC入口车道信息校验 | 套 | 1 |
| 3 | 基础参数模块 | SQLIT类参数初始化及加载 带版本的参数初始化及加载 不带版本的参数初始化及加载 黑名单参数的实时更新加载 最小费额参数的实时更新加载 其他参数的实时更新加载 名单类参数查询 其他参数信息查询 | 套 | 1 |
| 4 | 基础流水入库模块 | 正常交易类流水入redis 其他流水入redis 正常交易类流水定时入库 其他流水定时入库 | 套 | 1 |

二、移动端软件

| 序号 | 子系统名称 | 具体功能模块 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础模块 | 资源初始化模块 释放资源模块 连接设备模块 断开设备模块 | 套 | 1 |
| 2 | 信息展示模块 | 增加用户功能选项 展示用户详细信息 车辆信息展示 异常信息详情展示 相关问题查询 | 套 | 1 |
| 3 | 信息获取模块 | 接收OBU帧信息 读取CPC卡内信息 获取名单车辆信息 获取计费信息 | 套 | 1 |
| 4 | 解析模块 | 解析OBU数据 解析cpc卡数据 解析黑名单参数 解析最小费额参数 解析其他非名单类参数 解析名单类参数 | 套 | 1 |
| 5 | 收费界面模块 | 车辆基本信息显示 接收服务器发来的交易过程并显示 显示车辆的异常信息 问题查询 便捷人工校验输入修改 对接扫码支付 支持主扫用户二维码 名单内车辆信息展示 | 套 | 1 |
| 6 | 基础计费模块 | 流水调取 主动控制界面 出口逻辑显示 入口逻辑显示 出入口“应急收费”工作方式选择 卡类型车道选择 修改车辆数据 | 套 | 1 |
| 7 | 系统参数模块 | 获取服务端的参数信息 加载参数信息 参数界面显示 支持可选择操作界面 | 套 | 1 |
| 8 | 车牌识别模块 | 导入相片功能 在线拍摄识别 | 套 | 1 |
| 9 | 生成流水模块 | 系统进行收费检验 流水字段关联校验 流水类型区分 生成流水 生成门架流水 异常流水暂存 上传服务器 | 套 | 1 |
| 10 | 日志模块 | 车辆信息记录 交易记录 操作记录 异常记录 其它记录 | 套 | 1 |
| 11 | 基础支付模块 | 移动支付 现金支付 ETC卡支付 | 套 | 1 |
| 12 | 基础功能模块 | 上/下班功能 PSAM授权功能 异常处理功能 重取TAC功能 | 套 | 1 |
| 13 | 基础交易逻辑 | 车牌正确性判断 车牌重复交易判断（本次） 现金支付向下取整到元 | 套 | 1 |