技术参数

高清解码器：

1.设备支持不少于2个RJ45网络接口、4个HDMI输入接口，6个HDMI输出接口、2个音频输入接口、2个音频输出接口、2个USB3.0接口、1个RS485接口、1个RS232接口、4个报警输入接口、4个报警输出接口。

2.最大解码分辨率为1200W，单口解码能力最高可达16*1080P@30Hz

3.输出图像分辨率可兼容业界主流显示设备，最高可达4K@30Hz

4.支持标准的H.265、H.264、MPEG4图像压缩格式

5.支持解码G.711A、G.711U格式的音频

6.单物理输出口可支持36*9个窗口

7.当上墙相机异常或离线时，可在显示设备上显示“视频丢失”提示，方便客户第一时间发现问题。

8.同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的时延差值应≤1ms

9.为保证解码器与各类大屏电视墙的兼容性，要求设备支持自定义输出分辨率，可外接由LED显示屏组成的电视墙并进行显示

10.为方便客户日后的扩容需求，应具备多台解码器级联功能，实现接口扩容。

11.支持走廊模式，可对画面90度旋转和宽高比调整