技术参数

激光式车辆长宽高检测系统：

1、系统功能

●采用激光测量技术扫描车辆，检测精度高，可实现对车辆长宽高信息的精确检测；

●非接触实时检测，车辆行驶状态下即可输出检测结果；

●抗干扰能力强，不受环境光影响，夜间、雨、雪、雾天不影响数据的准确性；

●安装维护简便，只需安装立杆或简易门架，不破坏路面；

●系统方便升级，只需要升级处理算法就能够适应未来出现的新的车型，无需改动硬件设备；

●内嵌大容量SD卡，能自动存储轮廓检测结果、车牌抓拍结果；

2、系统技术参数

	品牌 镭眸

	设备型号：ILS-04

	检测速度	0~40km/h

	长度检测范围	0~30m

	长度检测误差	车长≤10m，误差≤15cm

	车长≥10m，误差≤1%（置信度98%）

	宽度检测范围	1~6m

	宽度检测误差	≤±5cm（置信度98%）

	高度检测范围	1~6m（根据安装高度的不同可调节）

	高度检测误差	≤±5cm（置信度98%）

	激光波长	905nm

	激光防护等级	1 级（人眼安全）

	电源	AC220V

	通信接口	以太网/RS232

	防护等级	IP65

	工作温度	-30℃~70℃

	相对湿度	≤95%

	MTBF	≥20000h

3、设备技术参数

3.1激光车辆检测控制器

电源电压	220VAC

通讯接口	RS232/网口

工作温度	-30℃~70℃

相对湿度	≤95%

MTBF	≥20000h

3.2激光扫描传感器

项目	技术参数

外壳材料	铝合金金属外壳

扫描方式	横向扫描

工作区域	0.5米~30米

扫描角度	大于270°

角度分辨率	0.5°

扫描频率	50Hz

工作温度范围	-30℃~+50℃

激光等级	1级，人眼安全

光源	905nm（红外线）

供电电源	DC24V±10%

防护等级	IP67

通过CE认证

抗震等级大于5G

可视化显示屏幕	具有显示屏幕，传感器本身可直观显示扫描范围、典型扫描距离、设备状态、故障信息等，界面友好，可供用户直接读取。