动态库必需集成CPC卡读写器协议。

支持特情处理、音视频交换、移动支付等

显示屏规格：高亮LCD显示屏；

显示屏分辨率：1024×768；亮度大于等于1000cd/m 2；LCD高清IPS屏；

显示屏可视距离：≥30m；

显示内容：可显示GB2312国标二级汉字和字符；

特情处理：采用上下双工位特情处理模块；

卡片读写频率：13.56MHz；

读写误码率：<10E-6；

读写距离：0～100mm，当手持IC卡在100mm范围内，与天线平面间夹角≤80°划过时，能满足正确读写；

传输速率满足手持非接触式IC卡快速划过天线，能正确读写的要求；

采用国密算法和随机函数相结合的技术手段完成卡和读写器间的双向识别；

提供对卡进行读/写、校验等操作的标准库函数，包括详细的使用说明；

读写时间小于0.1s；支持Mifare Pro IC卡。

读写距离：0～100mm；

安全模组：内置SAM卡方式；

二维码最大扫码距离：1.9m；

扫码灵敏度：倾斜±45°，偏转±40°，旋转360°；

视场角度：水平41.0°，垂直26.3°；

环境光照：0~100,000LUX；

可视对讲：一键求助，启动可视对讲功能；

语音播报器：10W；

整机功率：≤20W；

输入电压：AC220V±20%，50Hz±4Hz；

防护等级：IP65；

工作温度：-40℃~+70℃；

工作湿度：<95%；

使用寿命：100,000小时；

MTBF：>100,000小时；

MTTR：0.5小时。