1主要技术参数

箱体：冷轧钢板表面喷塑（橘黄色无光泽），抗风、防雷、防腐蚀、防水、防尘等性能，防护等级IP65；

通讯方式：网口RJ45；

加热器：300W；

冷暖空调参数

制冷量:不小于600W;

加热量：不小于500W;

额定功率：300W-400W;

循环风量：不小于135m³/h;

高速栏杆机:

栏杆机符合 JT/T（428.1-428.2）和《收费用电动栏杆》（GB/T24973-2010）的要求。

栏杆的启动和停止 平稳、快捷；快速启动和停止，抬落杆时间≤0.6S（单开）；

栏杆臂材质：碳纤维；杆长：2800mm～3200（单开）；

使用寿命：≥5×106次循环或10年；

工作电压：AC220V±20%，50HZ±3Hz；电流：最小电流50mA，最大电流5A；

运行噪音：≤60db；

设备故障率：栏杆误动作：≤0.01%；

车牌识别器:

抓拍率 ：≥99.9%

识别率 ：≥99.9%（典型场景+典型车牌）

适应车速 ：0-50 公里/小时

车牌识别类型 ：普通蓝牌、单双层黄牌、新能源、单双层警车、新武警、单双层军牌、新

使馆、教练车、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航、特殊车牌等

车牌识别特征： 号码、颜色、类型、宽度

车牌防伪 ：支持异常车牌（手机拍照、打印）告警

无牌车触发 ：支持无牌车视频触发

车标识别 ：支持主流车标识别

车款识别 ：支持主流车款识别（超过 2100 款）

车身颜色识别 ：支持主流车身颜色识别

车牌白名单 ：支持精准、智能模糊匹配白名单车牌规则

智能校准 ：支持精准或以通配符的方式，智能校准车牌号及车牌类型及颜色

成像基本配置 ：内嵌 VZ 智能 ISP 算法，智能优化调光，复杂场景智能适应基本参数（亮度/对比度/饱和度/清晰度/图像翻转/曝光时间）可单独设置

视频压缩标准 ：H.264/H.265/MJPEG;

帧率 ：1~25 帧,默认 25 帧（1920*1080）

传感器 ：200W  星光级 CMOS

分辨率 ：1920(H) x 1080(V)

标配镜头 ：6mm 定焦镜头

网络接口 ：2 路 10/100Mbps 自适应 RJ45 口

温度 ：运行温度：-20℃~70℃

工作电压：DC12V;

功耗 ：主板功耗≤5W

防护 ：IP66

全彩收费显示屏：

分辨率：96×128；

LED点间距：5mm；

LED像素配比：1R1G1B；

显示颜色：全彩；

驱动方式：恒流扫描驱动；具有过流保护功能。

发光亮度：≥4500cd/㎡；亮度调节：亮度自动或手动8级可调；

可视角度：≥120°；可视距离：≥5m~60m；

刷新频率：≥1024Hz；

内置国标GB2312一级字库，全屏可显示8行6列，96个字符，（48个汉字）；

全屏可编辑，内置车道通行灯，可显示多种颜色的组合文字和彩色图片；可以显示超重、总重、车型，入口，费额，余额等收费信息，也可以显示红、绿通行灯。

语音输出：支持收费显示数字语音同步发声或声卡语音发声；

语音输出功率：不大于10W；

平均功耗：不大于100W；

输入电压：AC220V

工作温度：-30℃～70℃；工作湿度：10%～95%。

一体化栏杆机控制器：

显示：配备LCD显示屏。

输入输出：不少于12路输入8路输出；

网络接口：不少于5路RJ45以太网接口；

栏杆机接口：栏杆机抬杆、落杆、防砸控制接口和抬杆、落杆反馈接口。

串行通信接口：不少于5路串行通信接口。

语言接口：支持1路音频输入，数字功放左右声道输出。

不少于1路微波车辆检测接口。

支持左右补光灯控制输出。

支持横杆灯控制输出。

支持报警控制输出。

支持亮度，温湿度，烟雾，开门检测等动态环境检测。

预留不少于8路开关量输入接口；2路开关量输出接口。

支持1路24V输出接口。

LED补光灯：

补光距离18～25m；基准轴上的峰值光照度小于300lx，平均光照度小于50lx；在整个补光区域内，峰值光照度高于基准轴上峰值光照度的50%；可见光色温：3000～5500K。支持亮度等级可设置。供电电压：AC220V±20%。功耗：≤48W。重量：≤10kg。

声光报警：

闪光频率：60～90次/分；报警音量 : 100dB～120dB；

防护等级为IP65；环境温度：-30℃～60℃；环境湿度：10％～95％R.H；

平均无故障时间 MTBF：＞20000小时；平均维护时间 MTTR：＜1小时。

线圈车检器：

具备干扰信号自动屏蔽功能；

线圈电感量：20 ～ 2500 mH；

输出信号：两路开关量输出；

灵敏度：10级灵敏度可调，由旋转开关设置： 0 ～ 9个位置，9最灵敏 ；

外形尺寸：35 × 70 ×100 mm；

重量：0.25  Kg；

工作温度：-30～+70；

电源：220Vac 50Hz/ 4W

数量：3个双组车检器，可检测6路线圈；