1产品特点

- 集自动关道机、车型识别、雾灯、声光报警功能、物理关道按键（一对多）等；

- 关道电机：采用24V直流电源供电，保障人身安全，具备工作反馈，方便设备闭环自检；

- 同步雾灯：同一收费站所有雾灯可通过无线信号达到同步闪烁，显示效果更统一和美观；

- 电子标牌：P5全彩显示，可显示10行4列文字；

- 控制：设备采用IP网络通信，网口控制和查询，设备网络IP化。支持外接遥控器控制；

- 线圈检测：不小于6路线圈信号检测；

- 自检：具备关道状态自检；

- 工作噪音低于 50db；

- 多重保护：电机过流、过载、短路保护，电机故障保护，电源反接保护；

2规格参数

机箱：电解板表面喷塑，亚克力面板，防护等级IP55；

控制方式：远程遥控按键控制（一对多）、RJ45网口；

电机机芯：200W直流无刷减速一体机芯；

设备自检：具有设备运行自检功能，检测运行到位反馈，可扩展功能检测和电能参数检测；

标志牌：横杆中部悬挂“禁止驶入”标志，铝合金材质；

横杆：横杆下边缘距水平地面的高度不大于900mm，采用铝合金折叠八角杆；

扩展功能：集成雾灯、通行灯和黄闪报警灯；

雾灯：显示尺寸不小于φ200mm，亮度不小于8000cd,可视距离≥200m,闪烁频率60次/分，具备无线同步功能；

电子标牌显示屏：分辨率：64×160,可显示车道关闭、禁止通行、车道开启或车辆信息等内容;

黄闪报警灯：功率10W；

颜色：橘红色/黄色；

栏杆长度：3000~5000mm可选，满足所有车道长度要求；

工作电压：220VAC 50HZ ±10%;

工作温度：-20 ～ 65℃

工作湿度：0～90%

MTBF： > 20000小时

MTTR： < 0.5小时

3车型识别仪

技术参数：

| 车头/车尾相机 | 传感器类型 | 500 万像素不小于 1/2.8” CMOS |
| --- | --- | --- |
|  | 相机有效像素 | 2688×1943 |
|  | 快门 | 自动/手动，7μs~40ms，步进 7 μs |
|  | 最低照度 | 彩色 0.006Lux@（F1.4,AGC 0N) |
|  | 镜头类型 | 4mm，固定光圈 |
| 车身全景相机 | 传感器类型 | 200 万像素 不小于 1/2.8" CMOS |
|  | 相机有效像素 | 1920×1080 |
|  | 快门 | 自动/手动,3μs~20ms,步进 3 μs |
|  | 最低照度 | 彩色 0.001Lux@（F1.4,AGC 0N) |
|  | 镜头类型 | 2mm，固定光圈 |
| 相机通用参数 | 镜头接口 | M12 |
|  | 白平衡 | 自动/手动 |
|  | 强光抑制 | 强光抑制 |
|  | 宽动态 | 数字宽动态 |
|  | 降噪 | 2D、3D 数字降噪 |
|  | 车牌识别 | 支持 |
|  | 视频触发 | 支持 |
|  | 图片格式 | JPEG |

| 视频参数 | 视频压缩标准 | H.265/H.264 Profile |
| --- | --- | --- |
|  | 视频码率 | 512Kbps～16 Mbps |
|  | 视频帧率 | 25fps@H.265/H.264 |
|  | 最大图像尺寸 | 1920×1080 |
|  | 图像设置 | 曝光时间、调光控制、增益、白平衡等 自动调节 |
|  | 多码流视频输出 | H.264 编码/265 编码，MJPEG， 1080p/720p/D1 码率， 最大支持 10 路接入 |
| 功能参数 | 车辆捕获率 | ≥99.5% |
|  | 车辆分离准确率 | ≥99.5% |
|  | 客货区分准确率 | ≥99% |
|  | 车牌正确识别率 | ≥99.5% |
|  | 〈含车牌颜色） |  |
|  | 车型识别准确率 | ≥99% |
|  | 危险品车辆识别准确 率 | ≥95% |
|  | 轴数识别准确率 | ≥99% |
|  | 轮数识别准确率 | ≥99% |
|  | 车牌与车型匹配率 | ≥99% |
|  | 识别车辆的行驶速度 | 对车速在 0km/h-120km/h 范围的车辆进行识别 |
|  | 输出信息 | 车头大图、车尾大图、车辆全景图、车牌彩色小图、 车牌二值图、车牌结果文本、视频流、附加信息文本等 |
| 接口 | 网口 | 1 个 100/1000M 自适应以太网 RJ45 |
|  | I/O 输入 | 1 路 外接线圈使用 |
|  | I/O 输岀 | 4 路，可用作：补光同步控制、报警输出 |
|  | RS-485 | 1 路 |
|  | 网络协议 | 支持主流网络协议，包括（TCP/IP、UDP、HTTP、NTP、 RTSP）协议等 |
| 常规参数 | 接入标准 | 0NVIF、GB28281 |
|  | 供电 | AC 220V,50Hz |
|  | 功耗 | ≤120W（含补光灯） |
|  | 防护等级 | IP66 |
|  | 平均无故障时间 | MTBF ≥30000 小时 |
|  | 平均修复时间 | MTTR ≤90 秒 |
|  | 环境 | 温度: -40℃~+75℃ |
|  |  | 气压: 86Kpa ～106Kpa |
|  |  | 湿度: 20%～90%（无凝结) |