1.应具备必要的防雷电和过电保护措施。

2.应支持设备状态监测和实时上报。

3.应支持设备开机自检和设备故障报警功能。

4.应支持设备软件在线升级和参数配置。

5.应支持北斗时钟同步。

6.应支持车型、轴数识别功能，可支持货车轴型、集装箱车辆、危化品车辆识别功能。

7.车型、轴数识别准确率：≥99%。

8.车辆捕获率：≥99.9%。

9.识别时间：＜500ms。

10.MTBF：≥10000h。

11.工作温度：-40℃~+55℃。

12.电源：AC220V±15%，50Hz±4Hz。

13.安全接地性能：<0.1Ω。

14.绝缘电阻性能：≥100MΩ。

15.过车速度：0~60km/h。

16.防护等级：≥IP55。

17.通信接口：应支持RJ45网络接口，支持10M/100M/1000M自适应。