1规格参数

机箱：屏体由铝合金灯条及全封闭电源盒组成，灯条自带透风不透光结构设计，无需后置挡光板，采用无风扇设计，可自然透风散热。屏体尺寸：2000mm(宽)×1000mm(高)×65mm(厚)，防护等级：≥IP65，抗风速 40m/s；

控制卡：控制卡内置GB2312国标字库，可按指定通讯协议进行软件对接；

点间距：不大于16mm；

分辨率：128×64；

像素组成：由1红1绿1蓝发光二极管组成，可显示红、绿、和彩色；

安装方式：每套屏由上竖屏与折面屏（尺寸均为500mm高*2000mm宽）组成，上竖屏垂直安装。折面屏倾斜安装，弯折角度约为30°；

驱动模式：静态恒流，具有过流保护功能；

亮度等级：100 级亮度可调；

亮度：≥ 8000cd/㎡；

可视角度：≥30°；

平整度：各像素点间距允许误差 1mm，不平整度≤2mm/m²；

失控率：像素年失控率≤1‰，且为离散型；

屏体重量：≤50Kg/套；

通信方式：TCP/IP 网口通信接口；

电源：220V±15%，50Hz±4%；

工作温度：-20~+50°C; 工作湿度：10%~90%；

MTBF：≥30000小时； MTTR：＜0.5小时；