缴费机技术参数

二、技术规范

动态库必需集成CPC卡读写器协议。

符合4代国密要求

1.主要功能及系统性能要求：

1.1自助缴费机基本功能

1.1.1CPC回收。自助缴费机具备CPC卡识别、读写和回收功能。

1.1.2 ETC支付。自助缴费机具备ETC卡识别、读写和支付功能。

1.1.3 卡片退还。自助缴费机具备退还识别异常卡片的功能。

1.1.4 移动支付。自助缴费机具备扫描用户付款二维码，支持支付宝、微信、云闪付等主要非现金支付通行费能力。扫码设备应具备网络接口，满足吉林省收费系统协议标准。

1.1.5 票据打印。自助缴费机可具备自动/按需打印通行票据。

1.1.6 本次招标只限于翻版式或传送带式两种投卡方式，如果采用传送带式，自助缴费机下工位面板具备伸缩功能，伸缩距离可控制；宜具备伸缩面板与车辆间的距离检测功能，并设置防撞警示标识。

1.1.7 人机交互。自助缴费机具备按键求助、语音提示、语音对讲、视频展示等人机交互功能， 语音对讲支持回音消除和环境降噪。

1.1.8 声光报警。自助缴费机具备收卡异常、计费异常、支付异常和设备异常等情况的声光报警功能。

1.1.9 时钟同步。自助缴费机支持北斗时钟同步。

1.1.10 显示功能。自助缴费机上下工位之间须配备一个不小于18.5英寸的工业级液晶显示屏，可根据外界光线自动调节亮度防止炫目。侧面边柜需须配备一个不小于15寸的工业级液晶显示屏，可显示收费、车道、缴费机状态等信息，用于人工处理车道特情。

1.1.11 临牌识别。自助缴费机具备临时车牌识别功能，司机按照提示信息出示临时车牌即可完成OCR识别。

1.1.12 设备状态监测。自助缴费机具备实时监测整机及各功能模块工作运行状态，同步上传状态信息。

1.1.13 远程在线升级。自助缴费机具备软件远程在线升级功能。

1.1.14 动环监测。自助缴费机可具备温/湿度、烟雾及水浸等环境监测功能，支持异常报警和状态信息上传。

1.1.15 工作温度控制。自助缴费机具备工作温度自动控制功能。

1.1.16 机柜侧面边柜应预留足够空间。用于可放置现金盒、键盘、鼠标等物件的抽屉（带锁）；机箱边柜有8-10U空间，可用于提供放置工控机、交换机、天线控制器等设备，边柜应满足整机供配电需求。

1.2一体化车型识别设备主要功能

1.2.1车型识别（自动识别轴数和轮数，输出车型信息，符合《收费公路车辆通行费车型分类》标准要求JT/T 489-2019），车牌识别，车辆分离，全景多角度监控，视频识别，智能补光，字符叠加，宽温，宽压。

1.3车牌识别设备主要功能

1.3.1车牌识别（自动识别车牌，符合《汽车号牌视频自动识别系统》标准要求JT/T 604-2011），图像采集模块、识别分析模块、存储器模块、通信模块和辅助照明模块等。

2.主要设备技术指标

2.1自助缴费机基本参数

| 整机部分 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 工作电压 | AC220-240V±15% 50±2Hz-60±2Hz |
| 功率 | <150W(不包括加热、制冷部分） |
|  | <1050W（包括加热或制冷部分） |
| ★卡机总CPC卡容量 | ≥800张 |
| 适应CPC卡尺寸 | 86×54mm,4.5mm≤厚度≤5.5mm |
| ★读写卡失败率： | ≤0.3%； |
| ★交易时间 | 小于26秒 |
| 伸出(送卡）距离 | 10cm-14cm可调 |
| ★伸出时间 | ≤2S |
| 通信接口 | 标准 RJ45 以太网接口 |
| 噪音 | ≤60dB |
| 工作温度 | -40～+55℃ |
| 工作湿度 | 0～90% |
| ★平均无故障时间MTBF | ＞10000小时 |
| ★平均故障恢复时间MTTR | <0.5小时 |
| ★滞卡率 | <0.005% |
| ★收卡速度 | ≤2秒/张（不包括读写时间） |
| ★切换响应时间 | <1秒 |
| 工作状态显示 | 液晶LCD 3位（至少1台）或指示灯显示 |
| 防护等级 | 应符合GB/T 4208 不低于IP55级 |
| 卡机内机构数量 | 2套 |
| ★传动件寿命 | ≥200万次 |
| 废票回收容量 | ≥300张 |
| 扫码头分辨率 | ≥100万像素 |
| 扫码距离 | 100mm～1500mm |
| 扫码成功率 | ≥99.9%； |
| 语音对讲 | 音量≥80dB；延时≤200 毫秒 |
| 显示模块 | 显示分辨率≥1920*1080，亮度≥1000cd |

2.1.1卡机上下工位摄像头参数

| 产品名称 | 摄像头 |
| --- | --- |
| 图像传感器 | 1/4 英寸 |
| 工作环境 | -40～+55℃ |
| 图像范围 | 3cm～无限远 图像最佳范围：30-120cm，以 70cm 调节焦距 |
| 分 辨 率 | 1280*720 |
| 编码格式 | MJPG |
| 速度 | 1280*720 分辨率下达到 25FPS/秒 图像迟滞不超过 0.2 秒 |
| 视频畸变 | （1）梯型失真 33.4%，（2）畸变失真 17.5% |
| 视频色彩 | 色彩饱和度在 100%-120% |
| 最像照度 | 小于等于 10Lux |
| 云台功能 | 无 |
| 信噪比 | 大于等于 39dB（MAX） |
| 白平衡 | 自动、增益自动 |
| 暴光 | 自动 |
| 麦克风 | 需要配置 |
| 信噪比 | 大于 65dB |
| 音频编码 | 支持 PCM 编码 |
| 音频码率 | 16K@16bit |

2.1.2摄像外部接口技术参数

| 类型 | 标准USB2.0 及以上，A 型 |
| --- | --- |
| 数据接口 | USB 一体化摄像头（数据及电源一体化） |
| 供电及电压 | USB 5V 供电 |
| 安装方式 | 成品机固定方式 |
| 连续工作 | 全天24小时不间断使用 |

2.2一体化车型识别设备

可识别符合“GA36-2018”标准的民用汽车车牌、警用车牌、“2016式”军用牌照、“2019式”武警车牌照、新能源车牌、应急救援号牌、使馆车牌、领馆车牌的汉字、字母、数字、颜色等信息；并可支持软件版本的升级。车牌图片具备车头、车身、车尾照片。

★车辆抓拍识别率：车辆捕获率≥99.5%；车辆号牌识别率≥99%。

★车型识别率：车辆分离准确率≥99%；车型识别准确率≥99%。

★轴数轮胎识别率：轴数识别准确率≥99%；轮胎识别准确率≥99%。

2.3车牌识别设备

满足JT/T604-2011 《汽车号牌视频自动识别系统》的要求。

号牌识别：识别符合“GA36-2018”标准的民用汽车车牌、警用车牌、“2016式”军用牌照、“2019式”武警车牌照、新能源车牌、应急救援号牌、使馆车牌、领馆车牌的汉字、字母、数字、颜色等信息；

识别红、绿、蓝、黄、黑、白、灰、棕、粉、紫等车身颜色；

字符叠加：可在图像上叠加时间、地点、车牌号码、 自定义字符等信息

传感器类型：彩色CMOS传感器;

有效像素：300万：

帧率：25fps;

镜头：4mm~18mm;

编码方式：支持高清H.265、高清H.264、高清MJPEG和标清实时输出：

触发方式类型：视频触发、硬件触发、软件触发;

★接口: 2个100/1000M 自适应 RJ45，1个I/O 输入I/O 输出，1个RS-485，支持多种网络协议，包括 TCP/IP、UDP、HTTP、NTP、RTSP协议等。

全天候车辆捕获率≥ 99.5%；

全天候车牌识别率≥ 99%;——附交通部检测报告。

输出信息包括车牌号码、车牌颜色、4张抓拍图（车辆大图、车辆特征图、车牌图像、车牌二值化图像）

单车牌识别时间：＜0.2s；——附交通部检测报告。

支持协议：支持多种网络协议，包括TCP/IP,UDP，HTTP，NTP，RTSP等;

平均无故障时间：MTBF≥ 30000h;

平均修复故障时间：MTTR≤90s;

电压:1OOVAC～240VAC：频率：50Hz～60Hz

功率:≤30W：

防护等级：IP66 ；——公安部检测报告。

工作环境温度：-40℃~+70℃，湿度＜95%（无冷凝）

★车牌识别设备：不允许利旧现有收费车道的前置或后置抓拍、摄像设备，需单独提供。要与一体化车型识别设备统一配套安装，该设备应具有车牌抓拍功能，识别率≥99%，并且支持网络视频流，协议标准满足吉林省收费系统标准。

2.4 读卡器

自助缴费机内车道读卡器与人工车道读卡器兼容。

3.设备安装要求

自动缴费机设备距离收费亭50-100cm；距离岛边10-20cm（具体可根据施工现场实际情况确定）。

车型识别设备安装位置能够有效识别车长超18米车辆。

安装在安全岛外的需加装防护设施。

现场不满足亭外安装条件，则采用嵌入式安装方式。