- 车道车型识别设备（小黄人）

- 设备采用一体化设计，由车头摄像机、车尾摄像机、车身全景摄像机、车型识别器、补光灯、立柱等构成

- 能识别符合《JT/T 489-2019收费公路车辆通行费车型分类》的车型、轴数等信息

- 能识别符合《GB 6944-2012 危险货物分类和品名编号》分类的危险车辆

- 满足JT/T604-2011 《汽车号牌视频自动识别系统》的要求——提供第三方检测报告

- 车头/车尾摄像机：500 万像素 1/2.8" CMOS；有效像素 2592×1952；定焦，焦距 6mm

- 车身全景摄像机：500 万像素 1/2.8"CMOS；有效像素 2592×1952；定焦，焦距 1.6mm（鱼眼）

- 白平衡：自动/手动

- 强光抑制：支持

- 宽动态：数字宽动态

- 降噪：数字降噪

- 视频压缩标准：H.265/H.264  Profile

- 视频码率：512Kbps～16Mbps

- 视频帧率：25fps.H.265/H.264

- 图像设置：曝光时间、曝光控制、增益、白平衡等 自动调节

- 码流：1080P@ 25fps（默认）/720P@ 25fps，码率可设

- 可识别的车牌类型：可识别符合"GA36-2018"标准的民用车牌照和军车牌照、武警车牌照、新能源车牌、应急救援专用号牌、使馆牌照、领馆牌照、港澳牌照等的汉字、字母、数字、颜色等信息

- 输出信息：车头大图、车尾大图、车身全景图、不少于5秒的过车视频、车牌彩色小图、车牌二值图、车牌结果文本、附加信息文本等

- 支持识别摩托车和专项作业车——提供第三方检测报告

- 车辆捕获率：≥99.5%——提供第三方检测报告

- 多检率：≤0.5%

- 车辆分离准确率：≥ 99%——提供第三方检测报告

- 车牌识别正确率：≥ 99%——提供第三方检测报告

- 车型识别正确率：≥ 98%——提供第三方检测报告

- 轴数识别正确率：≥98%——提供第三方检测报告

- 轮数识别正确率：≥98%——提供第三方检测报告

- 客车货车识别正确率：≥98%——提供第三方检测报告

- “两客一危”识别准确率：≥98%——提供第三方检测报告

- 网口：2路100/1000M 自适应 RJ45以太网接口

- I/O 输入： 1个 抓拍触发（车头摄像机使用）

- I/O 输出∶ 1个 外接继电器使用

- RS-485∶1个 串行接口

- 网络协议∶支持多种网络协议，包括TCP/IP、UDP、HTTP、NTP、RTSP 协议等。

- 供电∶ AC 220V，50Hz

- 功耗∶≤ 160W

- 平均无故障时间MTBF： ≥ 30000 小时

- 平均修复时间MTTIR：≤ 90 秒

- 环境：温度-40℃～+55℃，气压86Kpa～106Kpa，湿度 20%～90%（无凝结）

- 外壳防护等级IP66——提供第三方检测报告

- 满足交通运输部《高速公路称重检测业务规范和技术要求》