(1)图像颜色：彩色。

(2)像素：≥300万。

(3)抓拍图像及车牌识别时间：≤0.1s。

(4)车辆捕获率：在车速为0-220krn/h的条件下，99.5%(分子为抓拍图像车辆数量，分母为实际通行车辆总数)。

(5)车牌图像识别准确率：在车速为0-220km/h的条件下，≥95%(分子为正确识别车牌的数量，分母为实际通行车辆总数，车牌缺失、污损、遮挡等人眼不能准确识别除外)。

(6)若支持车身颜色识别功能，则车身颜色日间识别准确率：≥70%。

(7)若支持车辆品牌标志识别功能，则车辆品牌标志日间识别准确率：≥75%。

(8)传输接口：RJ45 ,100M/1000M自适应，以太网。

(9)平均无故障时间：MTBF≥30000h。

(10)防护等级：IP65。

(11)功耗：≤30W(含温控模块)。

(12)工作环境温度：-40℃~+55℃。

(13)工作环境相对湿度：<95%。

(14)支持JPEG、H.264、H.265等多码流输出。

(15)支持在线升级，动态加载，期间业务不中断。

(16)支持直流或交流电源输入、支持交流电源同步。

(17)设备提供RS232或RS485接口。

(18)设备提供内置eMMC芯片或外置SD/TF卡接口，最大支持64GB。

补光灯：

(1)补光区域内光照度应均匀、无暗区、无明显抖动；在距离补光装置20m处，基准轴上的峰值光照度应小于300Ix,平均光照度应小于501x;在整个补光区域内，峰值光照度应高于基准轴上峰值光照度的50%。

(2)可见光色温：3000~5500K。

(3)支持亮度等级可设置。

(4)平均无故障时间：MTBF≥30000h。

(5)防护等级：IP65。

(6)供电电压及适应范围：AC220V±20%。

(7)功耗：≤48W。

(8)重量：≤10kg。

(9)环境温度：-40℃~+55℃。

(10)工作环境相对湿度：<95%。

(11)不应使用脉冲式白光补光灯。