(1)像素：≥900万。

(2)图像颜色：彩色。

(3)帧率：≥25fps。

(4)视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG。

(5)图片压缩方式：JPEG 。

(6)传输接口：RJ45100M/1000M自适应以太网口。

(7)内嵌实时时钟，具备远程校时功能。

(8)含有电源、网络等接口防雷器。

(9)平均无故障时间：MTBF ≥30000小时。

(10)防护等级：IP65 。

(11)安装角度可调，含必要的支架、万向节等安装附属材料。

(12)供电电压及适应范围：AC220V±20%。

(13)功耗：≤30W。

(14)工作环境温度：-40℃~+55℃。

(15)工作环境相对湿度：<95%。

(16)能覆盖半幅路面。

(17)采用高灵敏度传感器，满足ETC门架系统监控要求。

(18)支持强光抑制，有效抑制夜间车灯。

(19)满足不同带宽及帧率实时流、存储流需求。

(20)支持Onvif国际标准协议。

(21)支持GB/T28181标准接入协议。

(22)支持授权用户和口令访问，能进行弱口令检测与错误登录抑制。

(23)支持HTTPS安全Web访问。