支持24GE(8SFP Combo)+4SFP端口；支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议；背板带宽、包转发率满足无阻塞传输要求。

- 支持线速转发交换容量不小于1920Gbps，包转发速率不小于137Mpps；

- 至少24个10/100/1000M（全交换）端口和2个SFP千兆以太网光口；

- 能够与工业交换机组成2芯环网保护，光模块配置数量需满足环网要求，可网管；

- 支持IGMP Snooping，IGMP，组播VLAN等组播协议；

- 支持VLAN功能，支持4K符合IEEE 802.1Q标准的VLAN，支持基于端口的VLAN和基于协议的VLAN；

- 支持全双工，支持IEEE 802.3x流控（全双工），支持背压式流控（半双工）；

- 支持IPv4和IPv6的三层路由功能；

- MAC地址表：16K，地址自学习，IEEE802.1 D标准，支持静态MAC地址1K；

- 支持流量控制（Flow Control），支持服务质量（QoS），生成树协议支持，广播风暴抑制，802.1x认证支持，支持端口汇聚，镜像智齿等；

- 工作温度：-5℃～45℃；

- 工作湿度：5%～95%

- 支持IP/Mac地址注册绑定。