双频四流802.11ax/ac/n工业级无线接入点-FIT;11.5dBi@2400~2500MHz/15dBi@5150~5850MHz,双频定向MIMO天线,N Female x4,自带支架,室外;天馈避雷器-10KA-20V-2.4~6.0GHz-100W-N-F/N-M

1、双千兆上联，1个SFP光口，1个10/100/1000Base-T以太网接口，含30W POE模块，全向天线及配套1.5米馈线，3年质保。

2、产品具备扩大覆盖区域的能力，支持4个N型外置天线接口。

3、为确保安装施工标准及后期维护方便，所有接口（网口、console口、光口等）均为固化接口，不接受扩展或转接方式。

4、设备具备防雷击浪涌能力，并达到6kV防护水平。

5、采用低功耗设计，整机功耗≤18w。

6、防护等级达到IP68等级。

7、实配蓝牙天线，用于扩展物联网应用。。

8、发射功率≥27dBm ，功率调整颗粒度≤1dBm。。

9、采用标准的802.11ax协议，双路双频设计，可同时工作在802.11ax和802.11a/b/g/n/ac模式。

10、AP整机具有4条空间流，单频最大接入速率2.4Gbps，整机最大接入速率2.975Gbps。

11、5.8GHz单射频支持2*2 MIMO，且单射频最大接入速率≥2.4Gbps。

12、2.4GHz单射频支持2*2 MIMO，且单射频最大接入速率≥0.574Gbps。

13、AP整机可支持≥32个SSID、AP整机可接入用户数≥512个

14、为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响，不同虚拟 AP之间数据隔离。.。

15、支持双上行接口分别接不同接入交换机，配合AP虚拟化技术，实现双物理链路部署的内外网隔离

16、支持DFS&TPC功能,自动调整信道及功率