1.产品尺寸：475mm×350mm×124mm

2.外罩材料：ABS+PC

3.RSU支持并发交易

4.OBU稳定交易区域：0-100m

5.对OBU具备二维定位能力，并行至少2个目标可定位

6.天线发射功率（e.i.r.p)≤+33dBm

7.接收灵敏度：≤-105dBm

8.天线半功率波瓣宽度：水平≤17.5°；垂直≤42.65°

9.发射功率稳定性：全温度范围内优于±1.5dB

10.调制方式：ASK

11.调制系数：0.5-0.9

12.RSU天线防护等级：IP67

13.采用三级防雷防静电技术，可耐4kV雷击浪涌、8kV静电干扰，保证设备抗电磁干扰能力

14.平均无故障时间：70000h

15.工作温度：-40℃~+80℃

16.设备功耗：≤45w

17.含安装支架