1. 外形尺寸：标准1U机架式设备

2. 采用先进的RSU集中控制，多RSU联合接收机制，至少可以同时接入12路RSU

3. 内置10个符合ISO/IEC 7816标准的PSAM卡座，支持PCI接口的密码卡，安全认证方式兼容DES、3DES及SM4多种加密算法

4. 提供1个RS232、1个RS422、1个光纤接口、2个以太网接口

5. 采用三级防雷防静电技术，可耐4kV雷击浪涌、8kV静电干扰，保证设备抗电磁干扰能力

6. 提供大容量存储，至少可保存1年的交易记录，至少6个月的图像信息记录，并可实时上传至后台系统

7. 支持远程控制功能，具备远程在线程序升级功能

8. 支持设备自检功能，可精确诊断设备内部主要部件的运行情况

9. 工作环境温度：-45℃~+80℃；

10. 存储温度：-40℃～+85℃；

11. 供电：AC220V