入口发卡机技术参数

- 主要功能及系统性能要求：

动态库必需集成CPC卡读写器协议。

符合4代国密要求

1.1 自动发卡机主要功能

1.1.1 自动发卡机由卡传动机构、复合读写器及天线、卡箱及其驱动结构、控制电路、机壳、 通信接口、状态显示及报警装置等部分组成。

1.1.2 内部机芯采用模块化设计，独立安装在机箱内部并便于拆卸和更换。机芯主体和关键部 件应采取适当措施以保证长期稳定工作，并应能支持 4-6mm 厚度复合通行卡的发卡。

1.1.3 发卡机芯应具备坏卡回收机构，未成功读写的通行卡将会被自动回收到坏卡回收盒中。 每个发卡工位回收的卡应该分别进入不同的回收盒，便于统计。

1.1.4 自动发卡机系统应与现有车道人工发卡数据格式相兼容。能实现【备卡-读卡-出卡 (退 卡/坏卡回收) 】基本步骤。

1.1.5 司机在按键取卡时 (按一次或多次) ，系统对同一台车只发放一张通行卡。司机按键取 卡后，取卡成功时，自动栏杆会自动抬杆，如有读写失败的复合通行卡时，设备能自动回收坏卡到 坏卡回收盒。

1.1.6 具备按键求助、IP 音频和视频对讲功能。具备独立的智能监控管理端系统，系统对接满 足吉林省收费标准。按下面板求助按钮后，管理端可实时获取该车道语音对讲和视频监控画面以及 车道网络视频，并与收费系统对接，同时可对接多台卡机，具备卡机远程监控操作功能。

1.1.7 支持基于网络的传输控制协议，需提供相关软件二次开发接口协议，协议标准满足吉林 省收费系统标准。

1.1.8 卡机设备所安装的上下工位监控摄像头，可达到 720P 高清图像，除可用于远程与司乘 人员视频外，还可用于对临时牌照的识别。  (投标人所投产品具有以上实用性应用的，投标人在投 标文件中应当按投标人须知、要求提供相应证明材料 (车道实际使用视频) 评标委员会根据投标人 提供的资料进行评定，否则将不予以加分； )

1.2 一体化车型识别设备主要功能

1.2.1 车型识别 (自动识别轴数和轮数，输出车型信息，符合《收费公路车辆通行费车型分类》 标准要求 JT/T 489-2019) ，车牌识别，车辆分离，全景多角度监控，视频识别，智能补光，字符 叠加，宽温，宽压。

2.主要设备技术指标

2.1 自动发卡机基本参数

| 整机部分 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 工作电压 | AC220-240V±15% 50±2Hz-60±2Hz |
| 功率 | <150W(不包括加热、制冷部分) |
|  | <1050W (包括加热或制冷部分) |
| ★卡机总CPC 卡容量 | ≥800 张 |
| 适应 CPC 卡尺寸 | 86×54mm,4.5mm≤厚度≤5.5mm |
| 伸出(送卡) 距离 | 10cm-14cm |
| 节假日通行券 | 下工位支持打印节假日通行券功能 |
| ★伸出时间 | ≤2S |
| 通讯接口 | RS232 |
| 噪音 | ≤60dB |
| 工作温度 | -40~+55℃ |
| 工作湿度 | 0~90% |
| ★平均无故障时间 MTBF | ＞10000 小时 |
| ★平均故障恢复时间 MTTR | <0.5 小时 |
| ★滞卡率 | <0.005% |
| ★发卡速度 | 1200 张/小时 |
| ★切换响应时间 | <2 秒 |
| 工作状态显示 | 液晶 LCD 3 位 (至少 1 台) 或指示灯显示 |
| 防护等级 | IP53 |
| 卡机内机构数量 | 4 套 |
| ★传动件寿命 | ＞100 万次 |

2.1.1 卡机上下工位摄像头参数

| 产品名称 | 摄像头 |
| --- | --- |
| 图像传感器 | 1/4 英寸 |
| 工作环境 | -20℃~56℃ |
| 图像范围 | 3cm~无限远 图像最佳范围：30-120cm，以 70cm 调节焦距 |
| 分 辨 率 | 1280*720 |
| 编码格式 | MJPG |
| 速度 | 1280*720 分辨率下达到 25FPS/秒 图像迟滞不超过 0.2 秒 |
| 视频畸变 | (1) 梯型失真 33.4%， (2) 畸变失真 17.5% |
| 视频色彩 | 色彩饱和度在 100%-120% |
| 最像照度 | 小于等于 10Lux |
| 云台功能 | 无 |
| 信噪比 | 大于等于 39dB (MAX) |
| 白平衡 | 自动、增益自动 |
| 暴光 | 自动 |
| 麦克风 | 需要配置 |
| 信噪比 | 大于 65dB |
| 音频编码 | 支持 PCM 编码 |
| 音频码率 | 16K@16bit |

2.1.2 外部接口技术参数

| 类型 | 标准 USB2.0 及以上，A 型 |
| --- | --- |
| 数据接口 | USB 一体化摄像头 (数据及电源一体化) |
| 供电及电压 | USB 5V 供电 |
| 安装方式 | 成品机固定方式 |
| 连续工作 | 全天 24 小时不间断使用 |

2.2 一体化车型识别设备

可识别符合“GA36-2018”、“GA36.1-2001”标准的民用车牌照和“2012 式”军车牌照、“2012 式”武警车牌照、新能源车牌照的汉字、字母、数字、颜色等信息；并可支持软件版本的升级。

★车辆抓拍识别率：车辆捕获率≥98%；车辆号牌识别率≥98%。

★车型识别率：车辆分离准确率≥98%；车型识别准确率≥98%。

★轴数轮胎识别率：轴数识别准确率≥98%；轮胎识别准确率≥98%。

★具有 2 个 100/1000M 自适应 RJ45，1 个 I/O 输入 I/O 输出，1 个 RS-485，支持多种网络协

议，包括 TCP/IP、UDP、HTTP、NTP、RTSP 协议等。

★车牌识别设备：不允许利旧现有收费车道的前置或后置抓拍、摄像设备，要与一体化车型识 别设备统一配套安装，该设备应具有车牌抓拍功能，识别率≥98%，并且支持网络视频流，协议标 准满足吉林省收费系统标准。

平均无故障时间：MTBF≥30000 小时。

平均修复时间：MTTR≤90 秒。

3.设备安装要求

自动发卡设备距离收费亭 50-100cm；距离岛边 15-20cm(具体可根据施工现场实际情况确定)。 车型识别设备安装位置能够有效识别≥18 米车辆，若安装至安全岛外需加装防护设施。