- 称重精度

称重准确度：国标5级（检定误差±2.5%，使用中±5%）

称重系统可输出给收费系统：时间、速度、车轴数量、车轴间距、车型、车轴重量、轴重、轴组重、车辆总重、车道号、车辆加速度等。

- 系统功能

- 系统能实现自动检测功能。包括自动检测称重数据、车牌识别数据、车辆自动分离、轴型及轴数的识别等；

- 系统具有开机自检、零点校正和温度自动补偿功能；

- 系统通过对显示屏，能够自动引导车辆进行检测及劝返；

- 系统具有自动显示称重检测结果（总重、超重等信息）的功能；

- 系统具有超限提示功能。在显示屏上方安装声光报警器，对超限的车辆进行声光报警，提示司乘人员及执法人员注意；

- 称重设备外表面均进行防锈和防腐处理，能适应全天候运行；

- 系统具有管理、存储、查询、统计功能。能按时间段、车牌信息、超限值、序号等查询检测结果的功能。

- 称重设备具有保护动态链接库的数据完整的功能；

- 系统可按照超重车辆识别要求，设置超限阀值，超限阀值能方便地进行修改；

系统主要设备技术参数

- 数据采集处理器

- 新型智能仪表具有使用稳定性高，软件兼容性好，接口扩展性强，维护成本低等特点，具体表现在以下方面：

- 采用双核双系统架构模式使仪表具有极好的稳定性；

- 7.0寸电阻式触摸屏+按键双输入提供了良好的交互使用体验，操作灵活简单；

- 自动故障检测和报警机制，有效降低产品维护成本；

- 多种可扩展性接口为新技术使用提供强有力保证；

- 强大的软件兼容性使智能仪表可直接与秤台、联体秤、整车、轴组秤组合使用；

- 新颖的外观设计配合强大的性能，具有绝佳的用户体验感；

- 丰富的接口资源可很好的适应各类外设的接入需求；

- 设计了二级防雷结构，具备较好的抗雷击、浪涌性能；

- 内置加密模块，使仪表具有很强的安全性能；

- 具备应用程序远程在线更新的扩展功能；

- 符合GB/T 7724-2008版《电子称重仪表》和JJG539-97版《数字指示秤检定规程》；

- 窄条传感器

- 材料：合金钢

- 电阻应变式称重传感器

- 输入电阻：3.0KΏ   输出电阻：2.8KΏ

- 灵敏度：0.415mV/V

- 非线性：0.2%LD

- 重复性：0.1%FS

- 绝缘阻抗：5X109

- 额定载荷（轮载）：15t；

- 过载能力：150%；

- 防护等级：IP68，可在水浸状态中使用；

- 温度范围：-40℃~ +80℃。

- 传感器使用寿命：≥2000万轴次；

- 安装方式：在路面浅表层镶嵌。

车道宽度4.5米，设备含所有安装辅材  不含土建施工，含首次检定费，质保五年。