803-1-1-a主线信息发布屏显示屏技术参数：

3.7.1.3 悬臂式可变情报板

单悬臂信息发布屏控制系统组成包括：微处理器、驱动器模块、显示板、控制箱、信息发布屏 箱体、电缆及分线盒、电源、软件等。

本项目所采用的单悬臂信息发布屏应符合中华人民共和国国家标准《GB/T 23828-2009 高速公 路 LED 可变信息标志》、《高速公路监控设施通信规程 第 3 部分：LED 可变信息标志》（GB/T 34428.3- 2017）、《高速公路可变信息标志信息的显示与管理》（JT/T607-2021）的技术要求，通过国家交 通安全设施质量监督检验中心（交通部交通工程监理检测中心）的检测，并获得其颁发的“交通工 程产品批量生产合格证”。设备的平均无故障工作时间应不小于 20,000 小时。

6） 可变情报板显示板

主线单悬臂信息发布屏：长×高＝3.2×1.6m，解析度为 200×100 点 汉字显示：

解析度为48×48 点阵时可显示 4×2 个汉字  解析度为 32×32 点阵时可显示 6×3 个汉字  解析度为 24×24 点阵时可显示 8×4 个汉字  解析度为 16×16 点阵时可显示 12×6 个汉字

主线信息发布屏推荐采用 48 点阵或 32 点阵显示信息

收费站入口单悬臂信息发布屏：长×高＝3×2m，解析度为 187×125 点 汉字显示：

解析度为 32×32 点阵时可显示 5×4 个汉字  解析度为 24×24 点阵时可显示 7×5 个汉字  解析度为 16×16 点阵时可显示 11×7 个汉字

站前信息发布屏推荐采用 32 点阵或 24 点阵显示信息

颜色：双基色；

模组外壳：聚碳酸酯；

最佳视距：10m - 200m；

可视角度：水平角度≥160 °垂直角度≥75 ° ;

显示模式控制：异步；

亮度调节方式：手动、 自动模式，可调支持 256 级亮度；

驱动方式：动态扫描，恒流，具有过流保护功能；

换帧频率： ≥60 帧/s；

刷新频率： ≥2000Hz；

白平衡亮度： ≥8000cd/m2；

控制方式：工业级控制器；

通信方式：以太网、4G 无线通信；

防护等级：IP66；

箱体结构：20%通风率，防晒、防水、防尘；

工作电压：AC380V/AC220V ±15%；

最大功耗：≤180W/m2；

功率因数：功率因数＞0.9；

平均无故障时间： ≥50000 小时；

像素失控率：<0.0001，连续失控点为 0；

7） 可变情报板控制及通信

通信接口：不少于 1 个 RS-232/485、1 个 TCP/IP；

诱导屏控制器电路具备宽压输入功能，能适应电压波动的环境；

通信故障显示：当通信故障时，交通诱导屏不出现乱码现象，显示黑屏或内存固有信息，中 心的管理控制计算机有相应的通信故障屏的图标闪烁报警和提示信息显示；

光电传感器 ：支持多个光电传感器，可以对环境亮度进行检测，支持通过控制周期性上报 传感器工作状态信息；

数据通信与加密：支持 NTCIP 协议；

支持基于数字证书的安全加密、校验，支持国密算法；

8） 可变情报板系统功能要求

支持矢量字库，可根据需求对任意点阵字体进行动态缩放；

远程控制：支持在中心平台远程控制开关、定时开关；

系统自检：具备单颗 LED 管和驱动模块工作状态的检测与定位功能；

具备 LED 显示屏光衰的矫正功能；

具有远程故障检测功能：实现箱体过压、欠压监测、烟雾报警、高温报警、高湿报警、箱体 开关门报警等功能；

远程运维：支持中心管理系统对通信故障、像素点故障、箱体电压、高温、烟雾、箱体开关 门等状态机故障，统一远程运维，故障及时告警，及远程控制开关和系统重启；

具备图文发布交通路况、预计流行时间、道路维护、事故影响、交通管控等信息；

具备通过平台实现与区域其他已有和新建可变情报板联动信息发布的能力；

具备通过平台自动发布信息的能力；

具备现场发布情况反馈功能，支持中心管理系统远程查看屏幕当前显示信息；

9） 支撑结构防腐蚀性能要求

所有钢制构件，包括：机箱、框架、封板等，均应进行除锈、防锈处理。

10）  其他技术参数

电源：380V±15%/50Hz，保证三相用电平衡。

通信接口要求采用三级防雷保护措施。

803-1-2-a站前信息发布屏显示板技术参数：

3.7.1.3 悬臂式可变情报板

单悬臂信息发布屏控制系统组成包括：微处理器、驱动器模块、显示板、控制箱、信息发布屏 箱体、电缆及分线盒、电源、软件等。

本项目所采用的单悬臂信息发布屏应符合中华人民共和国国家标准《GB/T 23828-2009 高速公 路 LED 可变信息标志》、《高速公路监控设施通信规程 第 3 部分：LED 可变信息标志》（GB/T 34428.3- 2017）、《高速公路可变信息标志信息的显示与管理》（JT/T607-2021）的技术要求，通过国家交 通安全设施质量监督检验中心（交通部交通工程监理检测中心）的检测，并获得其颁发的“交通工 程产品批量生产合格证”。设备的平均无故障工作时间应不小于 20,000 小时。

6） 可变情报板显示板

主线单悬臂信息发布屏：长×高＝3.2×1.6m，解析度为 200×100 点 汉字显示：

解析度为48×48 点阵时可显示 4×2 个汉字  解析度为 32×32 点阵时可显示 6×3 个汉字  解析度为 24×24 点阵时可显示 8×4 个汉字  解析度为 16×16 点阵时可显示 12×6 个汉字

主线信息发布屏推荐采用 48 点阵或 32 点阵显示信息

收费站入口单悬臂信息发布屏：长×高＝3×2m，解析度为 187×125 点 汉字显示：

解析度为 32×32 点阵时可显示 5×4 个汉字  解析度为 24×24 点阵时可显示 7×5 个汉字  解析度为 16×16 点阵时可显示 11×7 个汉字

站前信息发布屏推荐采用 32 点阵或 24 点阵显示信息

颜色：双基色；

模组外壳：聚碳酸酯；

最佳视距：10m - 200m；

可视角度：水平角度≥160 °垂直角度≥75 ° ;

显示模式控制：异步；

亮度调节方式：手动、 自动模式，可调支持 256 级亮度；

驱动方式：动态扫描，恒流，具有过流保护功能；

换帧频率： ≥60 帧/s；

刷新频率： ≥2000Hz；

白平衡亮度： ≥8000cd/m2；

控制方式：工业级控制器；

通信方式：以太网、4G 无线通信；

防护等级：IP66；

箱体结构：20%通风率，防晒、防水、防尘；

工作电压：AC380V/AC220V ±15%；

最大功耗：≤180W/m2；

功率因数：功率因数＞0.9；

平均无故障时间： ≥50000 小时；

像素失控率：<0.0001，连续失控点为 0；

7） 可变情报板控制及通信

通信接口：不少于 1 个 RS-232/485、1 个 TCP/IP；

诱导屏控制器电路具备宽压输入功能，能适应电压波动的环境；

通信故障显示：当通信故障时，交通诱导屏不出现乱码现象，显示黑屏或内存固有信息，中 心的管理控制计算机有相应的通信故障屏的图标闪烁报警和提示信息显示；

光电传感器 ：支持多个光电传感器，可以对环境亮度进行检测，支持通过控制周期性上报 传感器工作状态信息；

数据通信与加密：支持 NTCIP 协议；

支持基于数字证书的安全加密、校验，支持国密算法；

8） 可变情报板系统功能要求

支持矢量字库，可根据需求对任意点阵字体进行动态缩放；

远程控制：支持在中心平台远程控制开关、定时开关；

系统自检：具备单颗 LED 管和驱动模块工作状态的检测与定位功能；

具备 LED 显示屏光衰的矫正功能；

具有远程故障检测功能：实现箱体过压、欠压监测、烟雾报警、高温报警、高湿报警、箱体 开关门报警等功能；

远程运维：支持中心管理系统对通信故障、像素点故障、箱体电压、高温、烟雾、箱体开关 门等状态机故障，统一远程运维，故障及时告警，及远程控制开关和系统重启；

具备图文发布交通路况、预计流行时间、道路维护、事故影响、交通管控等信息；

具备通过平台实现与区域其他已有和新建可变情报板联动信息发布的能力；

具备通过平台自动发布信息的能力；

具备现场发布情况反馈功能，支持中心管理系统远程查看屏幕当前显示信息；

9） 支撑结构防腐蚀性能要求

所有钢制构件，包括：机箱、框架、封板等，均应进行除锈、防锈处理。

10）  其他技术参数

电源：380V±15%/50Hz，保证三相用电平衡。

通信接口要求采用三级防雷保护措施。

803-1-3-a信息发布屏显示屏，全彩LED显示单元，10000mm×2048mm技术参数：

本项目采用门架式独立型可变情报板，其组成包括：处理器、驱动器模块、显示板、控制箱、 箱体、电缆及分线盒、电源、软件等。

本项目所采用的门架式可变情报板应符合中华人民共和国国家标准《GB/T 23828-2009 高速公 路 LED 可变信息标志》、《高速公路监控设施通信规程 第 3 部分：LED 可变信息标志》（GB/T 34428.3- 2017）、《高速公路可变信息标志信息的显示与管理》（JT/T607-2021）的技术要求，通过国家交 通安全设施质量监督检验中心（交通部交通工程监理检测中心）的检测，并获得其颁发的“交通工 程产品批量生产合格证”。设备的平均无故障工作时间应不小于 20,000 小时。

1） 可变情报板显示板

尺寸：2048mm×10000mm；

分辨率：128×1152；

物理像素点间距：16mm；

LED 材质：红色 LED 采用超高亮度铝、铟、镓、磷四元素管；纯绿色 LED、纯蓝色 LED 采用超 高亮度氮化钾管；

模块与模块之间无扁平线信号线连接；

像素点颜色：1R1G1B；

模组外壳：聚碳酸酯；

最佳视距：10m - 200m；

可视角度：水平角度≥160 °垂直角度≥75 ° ;

颜色：全彩；

显示模式控制：异步；

亮度调节方式：手动、 自动模式，可调支持 256 级亮度；

驱动方式：动态扫描，恒流，具有过流保护功能；

换帧频率： ≥60 帧/s；

刷新频率： ≥2000Hz；

白平衡亮度： ≥8000cd/m2；

控制方式：工业级控制器；

通信方式：以太网、4G 无线通信；

防护等级：IP66；

箱体结构：20%通风率，防晒、防水、防尘；

工作电压：AC380V/AC220V ±15%；

最大功耗：≤180W/m2；

功率因数：功率因数＞0.9；

平均无故障时间： ≥50000 小时；

像素失控率：<0.0001，连续失控点为 0；

2） 可变情报板控制及通信

通信接口：不少于 1 个 RS-232/485、1 个 TCP/IP；

诱导屏控制器电路具备宽压输入功能，能适应电压波动的环境；

通信故障显示：当通信故障时，交通诱导屏不出现乱码现象，显示黑屏或内存固有信息，中 心的管理控制计算机有相应的通信故障屏的图标闪烁报警和提示信息显示；

光电传感器 ：支持多个光电传感器，可以对环境亮度进行检测，支持通过控制周期性上报传感器工作状态信息；

数据通信与加密：支持 NTCIP 协议；

支持基于数字证书的安全加密、校验，支持国密算法；

3） 可变情报板系统功能要求

支持矢量字库，可根据需求对任意点阵字体进行动态缩放；

远程控制：支持在中心平台远程控制开关、定时开关；

系统自检：具备单颗 LED 管和驱动模块工作状态的检测与定位功能；

质量认证：经国家及行业主管部门的相关标准、检测认定，取得 LED 全彩屏 3C 认证证书，通 过中国强制认证（CCC 认证），通过欧盟产品质量认证（CE 认证）；

具备 LED 显示屏光衰的矫正功能；

具有远程故障检测功能：实现箱体过压、欠压监测、烟雾报警、高温报警、高湿报警、箱体 开关门报警等功能；

远程运维：支持中心管理系统对通信故障、像素点故障、箱体电压、高温、烟雾、箱体开关 门等状态机故障，统一远程运维，故障及时告警，及远程控制开关和系统重启；

具备图文发布交通路况、预计流行时间、道路维护、事故影响、交通管控等信息；

具备通过平台实现与区域其他已有和新建可变情报板联动信息发布的能力；

具备通过平台自动发布信息的能力；

具备现场发布情况反馈功能，支持中心管理系统远程查看屏幕当前显示信息；

4） 门架防腐蚀性能要求

所有钢制构件，包括：机箱、框架、封板等，均应进行除锈、防锈处理。

5） 其他技术参数

电源：380V±15%/50Hz，保证三相用电平衡。

通信接口要求采用三级防雷保护措施。

803-1-3-b信息发布屏显示屏，双基色LED显示单元，10000mm×2048mm技术参数：

1） 可变情报板显示板

尺寸：2048mm×10000mm；

分辨率：128×1152；

物理像素点间距：16mm；

LED 材质：红色 LED 采用超高亮度铝、铟、镓、磷四元素管；纯绿色 LED采用超 高亮度氮化钾管；

模块与模块之间无扁平线信号线连接；

像素点颜色：1R1G；

模组外壳：聚碳酸酯；

最佳视距：10m - 200m；

可视角度：水平角度≥160 °垂直角度≥75 ° ;

颜色：全彩；

显示模式控制：异步；

亮度调节方式：手动、 自动模式，可调支持 256 级亮度；

驱动方式：动态扫描，恒流，具有过流保护功能；

换帧频率： ≥60 帧/s；

刷新频率： ≥2000Hz；

白平衡亮度： ≥8000cd/m2；

控制方式：工业级控制器；

通信方式：以太网、4G 无线通信；

防护等级：IP66；

箱体结构：20%通风率，防晒、防水、防尘；

工作电压：AC380V/AC220V ±15%；

最大功耗：≤180W/m2；

功率因数：功率因数＞0.9；

平均无故障时间： ≥50000 小时；

像素失控率：<0.0001，连续失控点为 0；

2） 可变情报板控制及通信

通信接口：不少于 1 个 RS-232/485、1 个 TCP/IP；

诱导屏控制器电路具备宽压输入功能，能适应电压波动的环境；

通信故障显示：当通信故障时，交通诱导屏不出现乱码现象，显示黑屏或内存固有信息，中 心的管理控制计算机有相应的通信故障屏的图标闪烁报警和提示信息显示；

光电传感器 ：支持多个光电传感器，可以对环境亮度进行检测，支持通过控制周期性上报传感器工作状态信息；

数据通信与加密：支持 NTCIP 协议；

支持基于数字证书的安全加密、校验，支持国密算法；

3） 可变情报板系统功能要求

支持矢量字库，可根据需求对任意点阵字体进行动态缩放；

远程控制：支持在中心平台远程控制开关、定时开关；

系统自检：具备单颗 LED 管和驱动模块工作状态的检测与定位功能；

质量认证：经国家及行业主管部门的相关标准、检测认定，取得 LED 全彩屏 3C 认证证书，通 过中国强制认证（CCC 认证），通过欧盟产品质量认证（CE 认证）；

具备 LED 显示屏光衰的矫正功能；

具有远程故障检测功能：实现箱体过压、欠压监测、烟雾报警、高温报警、高湿报警、箱体 开关门报警等功能；

远程运维：支持中心管理系统对通信故障、像素点故障、箱体电压、高温、烟雾、箱体开关 门等状态机故障，统一远程运维，故障及时告警，及远程控制开关和系统重启；

具备图文发布交通路况、预计流行时间、道路维护、事故影响、交通管控等信息；

具备通过平台实现与区域其他已有和新建可变情报板联动信息发布的能力；

具备通过平台自动发布信息的能力；

具备现场发布情况反馈功能，支持中心管理系统远程查看屏幕当前显示信息；

4） 门架防腐蚀性能要求

所有钢制构件，包括：机箱、框架、封板等，均应进行除锈、防锈处理。

5） 其他技术参数

电源：380V±15%/50Hz，保证三相用电平衡。

通信接口要求采用三级防雷保护措施。

803-3-23	电视墙	技术参数：

定制符合LED安装尺寸

803-3-24	LED拼接屏（P1.25点间距，10800mm×3375mm）	技术参数：

有效 10800mm×3375mm

像素间距：1.25mm

像素结构：1R1G1B 表贴三合一 LED

拼接单元显示比例：16:9

拼接单元尺寸：长×高 1200mm×675mm（推荐，不唯一）

显示单元自带 HDMI 接口（单个接口支持不少于 9 路 1080P 图像传输）

像素密度： ≥640000 点/m2

箱体平整度：≤0.2 mm

单点亮度校正、单点颜色校正功能、亮度可随环境自动调节

单个 LED 面板采用共阴原理技术

白平衡亮度（色温 6500K 下，校正后）： ≥600 cd/m2

色温：3000～10000K 可调

水平视角： ≥160 °

垂直视角： ≥140 °

发光点中心距偏差：≤2.5%

盲点率：≤0.00001

亮度均匀性 ： ≥98%

色度均匀性 ：Cx,Cy≤±0.003

对比度： ≥6000:1

功耗：峰值≤500 W/m2，平均≤180 W/m2

电源：AC100～240V（50～60Hz）

刷新率： ≥3000Hz

平均无故障时间： ≥50000 小时

工作温度：-10～40℃

存储温度：-20～60℃

湿度：10～85%

803-8-1LED拼接屏显示单元

P1.25点间距，1200mm×675mm模组

801-15-7信息发布屏显示板（LED显示单元，3m×2m）

LED显示单元，3m×2m含框架、模组、控制卡及线缆等配件。