803-1-4-a	一体化网络云台摄像机

采用低功耗一体化枪式摄像机，由 IP 高清摄像机、一体机部分、变焦镜头等组成。满足 GB28181的要求，并支持 ONVIF 协议。

1） 摄像机

成像器件：1/2.7 英寸逐行扫描 CMOS 或同等级规格的 CCD 成像器件

有效像素：400 万

编码格式：H.264/MPEG-4/Motion JPEG 多种选择

视频码率：64Kbps～8Mbps

视频帧率： 25fps

视频流：同时进行 MJPEG、H.264 和 MPEG-4 的多重编码及多个视频流

网络接口：1 ×RJ45，1 × 10Base-T/100Base-TX

图像设置：曝光区域、白平衡、电子快门、背光补偿、 自动增益、抗抖动、AOI（API）控制 的电子 PTZ、文字标记、隐私区域遮挡、动态侦测功能

星光级超低照度，0.0005Lux/F1.5（彩色），0.0001Lux/F1.5（黑白），0 Lux with IR

可用镜头：C/CS 接口

2） 一体机部分

集防护罩、变速云台、解码器于一体，镜头控制线缆不外露

变速云台需支持非可见光补光设备的无缝衔接（删除）

接线方式：RJ45 网络接口

防护等级：IP66

转动角度：水平 360 °无限位旋转，垂直+40 °~-90 °无阻碍

支持 IP 摄像机

支持预置位/花样扫描/巡视轨迹，最大支持 256 个预置位

视频/电源/RS485 防雷保护

自动归位功能

断电记忆功能

可变云台速度：水平 0.1 °~80 °/秒可变速，垂直 0.1 °~60 °/秒可变速

垂直最大转动速度：80 °/秒

水平最大转动速度：60 °/秒

电源：直流 24V

功率：应小于 70W ，适用于太阳能供电

解码器支持 PELCO“P ”或“D ”协议，协议自适应

解码器支持根据镜头焦距自动调节云台速度

相对湿度：0~95%RH（无冷凝）

自动温控装置

带雨刷器

3） 变焦镜头

与高清摄像机相配套

37 倍光学变焦

4） 外场摄像机安装要求

本工程中摄像机立柱采用热浸镀锌+喷塑钢杆，喷塑层颜色由发包方确定。距路面的高度为 12 米。摄像机应牢固安装，使之能在摄像机防护罩处于 15m/s 的风速下可正常工作（图像无明显摆动）， 并能抵抗 20m/s 的风速，承包人应采用相应技术手段，保证本工程所有新增遥控摄像机画面图像的 稳定和清晰。

安装配置时，要求保证电缆有足够松弛，并且在摇摄和俯仰摄机构正常移动摄像机防护罩时， 电缆和电缆端子不应有拉张影响。除了摄像机和安装摄像机控制缆的灵活线段以外，电缆的剩余部 分封存在适当管槽内。

摄像机立柱顶端应设置避雷针，避雷针长度应保证摄像机位于保护范围内，并不妨碍摄像机的 日常转动和监视，摄像机避雷针和立柱为一体化结构。摄像机采用联合接地，其接地电阻不大于 1 欧姆。

摄像机机箱内设置防雷器、电源、接线端子、光端机等。机箱报价应包括电源、接线端子等。 机箱采用不锈钢喷塑制作，外观与现有摄像机保持一致。

5） 其他

遥控摄像机的云台、加热器防护罩等组成构件均采用与摄像机同一品牌的产品。

6） 遥控摄像机施工要求

所有摄像机接地系统由承包人完成。

摄像机（有立柱）顶端应设置避雷针，避雷针长度应保证摄像机位于保护范围内，并不妨碍摄 像机的日常转动和监视。摄像机避雷针和立柱为一体化结构。摄像机应牢固安装在支撑杆上，使之 能在摄像机处于最大额定风速下，从监视器上看不出明显晃动。

设备基础与通信手孔和电力电缆之间的连接钢管采用镀锌钢管，钢管摆放位置可根据现场情况 进行调整。

803-1-5-a	360°全景摄像机

全景摄像机

8 个 1/1.8" 2MP Progressive Scan CMOS ，最高分辨率及帧率可达 4096 × 3920@30fps

视场角：水平 180。，垂直 80。

星光级超低照度，0.005Lux/F2.2（彩色），0.0005Lux/F2.2（黑白）

镜头：F5.0mm/F2.2

视频压缩：H.264/MJPEG ，H.264 编码支持 Baseline/Main/High Profile 细节追踪摄像机

1/1.8" 2MP Progressive Scan CMOS ，最高分辨率及帧率可达 2688 × 1512@30fps

水平 360。连续旋转，垂直-15。-90。（自动翻转）

星光级超低照度，0.002Lux/F1.5（彩色），0.0002Lux/F1.5（黑白）

37 倍光学变倍，16 倍数字变倍

视频压缩：H.264/MJPEG 系统参数

支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域事件侦测功能

支持检测直径 300 米 360。圆形范围内运动目标，可同时检测30 个目标

支持点击联动功能，通过在客户端点击或者框选全景摄像机画面任意位置，细节跟踪摄像机 可自动通过云台调整与变焦，将该区域置于画面中心。

支持目标自动跟踪功能，通过设置智能事件规则，对设定区域内触发事件的运动目标在设定 的跟踪时间内进行持续稳定跟踪。并可在跟踪过程中手动切换跟踪目标

支持手动选择跟踪目标，在设定跟踪时间内进行持续稳定跟踪

支持多目标自动切换跟踪，目标切换时间小于 1 秒。

支持标准的 API 开发接口，支持 ONVIF 和 GB/T28181 协议接入

内置 7 路报警输入、2 路报警输出、1 路音频输入、1 路音频输出

DC36V ,70W max(其中加热 22W)

内置 RJ45 网口，支持 10M/100M/1000M 络数据

采用半双工模式，支持自适应 PELCO-P 和 PELCO-D(可添加)协议

全天候防护罩：风扇、加热器、遮阳罩

内置浪涌和雷击保护装置

含支架、控制箱；

803-2-1-a	一体化网络快球摄像机

采用低功耗一体化枪式摄像机，由 IP 高清摄像机、一体机部分、变焦镜头等组成。满足 GB28181的要求，并支持 ONVIF 协议。

1） 摄像机

成像器件：1/2.7 英寸逐行扫描 CMOS 或同等级规格的 CCD 成像器件

有效像素：400 万

编码格式：H.264/MPEG-4/Motion JPEG 多种选择

视频码率：64Kbps～8Mbps

视频帧率： 25fps

视频流：同时进行 MJPEG、H.264 和 MPEG-4 的多重编码及多个视频流

网络接口：1 ×RJ45，1 × 10Base-T/100Base-TX

图像设置：曝光区域、白平衡、电子快门、背光补偿、 自动增益、抗抖动、AOI（API）控制 的电子 PTZ、文字标记、隐私区域遮挡、动态侦测功能

星光级超低照度，0.0005Lux/F1.5（彩色），0.0001Lux/F1.5（黑白），0 Lux with IR

可用镜头：C/CS 接口

2） 一体机部分

集防护罩、变速云台、解码器于一体，镜头控制线缆不外露

变速云台需支持非可见光补光设备的无缝衔接（删除）

接线方式：RJ45 网络接口

防护等级：IP66

转动角度：水平 360 °无限位旋转，垂直+40 °~-90 °无阻碍

支持 IP 摄像机

支持预置位/花样扫描/巡视轨迹，最大支持 256 个预置位

视频/电源/RS485 防雷保护

自动归位功能

断电记忆功能

可变云台速度：水平 0.1 °~80 °/秒可变速，垂直 0.1 °~60 °/秒可变速

垂直最大转动速度：80 °/秒

水平最大转动速度：60 °/秒

电源：直流 24V

功率：应小于 70W ，适用于太阳能供电

解码器支持 PELCO“P ”或“D ”协议，协议自适应

解码器支持根据镜头焦距自动调节云台速度

相对湿度：0~95%RH（无冷凝）

自动温控装置

带雨刷器

3） 变焦镜头

与高清摄像机相配套

37 倍光学变焦

4） 外场摄像机安装要求

本工程中摄像机立柱采用热浸镀锌+喷塑钢杆，喷塑层颜色由发包方确定。距路面的高度为 12 米。摄像机应牢固安装，使之能在摄像机防护罩处于 15m/s 的风速下可正常工作（图像无明显摆动）， 并能抵抗 20m/s 的风速，承包人应采用相应技术手段，保证本工程所有新增遥控摄像机画面图像的 稳定和清晰。

安装配置时，要求保证电缆有足够松弛，并且在摇摄和俯仰摄机构正常移动摄像机防护罩时， 电缆和电缆端子不应有拉张影响。除了摄像机和安装摄像机控制缆的灵活线段以外，电缆的剩余部 分封存在适当管槽内。

摄像机立柱顶端应设置避雷针，避雷针长度应保证摄像机位于保护范围内，并不妨碍摄像机的 日常转动和监视，摄像机避雷针和立柱为一体化结构。摄像机采用联合接地，其接地电阻不大于 1 欧姆。

摄像机机箱内设置防雷器、电源、接线端子、光端机等。机箱报价应包括电源、接线端子等。 机箱采用不锈钢喷塑制作，外观与现有摄像机保持一致。

5） 其他

遥控摄像机的云台、加热器防护罩等组成构件均采用与摄像机同一品牌的产品。

6） 遥控摄像机施工要求

所有摄像机接地系统由承包人完成。

摄像机（有立柱）顶端应设置避雷针，避雷针长度应保证摄像机位于保护范围内，并不妨碍摄 像机的日常转动和监视。摄像机避雷针和立柱为一体化结构。摄像机应牢固安装在支撑杆上，使之 能在摄像机处于最大额定风速下，从监视器上看不出明显晃动。

设备基础与通信手孔和电力电缆之间的连接钢管采用镀锌钢管，钢管摆放位置可根据现场情况 进行调整。

803-2-2-a	180°AR全景摄像机

全景摄像机

4 个 1/1.8" 2MP Progressive Scan CMOS ，最高分辨率及帧率可达 4096 × 1800@30fps

视场角：水平 180° , 垂直 80°

星光级超低照度，0.005Lux/F2.2（彩色），0.0005Lux/F2.2（黑白）

镜头：F5.0mm/F2.2

视频压缩：H.264/MJPEG ，H.264 编码支持 Baseline/Main/High Profile 细节追踪摄像机

1/1.8" 2MP Progressive Scan CMOS ，最高分辨率及帧率可达 2688 × 1512@30fps

水平 360°连续旋转，垂直-15°-90°（自动翻转）

星光级超低照度，0.002Lux/F1.5（彩色），0.0002Lux/F1.5（黑白）

37 倍光学变倍，16 倍数字变倍

视频压缩：H.264/MJPEG 系统参数

支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域事件侦测功能

支持检测直径 300 米 180°半圆形范围内运动目标，可同时检测30 个目标

支持点击联动功能，通过在客户端点击或者框选全景摄像机画面任意位置，细节跟踪摄像机 可自动通过云台调整与变焦，将该区域置于画面中心。

支持目标自动跟踪功能，通过设置智能事件规则，对设定区域内触发事件的运动目标在设定 的跟踪时间内进行持续稳定跟踪。并可在跟踪过程中手动切换跟踪目标

支持手动选择跟踪目标，在设定跟踪时间内进行持续稳定跟踪

支持多目标自动切换跟踪，目标切换时间小于 1 秒。

支持标准的 API 开发接口，支持 ONVIF 和 GB/T28181 协议接入

内置 7 路报警输入、2 路报警输出、1 路音频输入、1 路音频输出

DC36V ,70W max(其中加热 22W)

内置 RJ45 网口，支持 10M/100M/1000M 络数据

采用半双工模式，支持自适应 PELCO-P 和 PELCO-D(可添加)协议

全天候防护罩：风扇、加热器、遮阳罩

内置浪涌和雷击保护装置

含支架、控制箱；

803-2-2-b	AR实景平台管理软件

含在AR实景服务器内

803-2-2-c	AR实景服务器

2U 双路标准机架式服务器

CPU：不低于 2 颗 Xeon® Silver 4110（8 核，2.1GHz）

内存：16G*4 DDR4 ，16 根内存插槽，最大支持扩展至 2TB 内存

硬盘：2 块 600G  10K 2.5 寸 SAS 硬盘，2 块 900G  10K 2.5 寸 SAS 硬盘，最高可支持12 块

3.5 寸/2.5 寸热插拔 SAS/SATA 硬盘

阵列卡：SAS_HBA 卡，支持 RAID 0/1/10

PCIE 扩展：最大可支持 6 个 PCIE 扩展插槽

网口：2 个千兆电口，2 个万兆光口

其他接口：1 个 RJ45 管理接口，4 个 USB 3.0 接口，1 个 VGA 接口

电源：550W（1+1）CRPS 冗余电源

803-2-3-a	防爆摄像机

防爆等级：ExdⅡC ，T6 ，Gb/ExtD A21 ， 非矿用。

防护等级：IP68

1/1.8” Progressive Scan CMOS 传感器，最高分辨率 200 万像素，1920×1080@30fps

水平 360°连续旋转，垂直-20°~90° , 支持 256 个预置位

最低照度：0.0005Lux /F1.5(彩色),0.0001Lux /F1.5(黑白)

31 倍光学变倍，16 倍数字变倍

视频压缩：支持 H.264/MJPEG 编码

支持人脸抓拍、道路事件监测

支持标准的 API 开发接口，支持 ONVIF 、GB/T28181 协议接入

内置 RJ45 网口，支持 10M/100M 网络数据

支持断电记忆功能

AC110V-AC240V,6W max

工作温度：-40℃~60℃

出线需用防爆挠性管连接

防腐蚀不锈钢外壳

选配防爆接线箱

含支架、控制箱；

803-2-4-a	红外高速球形摄像机

支持车辆检测(支持车牌识别,车型/车身颜色/车牌颜色识别)和混行检测，多场景巡航检测、云 存储服务功能

图像传感器:1/1.8＂ progressive scan CMOS

最低照度:彩色：0.0005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @(F1.5，AGC ON)  ；0 Lux

with IR

分辨率及帧率:主码流 50Hz:25fps(2560×1440),60Hz:30fps(2560×1440)

视频压缩:H.265/H.264/MJPEG

红外照射距离:200 米

25 倍光学变倍

Smart 图像增强:120dB 超宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR

水平及垂直范围:水平 360° ; 垂直-20°~90°（自动翻转）

水平速度:水平键控速度：0.1°~210°/s,速度可设;水平预置点速度：280°/s

垂直速度:垂直键控速度：0.1°~150°/s,速度可设;垂直预置点速度：250°/s

电源接口:AC24V±25%

网络接口:RJ45 网口，自适应 10M/100M 网络数据

光纤接口:采用FC 接口，内置光纤模块（100M 网络数据、波长 TX1310/RX1550nm 、单纤单 模、20km 传输距离）

音频输入/输出:1路音频输入；1 路音频输出

报警输入/输出:7 路报警输入；2 路报警输出

CVBS 输出接口:BNC 头

具有 RS485 控制接口

SD 卡接口:内置 Micro SD 卡插槽，支持 Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 卡（最 大支持 256G）

最大功耗:≤65W（其中加热 5Wmax ，红外灯 15W max）

防护等级:≥IP66

支持雨刷功能

含支架、控制箱；

803-2-5-a	高清卡口摄像机

1） 900 万卡口抓拍单元

包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、网络信号防雷器、电源适配器等。

图像传感器：1/1.8"  英寸全局曝光 CMOS（GMOS）；

视频帧率：可通过客户端软件设置视频帧率范围帧率 1～30fps 可调；

支持 JPEG 图片、H.264 视频流同时输出；

双码流输出：可同时输出主码流、子码流两种分辨率的视频图像，子码流分辨率可设；

最低照度：彩色≤0.01lx@(AGC ON ，BNC 接口输出)；

快门：1/25 秒至 1/100 ，000 秒，支持支持双、三快门；

镜头接口类型：C/CS 接口；

自动光圈：DC 驱动；

视频压缩标准：H.264/MJPEG；

压缩输出码率： 32Kbps~16Mbps；

图像格式：JPEG；图片质量可设；

图像设置：饱和度，亮度，对比度，白平衡，增益，3D 降噪通过软件可调；

接入协议：支持 GB/T28181 协议，支持标准 Onvif 协议

网络协议：TCP/IP ，HTTP, DHCP, DNS, RTP,RTSP, NTP,支持 FTP 上传图片；

智能识别：车牌识别、车型识别、车辆检测；

补光灯控制：闪光灯自动控制、时控可选；支持多种补光方式：独立闪、不闪、关联闪、轮 闪和频闪等；

通讯接口：1 个 10M/100M/1000M  自适应 RJ45 接口，1 个 RS-485 接口；

触发输入：4 路外部触发输入；

触发输出：3 路(光耦隔离 2500VAC)；

支持闪光灯、LED 频闪灯同步控制；

1 个 SD 卡插槽，支持不少于 32GB  高速 SD 卡；

护罩外壳防护等级不低于 IP66。

2） 卡口闪光灯

色温≥4000K；

工作寿命≥300 万次；

平均功耗≤100 瓦；

803-2-5-b	补光灯

外壳材质：金属铝；

28 颗 LED 灯珠，内置光敏控制开关，低照度下自动开启；

发光角度 40° , 亮度两档可控；

色温≥4000K；

有效补光距离：16m～25m；

防护等级：不低于 IP65。

803-2-5-f	终端服务器

嵌入式 Linux ，无风扇设计，适合室外环境使用；

标配硬盘 2TB ，3.5"SATA 硬盘接口≥4 个，每个 SATA 接口可支持最大 6TB 容量硬盘；

10M/100M 自适应 RJ45 接口≥16 个、10M/100M/1000M  自适应 RJ45 接口≥2 个；

具有 2 路 HD-TVI 视频输入接口、2 个 RS-232 接口、4 个 RS-485 接口、1 个 VGA 接口、1 个 HDMI 接口、1 个 CVBS 输出接口、2 个 USB 2.0 接口、4 路报警输入接口、4 路报警输出 接口、1 个音频输入接口、1 个音频输出接口、1 个 DC12V 输出接口、1 个 DC5V 输出接口、1 个 eSATA 接口；

IPC 摄像机接入：可添加 12 路 IP 摄像机；

可输出DC12V 和 DC5V 电压给外置设备进行供电；

功耗≤20 瓦（不含硬盘）；

工作电压：直流 12V；

803-2-5-g	卡口检测平台管理软件

含在终端管理服务器内

803-2-14-a	硬盘录像机主机（24盘位）

网络视频输入≥32 路，网络视频输入带宽≥256Mbps

支持不少于 32 路画面分割

支持 32 、64 、128 等超高倍速回放，支持最大 16 路同步回放，支持多路同步倒放

支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预 览

支持越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品 遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联 动；

支持 2 路 HDMI、2 路 VGA 同时输出，最高输出分辨率 3840x2160@30fps（4K）

硬盘驱动器包含 8 个 SATA 接口、1 个 eSATA 接口

磁盘接口：支持 500G/1T,2T,3T,4T,6T,8T

外部接口：10M/100M/1000M  自适应 RJ45 接口≥2 个，RCA 接口 1 个，RS-485  串行接口 1 个，键盘 485 接口 1 个，RS-232 串行接口 1 个，报警输入接口 8 个，报警输出接口4 个。

支持 H.265 、H.264 编码前端自适应接入；

支持手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像

AC220V ，50Hz ，30W max

含机箱，安装配件等

803-2-14-b	安防级SATA硬盘（8T）

8T监控专用硬盘

803-3-1	视频上云网关

CPU：设备应配置足够计算性能和数量的 CPU，以满足算力需求

GPU：总算力不低于 512TOPS@INT8

内存：不低于 4×16G

处理能力：支持不低于 200 路 1080p 分辨率 4M 码流视频转码为 cif 分辨率 32K 码流的能力

视频事件检测能力：转码处理能力基础上，同时支持不低于 200 路 1080p 分辨率 4M 码流检 测的视频事件检测

视频编码格式：H.264

视频输出：支持同时推送不低于 200 路 32Kbps 低码流（25 帧、CIF 分辨率）视频和 60 路不 低于 1Mbps（25 帧）码流视频

车辆停止检测率≥96%

车辆逆行检测率≥96%

车辆驶离检测率≥96%

车辆慢速检测率≥96%

交通拥堵检测率≥96%

行人闯入检测率≥96%

抛洒物检测率≥96%

平均流量检测率≥95%

接口的数据传输采用JSON 数据格式；传输过程符合请求/响应模式，有请求须有响应返回

通讯介质：TCP/IP

通讯协议：支持 GB/T28181、ONVIF、HTTP-FLV、HLS、RTSP、RTMP 等

支持OAuth2.0 认证，保证接口安全调用

网络端口：不低于 2 个千兆电口

电源：冗余配置，不低于 800W

视频上云网关需将智能分析结果结构化数据上传至省级云平台

提供给运营管理单位二次开发相关接口如：视频调阅及控制等功能。

803-3-22-a	磁盘阵列主机（72盘位）

机架式服务器高密度的计算平台

操作系统 Linux，安装 Ubutun Server14.04

CPU：Intel® Xeon® E5-2680 以上十二核 CPU 2 颗

内存：64G ECC DDR3，24 个 DDR3 插槽

支持 I/O AT*加速技术、虚拟化技术和 KVM over IP 远程管理等特性

集成双千兆以太网口，支持 I/O AT 网络加速技术，配置 DVD-ROM

提供系统管理软件

配置 22 ”液晶显示器、标准键盘、鼠标

磁盘阵列

企业级SATA 磁盘，单台磁盘槽位≥72，单台指标如下：  机架式

2048Mbps 接入带宽

双 64 位多核处理器，8GB 高速缓存（可扩展到 128GB）,2 个千兆网口（可扩展至 4 个千兆）

磁盘接口：SATA/1T,2T,3T,4T,6T（SSD 可选）

支持 RAID 0、1、3、5、6、10、50

冗余电源

支持流媒体 1:1:1 接入存储转发/视频流、图片、SMART、视频文件混合直写

智能事件检索、精确定位、浓缩播放

网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181）/iSCSI/NFS/CIFS/FTP/HTTP/AFP

磁盘管理，磁盘检测预警及修复；支持硬盘缓启动功能，避免上电时对机柜供电的大电流冲 击；

逻辑卷管理，iSCSI 卷、录像卷管理

数据保护，WORM 防篡改、系统信息实时备份、卷克隆。

定时录像、手动录像、主子码流录像、报警录像等多种录像方式

基于Web 的 GUI，串口 CLI，支持多设备统一管理

包含存储系统管理软件，16 分区数据管理软件、

支持直流/交流电源模块，支持-48V 电源标准

支持 VLAN 功能

存储管理软件提供中文化界面，能提供加密和通过安全端口传输，防止数据窃取

工作功耗：≤960W，额定功耗：≤1440W

803-3-22-b	安防级SATA硬盘（8T）

8T监控专用硬盘

803-3-25	主监视器（32寸液晶监）

屏幕：32 ”液晶监视器；

制式： 自动转换 PAL/NTSC；

视频输入信号   HDMI，模拟 RGB，DVI-D，Composite S-video，component Video

同步方式：分离 H/V，Composite，SOG

输入连接：HDMI，D-Sub，DVI-D，S-Video，CVBS，BNC(Component，PC)

背光管寿命: 50,000 hours

物理分辨率：1366×768；

屏幕比例：16：9；

对比度：DCR5000:1；

亮度：700cd/m2;

可视角度：178。/178。

响应时间：≤8ms；

场频: 75Hz/100Hz；

行频: 31.250KHz；

功耗(工作模式) 270 W

工作温度： -10℃~+60℃;

工作湿度： 10%～90%；

电源：AC220±20% 50Hz/60Hz。

803-3-26	显控一体化平台

支持 72 路 1080P30 同时解码；支持 6 路 DVI 高清输出；支持 H.265/H.264 编解码输入输出。

设备基于 PCI-E 和 FPGA 相结合架构，内置网络模块，扩展性强；

CrossPoint 全总线交换技术，背板等效带宽；

每张板卡支持 4 通道输入或输出，紧凑型机箱；

平均无故障时间（MTBF） ≥50000 小时，平均恢复时间 MTTR≤30 分钟，设备整体可用度 ≥99.99% ;

产品应支持场提词器功能应用；

最大单机背板信号处理带宽≥1600Gbps，单路信号带宽≥5Gbps；

输入输出延迟≤2 帧，支持 60Hz 图像处理不丢帧）；

产品应能支持对系统大屏显示的信息标注，实现重点突出展示；

机箱支持输入输出混插，卡槽为双向数据通道槽位，单个卡槽既可支持输入板卡，也可支持输出板卡；

图像开窗响应速度≤15ms,场景调取响应速度≤60ms）；

模块化架构，输入输出板卡、电源、风扇模块均支持热插拔，不影响业务正常运行；

支持具备顶端横幅、左右条幅功能应用。

803-3-27	坐席一体化交互平台主机

支持 56 路坐席 KVM 交互系统，支持坐席同大屏互动。

纯硬件 FPGA 架构，全总线交叉技术，最大单机背板信号处理带宽≥3000Gbps，单路信号带宽 ≥19.8Gbps。

支持软件界面的预览回显；同时支持整屏的硬件回显，显示内容与大屏显示画面一致，采用 视频或网络形式传输，图像可达 60 帧/秒。

图像开窗响应速度≤16ms,场景调取响应速度≤15ms；无缝切换≤16ms。

支持通过外接键鼠控制大屏信号调度，同时通过独立键鼠可实时控制到大屏显示 PC 信号源 内部。支持语音控制切换角本场景.

支持鼠标滑屏操作，支持单个席位使用一套键鼠配合多个显示器访问不同的主机，可以通过 移动鼠标指针跨屏实现对控制主机的切换；支持用户通过接收队列管理和切换其他用户推送 过来的信号源。

支持信号协同推送，支持用户通过 OSD 菜单或快捷键两种方式，将本地信号推送至其他用户 坐席的显示器，或者推送到屏幕上显示；不同坐席之间可以通过用户终端进行语音通信，无 需借助其他辅助软件。

支持本地坐席通过 KVM 矩阵，实现与远端电脑主机的数据透传，可支持 U 盘，UKey,CA 认证， 移动硬盘、移动光驱等 USB 外设的使用。

支持坐席本地操作人员通过用户终端的中文 OSD 菜单进行本地信号切换调用，可显示各信号 源在线状态；具备智能语音控制功能，通过语音关键字识别，对设备进行控制。

具备滚动宣传标语功能，具备软件界面的预先编辑功能。

支持前面板触摸屏显示、操作功能，通过前面板触摸屏可实现对拼接屏屏组预案进行调取， 设备具备不少于 1000 组预案设置；对输入信号源进行可视化预监显示。可以读取设备相关 IP、及控制信息。

控制软件可部署在 Windows、麒麟操作系统，移动端可支持 Windows、iOS、Android 操作系 统，同时具备多用户、分级分权限管理，可同时对处理器进行控制管理。

b 、光纤收发设备（主机端）

10G DVI 光纤 KVM 主机终端，最大输入分辨率 1920*1200@60Hz

支持双向音频

支持 USB 键鼠信号传输，支持 USB2.0

支持远程计算机开关机

和经过认证的设备配套使用，传输距离 10Km，1 路视频输入，1 路视频环出，1 路音频输入，

1 路音频环出，1 路反向音频输出；2 路 LC 光纤接口，1 路 RJ45 接口；1 路 PWR，1 路 RS232，

1 路 USB-type B，1 路 congfig，EDID 拨码，1 路 12V DC 输入 c 、光纤收发设备（用户端）

10G DVI 光纤 KVM 用户终端，最大输出分辨率 1920x1200@60Hz

支持双向音频

支持 USB 键鼠信号传输，支持 USB 2.0

支持远程开关机

和经过认证的设备配套使用，传输距离 10Km，1 路视频输出，1 路音频输出，1 路反向音频输 入；2 路 LC 光纤接口，1 路 RJ45 接口；1 路 PWR，1 路 RS232，2 路 USB-type A，1 路 congfig， MOD 拨码，1 路 12V DC 输入

4） 可视化综合管控平台

管理软件，可安装在显控一体化平台或坐席一体化平台主机

中心管理服务，包括用户管理、机构管理、设备管理、信号源管理、屏幕管理、日志管理等。

机构管理，支持配置系统中各层级机构。

设备管理，支持详细配置各类型音视频处理设备。

信号源管理，支持接入各类视频信号源、IP 信号源，可配置信号源接入信息。

屏幕管理，支持配置各类拼接屏、单屏显示单元，实现大屏显示窗口的管理、场景控制、信 号切换等。

日志管理，支持所有操作日志、报警日志管理。

支持码流的转发与负载均衡。

可以实现对输入信号的实时预览，软件回显。

803-3-29	控制键盘

监控系统专用键盘

803-3-36	监控室球形摄像机

半球摄像机400w像素

803-8-7	安防级SATA硬盘

8T监控专用键盘

801-4-3	IPSAN磁盘阵列（16盘位主机1台，配置2块8T硬盘）

"16盘位主机1台，配置2块8T硬盘，存储ETC门架系统相关抓拍图像及视频,分中心存储ETC门架系统相关特情

图像及视频"

801-4-18	控制室监控摄像机

"摄像机安装时可手动调至所需焦距，光圈在光线明暗变化时可自动调整。亭图像与车道信息 (车型、收费员代码、处理类型、时间、 日期、金额等)叠加后显示在显示器的屏幕上。

1/3""CCD 彩色网络摄像机，不低于 300W 像素；

多码流，双编码方式：H.264，MJPEG

镜头焦距范围: 6-12mm

可移除式红外滤光片用于日夜功能，自动或手动切换日夜模式；

网络接口： 10/100Base-T ；

可输出 1 路模拟视频：BNC（75 Ω , 1Vp-p）；

防护等级：IP66；

可配置温度调节装置；

具有字符叠加功能

内置拾音系统。"

801-4-19	控制室电子门禁系统

1按钮开关，1读卡器，1控制主机，1套门磁系统，含辅材

801-5-1	收费广场摄像机（一体化快球，含支架、立柱、防雷器、接地、安装附件）

"（3）收费广场摄像机

一体化快球摄像机

分辨率应不小于 400 万像素

视频输出支持 2560×1440 分辨率

红外距离大于 300 米

支持 30 倍光学变焦

支持最低照度可达彩色 0.001Lux，黑白 0.0001Lux

信噪比≥57dB，网络延时不大于 110ms

支持透雾、强光抑制、电子防抖、3D 数字降噪功能

支持宽动态不小于 105dB

支持水平手控速度不小于 480。/S，云台定位精度为±0.1。

垂直手控速度不小于 120。/S

水平旋转范围为 360。连续旋转，垂直旋转范围为-30。~90。

具备报警输入、输出接口，音频输入、输出接口。

支持多预置位，支持巡航扫描，支持预置点视频冻结功能.

球机应具备本地存储功能，支持 SD 卡热插拔，最大支持 128GB

支持三码流同时输出

支持采用 H.264 视频编码标准。

支持 GB28181 协议，支持标准 Onvif 协议。

室外球机应具备较好防护性能，支持 IP67，防雷、防浪涌、防突波

含支架、控制箱、立柱、防雷器、接地、安装附件"

801-5-2	亭内摄像机（吸顶式半球，含拾音功能、防雷器、接地、安装附件，可接报警信号）

"摄像机安装时可手动调至所需焦距，光圈在光线明暗变化时可自动调整。亭图像与车道信息 (车型、收费员代码、处理类型、时间、 日期、金额等)叠加后显示在显示器的屏幕上。

1/3""CCD 彩色网络摄像机，不低于 300W 像素；

多码流，双编码方式：H.264，MJPEG

镜头焦距范围: 6-12mm

可移除式红外滤光片用于日夜功能，自动或手动切换日夜模式；

网络接口： 10/100Base-T ；

可输出 1 路模拟视频：BNC（75 Ω , 1Vp-p）；

防护等级：IP66；

可配置温度调节装置；

具有字符叠加功能

内置拾音系统。"

801-5-3	高清车牌识别摄像机（含支架、立柱、防护罩、防雷器、接地、安装附件）

"➢应能记录通行车辆通过的全景特征图片和号牌图片，全景图片包含机动车前部（或后部） 全貌、号牌、颜色、车型，抓拍图片还应标明车辆经过的收费站/收费车道或监测点、抓拍时间、 行驶方向等信息；

➢分辨率应不小于 300 万像素。

➢集成一体化设计，兼具卡口抓拍和算法识别功能。

➢自动识别通行车辆车牌颜色和车牌号码，并将识别结果（时间和车牌号等）和车辆图像（可 叠加车辆通行时间、位置、方向等）等信息实时上传至车道控制器；

➢支持 JPEG 流和 H.264、H.265 流多码流同时输出，以满足高速公路抓拍收费、录像监控要 求；

➢支持 RJ-45 10M/100M/1000M 自适应以太网接口和千兆光纤接口；以太网口数量不少于 2 个。

➢设备支持 RTP/RTSP、TCP/IP、NTP 等协议；

➢支持直流无级性电源输入、支持交流电源同步；

➢设备提供多个 I/O 触发输入，支持 I/O 和485 触发抓拍；

➢设备提供 RS232 和 RS485 接口；

➢设备提供外置 SD/TF 卡接口，最大支持64G；

➢防护等级 IP65。

➢支持车牌识别、车身颜色识别（可识别的车牌类型符合“GA36-2014 ”、“GA36.1-2001 ”、 “GA36-2007 ”标准的民用车牌照、绿色新能源汽车牌照、使馆汽车牌照和新版军车牌、武警车 牌照、应急救援专用号牌车辆牌照、“2002”式机动车号牌（试点）的汉字、字母、数字、颜色 等信息）等；

➢支持在线升级，动态加载，期间业务不中断。

补光灯属于辅助抓拍设备，在夜间或外界条件光线不足时配合抓拍设备使用。补光设备的参 数要求如下表所示：

➢设备提供 RS485 接口

➢防护等级 IP65

➢使用寿命≥50000h

➢工作温度：-20℃~+80℃（-40℃~+60℃)

➢存储温度：-40℃~+85℃

➢夜间补光采用LED 补光装置时色温要求为 3000K～5500K，不影响驾驶员行车安全。

➢车牌图像识别准确率：在车速为0～220km/h 的条件下，≥95%（分子为正确识别车牌的数 量，分母为实际通行车辆总数，车牌缺失、污损、遮挡等人眼不能准确识别除外）。

➢功率≤48W。"

801-5-5	票证室、地下广场摄像机（吸顶式半球，含防雷器、接地、安装附件）

"摄像机安装时可手动调至所需焦距，光圈在光线明暗变化时可自动调整。亭图像与车道信息 (车型、收费员代码、处理类型、时间、 日期、金额等)叠加后显示在显示器的屏幕上。

1/3""CCD 彩色网络摄像机，不低于 300W 像素；

多码流，双编码方式：H.264，MJPEG

镜头焦距范围: 6-12mm

可移除式红外滤光片用于日夜功能，自动或手动切换日夜模式；

网络接口： 10/100Base-T ；

可输出 1 路模拟视频：BNC（75 Ω , 1Vp-p）；

防护等级：IP66；

可配置温度调节装置；

具有字符叠加功能

内置拾音系统。"

801-5-10	NVR（8盘位主机1台，配置2块8T硬盘）

"支持 HDMI、VGA 输出，HDMI 或 VGA 接口可输出不同图像，并可分别进行预览、回放、配 置等操作

支持智能回放功能，能对视频录像按智能分析类别进行检索,对符合设定条件的视频正常 速度播放，其他视频按设定速度播放

支持秒级回放功能，可回放断电、断网前一秒的录像文件

支持将选中通道 24 小时内的录像文件按录像时间平均分配至多个窗口进行分时回放，窗 口数量可配置，不少于 4 分屏

支持 1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、等倍速回放录像，支持录像回放的剪 辑和回放抓图功能

可同时正放或倒放 4 路 1080p 格式的视频图像

可自适应接入 H.264 编码格式的网络视频

硬盘支持 SATA 接口；支持硬盘热插拔和休眠

支持 USB2.0 接口

支持多路报警输入、输出接口

支持硬盘检测与预警，并支持硬盘工作状态信息日志记录

支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能， 日志信息需包含时间、类 型、用户、主机地址、参数类型、通道号以及事件描述等信息，便于设备工作状态、报 警记录和异常情况的分析与统计

支持标准 ONVIF、PSIA、GB28181、TCP、UDP、RTP、RTSP、HTTPS、UPnP、SNMP、SADP、 SMTP、NFS、iSCSI 等网络协议

含 22 英寸液晶显示器。"

801-5-11	视频管理服务器

双路CPU，32G内存，最大可扩展至256G，主频≥2.2GHz，硬盘：1T SAS×2，双电源

801-5-12	IPSAN磁盘阵列（36盘位主机1台，配置20块8T硬盘）	"36盘位主机1台，配置20块8T硬盘，存储站内收费系统相关图像及视频

➢机架式； ➢16 盘位；

➢2048Mbps 接入带宽；

➢可接 SAS 扩展柜；

➢双 64 位多核处理器，8GB 高速缓存（可扩展到 128GB）,4 个千兆网口（可扩 8 个千兆 或 4 个万兆以太网口）；

➢支持流媒体 1：1：1 接入存储转发/视频流、图片、SMART、视频文件混合直写；

➢RAID 0、1、3、5、6、10、50，60；

➢智能事件检索、精确定位、浓缩播放；

➢网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181）/iSCSI/NFS/CIFS/FTP/HTTP/AFP；  ➢配置冗余电源。"

801-5-14	8路高清网络解码器

8路高清网络解码器

801-12-12	收费广场摄像机

同CCTV系统

801-12-13	亭内摄像机

同CCTV系统

801-12-14	高清车牌图像识别设备

同CCTV系统

801-12-15	票证室、地下广场摄像机

同CCTV系统

801-12-18	8T硬盘

同CCTV系统

801-15-5	高清车型识别设备（含补光灯）

含补光灯

801-15-6	高清车牌识别设备（含补光灯）

含补光灯

801-17-1-d	车牌图像识别摄像机（300万像素，含安装支架）

"高清车牌识别设备采用顶装方式安装在龙门架上，对实时通过的车辆进行车牌的抓拍与识 别，同时进行车辆特征识别包括但不限于机动车前部（或后部）全貌、车牌号码、车牌颜色、车 型等信息。

①功能

➢ 具备车牌图像识别功能

➢ 输出图片类型：全景图、车牌图、二值图

➢ 触发方式：视频触发、RS-485 触发、外部 I/O 触发、网络触发 ➢ 支持对工作状态检测的应答

➢ 支持补光灯同步补光 ➢ 支持补光灯状态检测 ➢ 支持断网时本地存储

➢ 内嵌实时时钟，具备远程校时功能 ➢ 含有电源、网络等接口防雷模块

➢ 宜支持车辆特征检测，如车身颜色、车辆品牌标志等 ②性能

➢ 图像颜色：彩色

➢ 像素： ≥300 万（单车道）

➢ 抓拍图像及车牌识别时间：≤0.1s

➢ 车辆捕获率：在车速为 0～220km/h 的条件下， ≥99.5%（分子为抓拍图像车辆数量，分 母为实际通行车辆总数）

➢ 车牌图像识别准确率：在车速为 0～220km/h 的条件下， ≥95%（分子为正确识别车牌的 数量，分母为实际通行车辆总数，车牌缺失、污损、遮挡等人眼不能准确识别除外）

➢ 若支持车身颜色识别功能，则车身颜色日间识别准确率： ≥70%•

➢ 若支持车辆品牌标志识别功能，则车辆品牌标志日问识别准确率： ≥75%; ➢ 传输接口：RJ45，100M/1000M 自适应，以太网

➢ 平均无故障时间：MTBF>30000h ➢ 防护等级：IP65

➢ 功耗：≤30W（含温控模块）"

801-17-1-e	车牌图像识别摄像机（900万像素，含安装支架）

"①功能

➢ 断面车流视频监控。

➢ 在视频图像中可有效辨识车牌。

➢ 具备字符叠加功能，包括时间、摄像机编号、ETC 门架编号等。

➢ 支持对工作状态检测的应答。

➢ 可利用已有设备（如监控设备）。 ②性能

➢像素： ≥900 万。 ➢图像颜色：彩色。 ➢帧率： ≥25fps。

➢视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG。 ➢图片压缩方式：JPEG。

➢传输接口：RJ45 100M/1000M 自适应以太网口，并支持双网口隔离。 ➢ 内嵌实时时钟，具备远程校时功能。

➢ 含有电源、网络等接口防雷器。

➢ 平均无故障时间：MTBF≥30000 小时。 ➢ 防护等级：IP65。

➢ 安装角度可调，含必要的支架、万向节等安装附属材料。 ➢供电电压及适应范围：AC220V 土 20%。

➢ 功耗：≤30W。

➢工作环境相对湿度：＜95%。 ➢支持 Onvif 国际标准协议。

➢支持GB/T28181 标准接入协议。

➢采用高灵敏度传感器，满足 ETC 门架系统监控需求。 ➢支持强光抑制，有效抑制夜间车灯。

➢双网口。"

801-17-1-f	补光灯（含安装支架）

"➢ 补光区域内光照度应均匀、无暗区、无明显抖动；在距离补光装置 20m 处，基准轴上的 峰值光照度应小于 300lx，平均光照度应小于 50lx；在整个补光区域内，峰值光照度应高于 基准轴上峰值光照度的 50%；

➢ 可见光色温：3000～5500K ➢ 支持亮度等级可设置

➢ 平均无故障时间：MTBF≥30000h ➢ 防护等级：IP65

➢ 供电电压及适应范围：AC220V 土 20% ➢ 功耗：≤48W

➢ 重量：≤10kg

➢ 不应使用脉冲式白光补光灯"

801-17-3-b	IPSAN磁盘阵列（16盘位一台，8T硬盘3块）

"➢机架式； ➢16 盘位；

➢2048Mbps 接入带宽；

➢可接 SAS 扩展柜；

➢双 64 位多核处理器，8GB 高速缓存（可扩展到 128GB）,4 个千兆网口（可扩 8 个千兆 或 4 个万兆以太网口）；

➢支持流媒体 1：1：1 接入存储转发/视频流、图片、SMART、视频文件混合直写；

➢RAID 0、1、3、5、6、10、50，60；

➢智能事件检索、精确定位、浓缩播放；

➢网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181）/iSCSI/NFS/CIFS/FTP/HTTP/AFP；  ➢配置冗余电源。"

801-17-4-c	补光灯

"➢ 补光区域内光照度应均匀、无暗区、无明显抖动；在距离补光装置 20m 处，基准轴上的 峰值光照度应小于 300lx，平均光照度应小于 50lx；在整个补光区域内，峰值光照度应高于 基准轴上峰值光照度的 50%；

➢ 可见光色温：3000～5500K ➢ 支持亮度等级可设置

➢ 平均无故障时间：MTBF≥30000h ➢ 防护等级：IP65

➢ 供电电压及适应范围：AC220V 土 20% ➢ 功耗：≤48W

➢ 重量：≤10kg

➢ 不应使用脉冲式白光补光灯"

801-17-4-d	车牌图像识别摄像机（300万像素）

高清车牌识别设备采用顶装方式安装在龙门架上，对实时通过的车辆进行车牌的抓拍与识 别，同时进行车辆特征识别包括但不限于机动车前部（或后部）全貌、车牌号码、车牌颜色、车 型等信息。

①功能

➢ 具备车牌图像识别功能

➢ 输出图片类型：全景图、车牌图、二值图

➢ 触发方式：视频触发、RS-485 触发、外部 I/O 触发、网络触发 ➢ 支持对工作状态检测的应答

➢ 支持补光灯同步补光 ➢ 支持补光灯状态检测 ➢ 支持断网时本地存储

➢ 内嵌实时时钟，具备远程校时功能 ➢ 含有电源、网络等接口防雷模块

➢ 宜支持车辆特征检测，如车身颜色、车辆品牌标志等 ②性能

➢ 图像颜色：彩色

➢ 像素： ≥300 万（单车道）

➢ 抓拍图像及车牌识别时间：≤0.1s

➢ 车辆捕获率：在车速为 0～220km/h 的条件下， ≥99.5%（分子为抓拍图像车辆数量，分 母为实际通行车辆总数）

➢ 车牌图像识别准确率：在车速为 0～220km/h 的条件下， ≥95%（分子为正确识别车牌的 数量，分母为实际通行车辆总数，车牌缺失、污损、遮挡等人眼不能准确识别除外）

➢ 若支持车身颜色识别功能，则车身颜色日间识别准确率： ≥70%•

➢ 若支持车辆品牌标志识别功能，则车辆品牌标志日问识别准确率： ≥75%; ➢ 传输接口：RJ45，100M/1000M 自适应，以太网

➢ 平均无故障时间：MTBF>30000h ➢ 防护等级：IP65

➢ 功耗：≤30W（含温控模块）"

801-17-4-e	车牌图像识别摄像机（900万像素）

"①功能

➢ 断面车流视频监控。

➢ 在视频图像中可有效辨识车牌。

➢ 具备字符叠加功能，包括时间、摄像机编号、ETC 门架编号等。

➢ 支持对工作状态检测的应答。

➢ 可利用已有设备（如监控设备）。 ②性能

➢像素： ≥900 万。 ➢图像颜色：彩色。 ➢帧率： ≥25fps。

➢视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG。 ➢图片压缩方式：JPEG。

➢传输接口：RJ45 100M/1000M 自适应以太网口，并支持双网口隔离。 ➢ 内嵌实时时钟，具备远程校时功能。

➢ 含有电源、网络等接口防雷器。

➢ 平均无故障时间：MTBF≥30000 小时。 ➢ 防护等级：IP65。

➢ 安装角度可调，含必要的支架、万向节等安装附属材料。 ➢供电电压及适应范围：AC220V 土 20%。

➢ 功耗：≤30W。

➢工作环境相对湿度：＜95%。 ➢支持 Onvif 国际标准协议。

➢支持GB/T28181 标准接入协议。

➢采用高灵敏度传感器，满足 ETC 门架系统监控需求。 ➢支持强光抑制，有效抑制夜间车灯。

➢双网口。"