803-2-17-a	网络三防数字功放

"ARM 高速处理器解码模块

D 类数字功放模块

100V 定压功率信号直接输出

具备智能电源管理功能。设备采用内置 CPU 判断功放的运行状态，在无工作状态时功放自动 进入休眠状态，当有播放任务时，功放自动启动

全数字音量调节，包括话筒输入音量、线路输入音量、网络输入音量

具备音量自动调节功能。当功放的音量在播放状态中因特殊原因被人为调大或调小时，功放 在重新启动或重新播放广播任务时， 自动将音量调节到系统设定的默认状态

内置压限电路，避免音频输出信号失真

内置替补控制电路，可实现一对一替补，当主用功放出故障可自动切换到备用功放，可通过 管理软件管理主备功放

内置喇叭故障检测电路，可检测喇叭故障（例如短路、开路等）状态

功放过载、过温保护电路

内置的故障检测系统具备本地或远程的提示功能

内置智能温度控制系统，温控调速风扇为机器主动智能散热

提供三线制强切信号输出

提供短路输入和短路输出检测接口，方便与其他系统对接和二次开发

支持 7×24 小时无间断工作

工作电压：AC 200～240V 50Hz

保险丝规格：5A

功率：待机功率：9W；额定功率：300W；满载功率 350W

网络通讯协议：TCP\IP 、UDP 、ICMP 、IGMP 、DHCP

网络传送音频格式：MP3/IMA-ADPCM

码流：32 Kbps～192 Kbps

电源接口：品字型 AC 电源插座

网络接口：1 个 10/100/1000Mbps   自适应以太网 RJ45 接口；

喇叭接口：1 组 100V 定压喇叭接口

音源强切接口：1 路紧急信号输入接口

音源输入接口：1 个双声道 RCA 接口

麦克风输入接口：1 个 6.3 寸单声道麦克风接口

扩展接口 1 ：1 组功放替补（带强切功能）输入接口

扩展接口 2 ：1 组短路输入+短路输出接口"

803-2-17-b	石头草地音箱

"优质树脂制成，机械强度高，造型优美，置于室外草地，品味一流；

工作电压 70/100V ，功率 30W（多个配接端子），适应不同场合；

最大声压级 100±2dB ，有效频率范围 100Hz ~ 15500Hz；

重 5 kg ，着地稳重；户外石头仿真设计；

防水单元，寿命长，灵敏度高（87±2dB），声音清晰、明亮；"

803-2-17-c	网络广播对讲主机

"机架式结构，标准 19 英寸 1U 设备功能

可直接接入标准 TCP/IP 协议的网络，利用已有的网络实现多网合一。

采用嵌入式 LINUX 只读操作系统

采用 1.2GHz 四核 CPU 的 ARM 处理器；部分 ASIC 处理器：集成 IP 加速处理引擎，实现 IP 包高速收发；集成数据加密引擎，支持 AES ，DES 和 3DES 加密算法

512GB 固态硬盘

支持多线程数据处理，支持多用户在线服务

提供整个系统运作管理、权限分配、任务指令分配、终端操作、设备在线巡检

广播功能：支持不少于 1000 台广播终端，单运行广播功能支持不少于 400 路音源同时并发。

对讲功能：支持不少于 500 台对讲终端，单运行对讲功能时支持不少于 500 路对讲同时并发。

对讲功能和广播功能同时运行时，支持不少于 250 路对讲同时并发，不少于 200 路 MP3 音 源同时并发，支持不少于 1500 台终端设备数量。

录音功能：支持对讲和广播实时录音，录音时长不少于500000 分钟。

日志功能：支持对讲和广播的任务日志记录，系统的操作日志记录。

对接功能：支持通过 SDK 方式与第三方系统平台进行对接。

工位功能：支持一个工位三个操作台的硬件操作模式。

支持 7×24 小时无间断工作

电源接口：品字型 AC 电源插座

网络接口：1 个 10/100/1000Mbps   自适应以太网 RJ45 接口；

I/O 接口：2 个 USB 2.0；1×Mirco USB2.0；

显示接口： 1×VGA 接口、 1×HDMI 接口，最大分辨率：1920*1080@60Hz

软件功能

采用C/S 架构，采用专用客户端的方式登陆主机（服务器）进行系统设置、权限设置、设备 管理、功能设置和使用。

音源管理功能：支持多种类型音源，包括：媒体广播（MP3文件）、TTS 文本合成语音广播、 采集广播（CD\DVD\FM 等外部音源）、人工喊话，可管理和设置音源的名称、音量、任务 播放时长/次数。

任务管理功能：支持手动任务和定时任务，即手动广播和定时广播功能，可以设置任务的名 称、音量、播放内容、播放次数、播放权限等参数；系统具备对接任务管理，可以查看与第 三方系统（综合大平台）对接执行的广播任务，可查看对接任务的内容和对接信息，并可以 手动停止对接任务。

终端管理功能：支持设置任意终端设备的名称、修改和删除；提供播放终端列表，显示所有 播放终端设备的设备状态，包括终端 ID 、名称、类型、音量、任务状态、IP 地址、温度、喇 叭状态等。

话筒设置功能：支持设置话筒的名称、ID ，支持设置话筒采集音量、通话音量、响铃音量、 广播音量，支持对指定话筒绑定不同的终端和分区。

媒体管理功能：提供对媒体文件的管理功能，包括上传、下载、创建文件夹、删除等功能。

采集终端管理功能：对正在连接或曾经连接到主机的采集终端进行管理，并可以设置采集终 端的名称、采集音量及采集音质。

文本语音管理功能：对正在连接或曾经连接到主机的语音合成主机信息进行管理，并可对属 性进行设置。

消防报警管理：对正在连接或曾经连接到主机的消防报警终端进行管理，并可以对终端属性 进行设置。

移动设备管理功能：支持对安卓系统的手机 APP  客户端进行管理，包括通信名单授权和管 理、分区配置授权和管理、音源配置授权和管理。

分区设置功能：支持对播放终端进行任意分区的添加、编辑和删除，播放终端可以任意组合 成分区，相同的播放终端可以同时分配到不同的分区。

日志管理功能： 日志包括用户日志、对讲日志和终端日志。用户日志记录用户登陆、修改、 登出等记录；对讲日志记录对讲的发起和结束时间、对讲终端 ID 及名称、IP 等；终端日志 记录播放终端执行任务的内容、时间、名称、IP 等。

录音管理功能：提供录音的查看和下载录音文件的功能。

高级管理：可以设置和修改登陆账号、密码和权限，可以设置和修改服务器的高级参数项目等。"

803-2-17-d	对讲系统管理软件

无技术参数，与厂家产品配套含

803-2-17-e	网络采集终端

"机架式结构，标准 19 英寸 1U

采用工业级高速处理芯片，启用时间≤1秒

单组音频信号输入，单路进行采集，面板带状态指示灯，工作状态一目了然

可与无线集群系统无缝对接，协助管理人员用对讲机进行现场指挥调度

可设置权限区域，对权限允许的区域进行广播

可实现对单个终端、多个终端、单个分区、多个分区、全区进行广播

1 路标准 RJ45 接口，支持 Internet 、WAN 、LAN 网络接入

支持 7×24 小时无间断工作"

803-2-17-f	采集终端管理软件

无技术参数，与厂家产品配套含

803-2-17-g	语音合成主机

"机架式结构，标准 19 英寸 1U

采用工业级高速处理芯片，启用时间≤1秒

全硬件文字实时转换成语音合成，低功耗，高速 DSP 内核。语音合成智能化，音色清亮圆润， 效果清晰、准确、 自然

具有文本智能分析处理功能，对常见的数值、电话号码、时间日期、度量衡符号等格式的文 本，能够进行正确的识别和处理

智能化的多音字处理和中文姓氏处理能力。对于存在多音字的文本和某些汉字作为姓氏使用 时，可以自动对文本进行分析，并合成正确的读音

支持多级音量、语调和语速调整

语音合成支持男女声可选

1 路标准 RJ45 接口，支持 Internet 、WAN 、LAN 网络接入

支持 7×24 小时无间断工作"

803-2-17-h	网络话筒

"中文彩色液晶屏显示，全图形化触摸式操作

采用工业级高速处理芯片，启动时间≤1秒

支持 Internet 、WAN 、LAN 网络接入

集广播、对讲、监听一体

内置各行业常用广播预案，方便调用

傻瓜式操作，支持同时进行多个广播操作

可自选单个、多个播放终端/对讲终端进行广播

可按分区、全区进行广播

被叫时具备语音状态提示，带声学回声消除（AEC）功能，实现全双工免提对讲

对讲终端、播放终端实时监听

一键接听、一键转移（至分组、其它话筒）

来电未接提示

图标方式显示对讲终端、播放终端的名称和状态

可选 32 路广播音源，包括：媒体广播、文本广播、采集广播、人工喊话

内置 3W 扬声器，声音清晰明亮

支持 7×24 小时无间断工作"

803-2-17-j	广播系统管理软件	无技术参数与厂家产品配套

801-13-1	对讲广播核心服务器	无参数，与项目部确认

801-13-2	对讲广播系统软件	无参数，与项目部确认

801-13-3	对讲广播业务管理计算机	同管理计算机

801-13-4	网络广播功放	无参数，与项目部确认

801-13-5	室外高音号角喇叭（功率100W）	无参数，与项目部确认

801-13-6	手持无线对讲终端	无参数，与项目部确认

801-13-7	室外无线基站	无参数，与项目部确认