803-2-5-h	卡口检测管理计算机

"CPU:酷睿 i7（四核）处理器 3.2GHz 以上；

内存≥8G；

硬盘：2TB，SATAII；

16X DVD-ROM；

100/1000Mb 自适应网卡；

显卡：独立显存≥2G，带图像采集卡；

22 寸液晶显示器，最大分辨率不低于 1920×1080。

机箱采用机架式或塔式，尺寸：

19 英寸标准机架式主机：高度≤2U

传统塔式主机：长×宽≤481mm×118mm，高度≤6.5U，4 台平行放置占用机柜空间≤8U。"

803-2-11	信息发布管理计算机

"CPU:酷睿 i7（四核）处理器 3.2GHz 以上；

内存≥8G；

硬盘：2TB，SATAII；

16X DVD-ROM；

100/1000Mb 自适应网卡；

显卡：独立显存≥2G，带图像采集卡；

22 寸液晶显示器，最大分辨率不低于 1920×1080。

机箱采用机架式或塔式，尺寸：

19 英寸标准机架式主机：高度≤2U

传统塔式主机：长×宽≤481mm×118mm，高度≤6.5U，4 台平行放置占用机柜空间≤8U。"

803-2-13	视频管理计算机

"CPU:酷睿 i7（四核）处理器 3.2GHz 以上；

内存≥8G；

硬盘：2TB，SATAII；

16X DVD-ROM；

100/1000Mb 自适应网卡；

显卡：独立显存≥2G，带图像采集卡；

22 寸液晶显示器，最大分辨率不低于 1920×1080。

机箱采用机架式或塔式，尺寸：

19 英寸标准机架式主机：高度≤2U

传统塔式主机：长×宽≤481mm×118mm，高度≤6.5U，4 台平行放置占用机柜空间≤8U。"

803-2-17-i	广播系统控制计算机

与分中心监控管理计算机采用相同标准

803-3-10	容错服务器

"支持主流的 Windows Server 或 Linux Server 系统。

4U 机架类型

服务器采用部件级冗余的工业标准容错服务器，采用容错专用同步芯片设计，实现 CPU、芯 片组、内存、PCI 总线、SAS 总线等几乎全部部件的冗余，可以保证在任何硬件损坏的情况 下，服务器不间断运行。

每模块支持双路 CPU，每颗 CPU 主频≥2.2GHz，每颗 CPU 核心数≥12；

可实现冗余硬件的故障切换；

服务器硬盘，包括操作系统、应用软件和静态数据等均采用镜像（RAID1）方式保护；同时服 务器还具有内存动态数据的镜像保护，保证实时数据的安全性；

具有当发生故障时，通过进行系统的恢复处理，来实现高可用性。其监视功能可对硬件（NIC 及磁盘监控）及软件（OS，服务/进程,用户应用程序）进行监控,配合容错服务器提高系统高可用性，确保业务在软硬件级别保持持续运转；

容错产品能够在系统不中断运行的情况下，进行模块维护，并且在一切物理故障消除后，模 块会自动重新同步运行，具有高达 99.999%的可用性。同步芯片应可在不占用 CPU 资源及增 加内存负担的前提下实现系统的同步。

服务器完全采用硬件容错方式，冗余部件在同一时钟周期做同样的工作，不需要使用任何软 件和编写脚本程序，就能够在发生故障时进行切换，切换时间在毫秒级；

通过服务器管理软件可轻松实现本地或远程管理、全面的实时故障管理、性能和负载监视、 优化型服务器操作。

服务器系统应有足够的数据库和应用程序的处理能力，并可根据处理信息量的增加而不断升 级和扩充，服务器系统的升级和扩充只需增加硬件部件，而不应该修改系统软件，且不能影 响系统的正常运行。

全冗余方案设计，可实现瞬间切换故障点；对应用软件透明，支持所有的用户应用软件；故 障切换时客户端不需要重新连接，当前任务不需要重新开始；模块化设计，热插拔设计，便 于维护和管理，使用人员不需要专门的维护技术基础。

在灾难性故障（如处理器/芯片组）出现时，CPU/内存数据不丢失，网络通讯不中断，系统服 务和应用服务无需恢复。以硬件方式实现容错，可实现瞬间切换故障点，要求达到 99.999%， 全年平均停机时间小于 5 分钟

支持快速数据重构，每 TB 数据重构时间≤30min；

每模块 64GB 内存，最大可扩充到 256GB；

集成一对双口 10/100/1000 自适应 RJ45 以太网卡，网口可两两配对，互为冗余，每对网口可 配置成同一 IP 地址，随时进行故障切换；

配置一个 DVD-R/W；

服务器维护要求简便，所有部件均可以模块化的方式进行热插拔，即 CPU、内存、电源、风 扇、硬盘、网卡、所有 I/O 设备、甚至主机板出现故障时，均可不停机进行更换，能把硬件 故障导致的平均停机时间控制在每年 1 分钟之内；

外部接口：1 个 VGA、4 个 USB 2.0、2 个 USB3.0、4 个 LAN（每个模块 2 个）、2 个管理 LAN （每个模块 1 个）；

配置冗余电源；"

803-3-11	交通监视计算机

"CPU:酷睿 i7（四核）处理器 3.2GHz 以上；

内存≥8G；

硬盘：2TB，SATAII；

16X DVD-ROM；

100/1000Mb 自适应网卡；

显卡：独立显存≥2G，带图像采集卡；

22 寸液晶显示器，最大分辨率不低于 1920×1080。

机箱采用机架式或塔式，尺寸：

19 英寸标准机架式主机：高度≤2U

传统塔式主机：长×宽≤481mm×118mm，高度≤6.5U，4 台平行放置占用机柜空间≤8U。"

803-3-12	交通控制计算机

"CPU:酷睿 i7（四核）处理器 3.2GHz 以上；

内存≥8G；

硬盘：2TB，SATAII；

16X DVD-ROM；

100/1000Mb 自适应网卡；

显卡：独立显存≥2G，带图像采集卡；

22 寸液晶显示器，最大分辨率不低于 1920×1080。

机箱采用机架式或塔式，尺寸：

19 英寸标准机架式主机：高度≤2U

传统塔式主机：长×宽≤481mm×118mm，高度≤6.5U，4 台平行放置占用机柜空间≤8U。"

803-3-13	视频管理计算机

"CPU:酷睿 i7（四核）处理器 3.2GHz 以上；

内存≥8G；

硬盘：2TB，SATAII；

16X DVD-ROM；

100/1000Mb 自适应网卡；

显卡：独立显存≥2G，带图像采集卡；

22 寸液晶显示器，最大分辨率不低于 1920×1080。

机箱采用机架式或塔式，尺寸：

19 英寸标准机架式主机：高度≤2U

传统塔式主机：长×宽≤481mm×118mm，高度≤6.5U，4 台平行放置占用机柜空间≤8U。"

803-3-14	事件检测计算机

"CPU:酷睿 i7（四核）处理器 3.2GHz 以上；

内存≥8G；

硬盘：2TB，SATAII；

16X DVD-ROM；

100/1000Mb 自适应网卡；

显卡：独立显存≥2G，带图像采集卡；

22 寸液晶显示器，最大分辨率不低于 1920×1080。

机箱采用机架式或塔式，尺寸：

19 英寸标准机架式主机：高度≤2U

传统塔式主机：长×宽≤481mm×118mm，高度≤6.5U，4 台平行放置占用机柜空间≤8U。"

803-3-15	视频事件检测管理计算机

"CPU:酷睿 i7（四核）处理器 3.2GHz 以上；

内存≥8G；

硬盘：2TB，SATAII；

16X DVD-ROM；

100/1000Mb 自适应网卡；

显卡：独立显存≥2G，带图像采集卡；

22 寸液晶显示器，最大分辨率不低于 1920×1080。

机箱采用机架式或塔式，尺寸：

19 英寸标准机架式主机：高度≤2U

传统塔式主机：长×宽≤481mm×118mm，高度≤6.5U，4 台平行放置占用机柜空间≤8U。"

803-3-16	视频管理服务器

"机架式服务器高密度的计算平台

操作系统 Linux，安装 Ubutun Server14.04

CPU：Intel® Xeon® E5-2680 以上十二核 CPU 2 颗

内存：64G ECC DDR3，24 个 DDR3 插槽

支持 I/O AT*加速技术、虚拟化技术和 KVM over IP 远程管理等特性

集成双千兆以太网口，支持 I/O AT 网络加速技术，配置 DVD-ROM

提供系统管理软件

配置 22 ”液晶显示器、标准键盘、鼠标

磁盘阵列

企业级SATA 磁盘，单台磁盘槽位≥72，单台指标如下：  机架式

2048Mbps 接入带宽

双 64 位多核处理器，8GB 高速缓存（可扩展到 128GB）,2 个千兆网口（可扩展至 4 个千兆）

磁盘接口：SATA/1T,2T,3T,4T,6T（SSD 可选）

支持 RAID 0、1、3、5、6、10、50

冗余电源

支持流媒体 1:1:1 接入存储转发/视频流、图片、SMART、视频文件混合直写

智能事件检索、精确定位、浓缩播放

网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181）/iSCSI/NFS/CIFS/FTP/HTTP/AFP

磁盘管理，磁盘检测预警及修复；支持硬盘缓启动功能，避免上电时对机柜供电的大电流冲 击；

逻辑卷管理，iSCSI 卷、录像卷管理

数据保护，WORM 防篡改、系统信息实时备份、卷克隆。

定时录像、手动录像、主子码流录像、报警录像等多种录像方式

基于Web 的 GUI，串口 CLI，支持多设备统一管理

包含存储系统管理软件，16 分区数据管理软件、

支持直流/交流电源模块，支持-48V 电源标准

支持 VLAN 功能

存储管理软件提供中文化界面，能提供加密和通过安全端口传输，防止数据窃取

工作功耗：≤960W，额定功耗：≤1440W"

803-3-19	流媒体发布服务器

"机架式服务器高密度的计算平台

操作系统 Linux，安装 Ubutun Server14.04

CPU：Intel® Xeon® E5-2680 以上十二核 CPU 2 颗

内存：64G ECC DDR3，24 个 DDR3 插槽

支持 I/O AT*加速技术、虚拟化技术和 KVM over IP 远程管理等特性

集成双千兆以太网口，支持 I/O AT 网络加速技术，配置 DVD-ROM

提供系统管理软件

配置 22 ”液晶显示器、标准键盘、鼠标"

803-3-20	视频存储服务器

"机架式服务器高密度的计算平台

操作系统 Linux，安装 Ubutun Server14.04

CPU：Intel® Xeon® E5-2680 以上十二核 CPU 2 颗

内存：64G ECC DDR3，24 个 DDR3 插槽

支持 I/O AT*加速技术、虚拟化技术和 KVM over IP 远程管理等特性

集成双千兆以太网口，支持 I/O AT 网络加速技术，配置 DVD-ROM

提供系统管理软件

配置 22 ”液晶显示器、标准键盘、鼠标"

803-3-30	激光打印机

A4幅面具有复印功能

803-6-1	渲染工作站

高配计算机，具体配置根据需求进行调整，与项目部确认

803-9-1-a	CMS统一联网网关

"1U 服务器

处理器：板载 Intel C612 芯片组、1 颗 Intel Xeon E5 2600V3/V4 系列处理器

内存：1 根 8GB DDR4 RECC 2400MHZ 最大支持 8 根内存插槽

硬盘：共 2 个 3.5""硬盘位支持 SATA/SSD 硬盘盘位、1 块 1T 3.5 寸企业级硬盘 1 块 Intel

S4500 240G SSD

网络：板载 Intel 两个千兆网口

扩展插槽：4 PCI-E 3.0 x8, 1* PCI-E 3.0 x16

电源：250W 单电源

操作系统：CentOS 7.0"

803-9-1-b	统一联网管理平台

"2U 服务器

处理器：板载 Intel C612 芯片组、2 颗 Intel E5 2620V4 八核 2.1GHz/20M/85W

内存：2 根 8GB DDR4 RECC 2400MHZ 最大支持 8 根内存插槽

硬盘：共 8 个 3.5""硬盘位支持 SAS/SATA/SSD 硬盘盘位非热插拔、 6 块 600G SAS 2.5 寸 企业级硬盘 1 块 Intel S4500 240G SSD

数据加速模块： 1 块 LSI 9361/1G 缓存、RAID 支持 0.1.5.10.6.50

网络：板载 Intel 两个千兆网口

扩展插槽：3 PCI-E 3.0 x8, 1* PCI-E 3.0 x16

电源：550W 冗余电源

操作系统：CentOS 7.0"

803-9-1-c	互联网数据交换网关

"机架式机架式 1U 服务器

处理器：板载 Intel C612 芯片组、一颗 Intel E5 2603V4 六核/1.7GHz/15M/85W （含风 扇）

内存：一根 8GB DDR4 RECC 2400MHZ 最大支持 8 根内存插槽

硬盘：共 2 个 3.5""硬盘位支持 SATA/SSD 硬盘盘位非热插拔、1 个 Intel S4500 240G SSD、 1T SATA 企业级 3.5 寸

网络：板载 Intel 两个千兆网口

扩展插槽：4 PCI-E 3.0 x8, 1* PCI-E 3.0 x16

电源：250W 单电源,44*433*450mm 机架式 1U 服务器

操作系统：CentOS 7.0"

803-10-7	诱导系统管理计算机

"CPU:酷睿 i7（四核）处理器 3.2GHz 以上；

内存≥8G；

硬盘：2TB，SATAII；

16X DVD-ROM；

100/1000Mb 自适应网卡；

显卡：独立显存≥2G，带图像采集卡；

22 寸液晶显示器，最大分辨率不低于 1920×1080。

机箱采用机架式或塔式，尺寸：

19 英寸标准机架式主机：高度≤2U

传统塔式主机：长×宽≤481mm×118mm，高度≤6.5U，4 台平行放置占用机柜空间≤8U。"

801-1-2	收费员终端

显示器：22寸LCD，抗静电辐射收费专用键盘，MTBF：≥10000小时

801-2-2	收费员终端

显示器：22寸LCD，抗静电辐射收费专用键盘，MTBF：≥10000小时

801-4-1	服务器（收费系统）（双机热备服务器，含系统软件与2台主机）

"收费系统服务器采用双机热备服务器，包含两台主机与双机热备系统软件，单台主要指标如 下：

➢服务器类型：非容错式，机架安装； ➢主机支持主流正版操作系统；

➢双路 CPU，每颗 CPU 主频≥2.0GHz，每颗 CPU 核心数≥24； ➢内存： ≥256GB；

➢硬盘支持 RAID0/1/5，至少可用空间 16T； ➢1000M 自适应以太网网口数量：4 个；

➢供电电压及适应范围：AC220V±20%；

➢配置冗余电源； ➢配置双网卡。"

801-4-2	服务器（ETC门架系统）（双机热备服务器，含系统软件与2台主机）

"收费系统服务器采用双机热备服务器，包含两台主机与双机热备系统软件，单台主要指标如 下：

➢服务器类型：非容错式，机架安装； ➢主机支持主流正版操作系统；

➢双路 CPU，每颗 CPU 主频≥2.0GHz，每颗 CPU 核心数≥24； ➢内存： ≥256GB；

➢硬盘支持 RAID0/1/5，至少可用空间 16T； ➢1000M 自适应以太网网口数量：4 个；

➢供电电压及适应范围：AC220V±20%；

➢配置冗余电源； ➢配置双网卡。"

801-4-4	收费管理计算机	"主要技术指标不低于如下要求：

l CPU主频≥2.8GHz，2×3MB高速缓存；

l 内存： ≥16GB DDR4；

l 独立显卡，4G以上显存；

l 硬盘：容量不小于2T；

l 22寸宽屏液晶显示器；

l 标准键盘、鼠标；

l 10/100/1000M自适应以太网卡。"

801-4-5	ETC门架系统业务计算机	"主要技术指标不低于如下要求：

l CPU主频≥2.8GHz，2×3MB高速缓存；

l 内存： ≥16GB DDR4；

l 独立显卡，4G以上显存；

l 硬盘：容量不小于2T；

l 22寸宽屏液晶显示器；

l 标准键盘、鼠标；

l 10/100/1000M自适应以太网卡。"

801-4-10	激光打印机（A3/A4幅面，内存≧64M，MTBF≧10000h；含硒鼓）

A3/A4幅面，内存≧64M，MTBF≧10000h；含硒鼓

801-5-7	超限检测管理计算机

"主要技术指标不低于如下要求：

l CPU主频≥2.8GHz，2×3MB高速缓存；

l 内存： ≥16GB DDR4；

l 独立显卡，4G以上显存；

l 硬盘：容量不小于2T；

l 22寸宽屏液晶显示器；

l 标准键盘、鼠标；

l 10/100/1000M自适应以太网卡。"

801-12-16	高清多功能视频服务器	同CCTV系统

801-12-17	管理计算机	同CCTV系统

801-15-11	出口预收费管理服务器	同收费服务器

801-16-1-e	防病毒软件（工作站）

"PC端的病毒，木马检测及查杀，修补系统漏洞；支持Windows XP/VISTA/WIN7/WIN8/WIN10，也可扩展其它操

作系统平台和其它功能。含三年病毒库升级服务。"

801-16-2-c	防病毒软件（工作站）	"PC端的病毒，木马检测及查杀，修补系统漏洞；支持Windows XP/VISTA/WIN7/WIN8/WIN10，也可扩展其它操

作系统平台和其它功能。含三年病毒库升级服务。Windwos Server操作系统进行病毒，木马查杀，具有主动

防护等功能。系统默认支持WIN2003/WIN2008/WIN2012/，含三年病毒库升级服务。"

801-16-2-d	防病毒软件（工控机）

"PC端的病毒，木马检测及查杀，修补系统漏洞；支持Windows XP/VISTA/WIN7/WIN8/WIN10，也可扩展其它操

作系统平台和其它功能。含三年病毒库升级服务。Windwos Server操作系统进行病毒，木马查杀，具有主动

防护等功能。系统默认支持WIN2003/WIN2008/WIN2012/，含三年病毒库升级服务。"

801-17-3-a	ETC门架系统服务器（双机热备服务器，含系统软件与2台主机）

"收费系统服务器采用双机热备服务器，包含两台主机与双机热备系统软件，单台主要指标如 下：

➢服务器类型：非容错式，机架安装； ➢主机支持主流正版操作系统；

➢双路 CPU，每颗 CPU 主频≥2.0GHz，每颗 CPU 核心数≥24； ➢内存： ≥256GB；

➢硬盘支持 RAID0/1/5，至少可用空间 16T； ➢1000M 自适应以太网网口数量：4 个；

➢供电电压及适应范围：AC220V±20%；

➢配置冗余电源； ➢配置双网卡。"

801-17-3-c	ETC门架系统业务计算机	"主要技术指标不低于如下要求：

l CPU主频≥2.8GHz，2×3MB高速缓存；

l 内存： ≥16GB DDR4；

l 独立显卡，4G以上显存；

l 硬盘：容量不小于2T；

l 22寸宽屏液晶显示器；

l 标准键盘、鼠标；

l 10/100/1000M自适应以太网卡。"

802-2-3-b	传真机（含适配器、配线等）

激光，A4普通纸

802-5-1-b	系统终端设备

CPU不低于Intel i5，内存不小于8G，硬盘不小于512G。

802-6-3	服务器

"1U机架式服务器。处理器：2×英特尔至强5600系列处理器，采用OuickPath

Interconnect技术；内存：8G DDR-3 RDIMM;集成的RAID-0、RAID-1和RAID-10,可选

RAID-5和RAID-6控制器；硬盘：2×3.5寸146GB SAS热插拔硬盘（15000转），至少

支持5块热插拔SAS硬盘；集成双千兆以大网络适配器；内置薄型DVD光驱;外置I/0端

口：1个串行端口、1个鼠标接口、1个显示器接口、1个键盘接口、至少4个USB3.0端

口、2个RJ-45网络接口；电源：至少670w 2+1冗余热插拨电"

802-6-4	终端维护笔记本电脑

CPU不低于Intel i5，内存不小于8G，硬盘不小于512G。

802-6-5	服务器机架、显示终端

服务器lU机架显示器：不小于24寸液晶显示器（含键盘、鼠标 ）

802-6-6	办公PC机

CPU不低于Intel i5，内存不小于8G，硬盘不小于512G。

802-6-7	激光打印机

单色A4幅面激光汉字打印机

802-9-5	服务器

服务器硬件:处理器:2*2.4;内存:2*16GDDR4;硬盘:8个2.5"硬盘插槽,24个内存插情;其牠: 4千兆网口/DVD-ROM/交流冗余电源750W,110V-220VAC:服务器硬盘:500GB10KRPM SAS 12Cpp82.5英寸热插技硬盘:服务器操作系统:inux或者windows;数据库:0rck数据库或者S0LServer2012:PC客户CPU:3.3CHz6Mche内存:40/硬盘:500G或以上

802-1-6-a	干线网管（含软件）

"网管工作站:

CPU:酷睿 i7（四核）处理器 3.2GHz 以上； 内存≥8G；

硬盘：2TB，SATAII； 16X DVD-ROM；

100/1000Mb 自适应网卡；

显卡：独立显存≥2G，带图像采集卡；

22 寸液晶显示器，最大分辨率不低于 1920×1080。"

802-1-6-b	接入网网管（含软件）

"网管工作站:

CPU:酷睿 i7（四核）处理器 3.2GHz 以上； 内存≥8G；

硬盘：2TB，SATAII； 16X DVD-ROM；

100/1000Mb 自适应网卡；

显卡：独立显存≥2G，带图像采集卡；

22 寸液晶显示器，最大分辨率不低于 1920×1080。"

802-1-6-c	便携式网管（含软件）

"CPU:酷睿 i7（四核）处理器 3.2GHz 以上； 内存≥8G；

硬盘：2TB，SATAII； 16X DVD-ROM；

100/1000Mb 自适应网卡；

显卡：独立显存≥2G，带图像采集卡；

22 寸液晶显示器，最大分辨率不低于 1920×1080。"

802-2-2-a	计费终端

"含服务器、语音交换管理系统、计费软件、服务器配置Xeon E5-2600、8G内存、1T

硬盘 、240G固态硬盘，操作系统、KVM

④系统软件要求

要求软件采用分层的模块化结构，模块之间的通信应按规定接口进行。任何一层的任何一个模

块的维护和更新以及新模块的追加不应影响其它模块。

软件应有容错能力。一般小的软件故障不应引起各类严重的系统再启动。

软件设计应有防护性能。某一软件模块内的软件错误应限制在本模块内，而不应造成其他软件

模块的错误。

软件的修改或更换不影响正常接续。

要求具有完善的计费处理功能及费率变更控制功能。

要求具有各种硬件设备测试的功能。

要求具有对软件、硬件运行故障的监视功能，有完善的故障告警及障碍后处理功能。

要求具有故障诊断和故障定位功能。

要求具有完善的、方便的人机通信控制功能。"

802-2-2-b	维护终端（含软件）

"含维护软件，Core i7，4G内存，IT硬盘，240G固态硬盘，14寸液晶显示器，含操作

系统及安装线缆"