803-1-6	气象检测器

"气象检测器用于检测本项目高速公路的气象信息，为道路的运营管理者和使用者提供及时准确 的气象信息，从而为本高速公路的安全运行提供保障。

1） 公路能见度检测器

检测范围： 10～2000 米（量程可扩展）

重复精度：  ±2%（500 米时），10%（2000 米时）

光源： 激光，880nm 波长（对人眼无损害）

光源使用寿命：50000 小时（25℃时）

接口形式：  RS485/RJ45（数据接口）  RS232（维护接口）

自动检测光学镜面污染，零点飘移.，备自动标定功能

维修方便，因雾化引起的镜头污染可通过内部加热来消除

防护等级： IP66

2） 道路路面遥感检测器

检测原理：红外遥感技术

测量距离：15.24m

测量范围: 约 22mm

安装方式：路侧安装

主要测量内容：

路面潮湿情况：干/潮 /湿

路面冰雪情况：无冰/雪, 雪, 冰雨, 冰，水

水膜厚度：0-20mm；精度：0.01mm

道路表面温度：-40℃~+85 ℃

精度： ±0.5℃

分辨率： 0,1℃

整体技术指标

数据接口：RS485/RS232/RJ45

激光等级：I 级

平均无故障时间：50000 小时

电源：9—32V

防护等级：IP65"