803-1-7	千兆以太网交换机

"工业千兆网管冗余型以太网交换机

业务端口：3 个千兆以太网端口，100/1000BaseSFP 光纤模块，2 个用于构建基于 G.8032 的 Erps 的千兆冗余网络，1 个留作上行链路的千兆端口。

6 个 10/100Base-TX 以太网端口，内置光保护模块

支持基于 G.8032 的 Erps 标准环网协议（自愈时间＜20ms），RSTP/STP 和 MSTP 网络冗余

IGMP Snooping 和 GMRP 过滤组播封包

支持 Port-based VLAN，IEEE 802.1Q VLAN 和 GVRP 协议，简易网络规划

支持 QoS（IEEE802.1p/1Q）和 TOS/DiffServ，增加网络稳定性

支持链路聚合，或端口聚合（Trunking）功能，允许在网络节点之间建立多链路冗余通道

支持 SNMPv3，HTTPS 和 SSH，加强网络安全性

支持 SNMPv1/v2c/v3 不同等级的网络管理协议

采用RMON 有效提升网络监测和预测能力

支持带宽管理，确保网络稳定性

支持端口安全保护机制

电源或端口故障可通过继电器输出报警

支持掉电报警(IPA)功能

广播风暴保护

工作温度-40～ 75 °C（宽温型号）

工作湿度 5～95%（无凝露）

电源需求  输入电压：12/24/48 VDC（9.6 ~ 60 VDC）或 220 VAC 双冗余输入

光纤接口：1000BaseSFP 插槽

RJ45 端口：10/100BaseT（X） 自动侦测 控制口：RS-232

机械特性：金属外壳，IP40 防护等级，采用航空及端子式电源接头

采用优质防雷器件，防雷击，可抗感应高压，防浪涌等

外型尺寸：导轨式，可安装于户外设备箱内，

MTBF（平均无故障时间）：不少于 100,000 小时"

803-1-8	视频千兆以太网交换机

"模块化结构

24 个 10/1000/1000 Base TX 端口，8 个千兆 SFP Combo 可选端口

设备支持堆叠，并且支持堆叠冗余，背板带宽不少于 380G；

支持工业以太环网功能，环网自愈时间小于 5ms；

支持 IP、VLAN 和多播路由；

IP 路由协议支持 RIP v1/v2，OSPF v1/v2；

支持 3 层多播协议，PIM-DM 和 PIM-SM，DVMRP,IGMP v1/v2/v3；

支持 VRRP 虚拟冗余路由协议；

支持 LLDP 链路层发现协议和网络管理软件用于自动绘制拓扑和批量设备管理；

支持 802.1s MSTP 多生成树和 802.1w RSTP 快速生成树协议实现网络冗余；

支持 512 个 VLAN 组，GVRP/GMRP 和 protocol VLAN；

支持 802.3ad LACP 静态聚合协议，支持最多6 个聚合组，单播和多播负载平衡；

支持 IEEE802.1x Port-Based 认证，RADIUS 和 TACACS client，SSH，SSL，TLS，端口绑定 实现安全管理。"

803-2-10	信息发布交换机

"模块化结构

24 个 10/1000/1000 Base TX 端口，8 个千兆 SFP Combo 可选端口

设备支持堆叠，并且支持堆叠冗余，背板带宽不少于380G；

支持工业以太环网功能，环网自愈时间小于 5ms；

支持 IP 、VLAN 和多播路由；

IP 路由协议支持 RIP v1/v2 ，OSPF v1/v2；

支持 3 层多播协议，PIM-DM 和 PIM-SM ，DVMRP,IGMPv1/v2/v3；

支持 VRRP 虚拟冗余路由协议；

支持 LLDP 链路层发现协议和网络管理软件用于自动绘制拓扑和批量设备管理；

支持 802.1s MSTP 多生成树和 802.1w RSTP 快速生成树协议实现网络冗余；

支持 512 个 VLAN 组，GVRP/GMRP 和 protocol VLAN；

支持 802.3ad LACP 静态聚合协议，支持最多6 个聚合组，单播和多播负载平衡；

支持 IEEE802.1x Port-Based  认证，RADIUS 和 TACACS client ，SSH ，SSL，TLS ，端口绑定 实现安全管理。"

803-2-12	视频千兆以太网交换机

"模块化结构

24 个 10/1000/1000 Base TX 端口，8 个千兆 SFP Combo 可选端口

设备支持堆叠，并且支持堆叠冗余，背板带宽不少于380G；

支持工业以太环网功能，环网自愈时间小于 5ms；

支持 IP 、VLAN 和多播路由；

IP 路由协议支持 RIP v1/v2 ，OSPF v1/v2；

支持 3 层多播协议，PIM-DM 和 PIM-SM ，DVMRP,IGMPv1/v2/v3；

支持 VRRP 虚拟冗余路由协议；

支持 LLDP 链路层发现协议和网络管理软件用于自动绘制拓扑和批量设备管理；

支持 802.1s MSTP 多生成树和 802.1w RSTP 快速生成树协议实现网络冗余；

支持 512 个 VLAN 组，GVRP/GMRP 和 protocol VLAN；

支持 802.3ad LACP 静态聚合协议，支持最多6 个聚合组，单播和多播负载平衡；

支持 IEEE802.1x Port-Based  认证，RADIUS 和 TACACS client ，SSH ，SSL，TLS ，端口绑定 实现安全管理。"

803-3-17	三层以太网交换机

"机架式结构；

交换引擎支持冗余配置，除去交换引擎之外业务板槽位不少于 3 个；

交换容量不少于 480G，包转发能力不少于 274Mpps；

支持电源模块冗余配置；

配置不少于 12 个 SFP 光纤接口；

支持 ARP Proxy、DHCP Relay、DHCP Server、静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、IS-IS、BGPv4、  OSPF/IS-IS/BGP GR、等价路由、策略路由、路由策略等路由协议；

支持组播、支持多种规则的 ACL 和 Qos 策略；

支持基于端口、协议、子网的 VLAN 划分、SuperVLAN、PVLAN、Multicast VLAN+等特性；"

803-3-18	路由器

"有较大的数据包的转发处理能力，扩展性较强，配置相应的千兆路由接口，上联省监控中心。 具体参数须满足以下条件：

插槽数： ≥4

包转发速率： ≥170Kpps

内存： ≥256M

接口：GE 端口≥2

支持：E1、FE、GE、

内置硬件加密加速

IP 安全性（IPSec）

SSL VPN （高级加密标准[AES]

三重数字加密标准 [3DES]、DES

多协议标签交换 [MPLS]

状态防火墙保护、动态入侵防御（入侵防御系统 [IPS]）和 URL 过滤支持。

网络准入控制 （NAC）

动态多点 VPN （DMVPN）

支持语音网关（可接入语音模块）

话音及视频型 VPN （V3PN）等应用。

支持 IGMP 组播协议"

803-3-21	视频千兆以太网交换机

"模块化结构

24 个 10/1000/1000 Base TX 端口，8 个千兆 SFP Combo 可选端口

设备支持堆叠，并且支持堆叠冗余，背板带宽不少于 380G；

支持工业以太环网功能，环网自愈时间小于 5ms；

支持 IP、VLAN 和多播路由；

IP 路由协议支持 RIP v1/v2，OSPF v1/v2；

支持 3 层多播协议，PIM-DM 和 PIM-SM，DVMRP,IGMP v1/v2/v3；

支持 VRRP 虚拟冗余路由协议；

支持 LLDP 链路层发现协议和网络管理软件用于自动绘制拓扑和批量设备管理；

支持 802.1s MSTP 多生成树和 802.1w RSTP 快速生成树协议实现网络冗余；

支持 512 个 VLAN 组，GVRP/GMRP 和 protocol VLAN；

支持 802.3ad LACP 静态聚合协议，支持最多6 个聚合组，单播和多播负载平衡；

支持 IEEE802.1x Port-Based 认证，RADIUS 和 TACACS client，SSH，SSL，TLS，端口绑定 实现安全管理。"

803-8-5	千兆以太网交换机

工业千兆网管冗余型以太网交换机

业务端口：3 个千兆以太网端口，100/1000BaseSFP 光纤模块，2 个用于构建基于 G.8032 的 Erps 的千兆冗余网络，1 个留作上行链路的千兆端口。

6 个 10/100Base-TX 以太网端口，内置光保护模块

支持基于 G.8032 的 Erps 标准环网协议（自愈时间＜20ms），RSTP/STP 和 MSTP 网络冗余

IGMP Snooping 和 GMRP 过滤组播封包

支持 Port-based VLAN，IEEE 802.1Q VLAN 和 GVRP 协议，简易网络规划

支持 QoS（IEEE802.1p/1Q）和 TOS/DiffServ，增加网络稳定性

支持链路聚合，或端口聚合（Trunking）功能，允许在网络节点之间建立多链路冗余通道

支持 SNMPv3，HTTPS 和 SSH，加强网络安全性

支持 SNMPv1/v2c/v3 不同等级的网络管理协议

采用RMON 有效提升网络监测和预测能力

支持带宽管理，确保网络稳定性

支持端口安全保护机制

电源或端口故障可通过继电器输出报警

支持掉电报警(IPA)功能

广播风暴保护

工作温度-40～ 75 °C（宽温型号）

工作湿度 5～95%（无凝露）

电源需求  输入电压：12/24/48 VDC（9.6 ~ 60 VDC）或 220 VAC 双冗余输入

光纤接口：1000BaseSFP 插槽

RJ45 端口：10/100BaseT（X） 自动侦测 控制口：RS-232

机械特性：金属外壳，IP40 防护等级，采用航空及端子式电源接头

采用优质防雷器件，防雷击，可抗感应高压，防浪涌等

外型尺寸：导轨式，可安装于户外设备箱内，

MTBF（平均无故障时间）：不少于 100,000 小时

801-2-17	收费广场交换机（2光口+24电口）

"具备双工和半双工转换及 SMON 全局网管监控；

端口数：24 个 1000M 以太网接口，2 个双介质 1000M 上联光口及光模块；

内存： ≥64M

整机背板交换≥32Gbps

包转发率≥6.5Mpps

l MAC 支持≥8K

支持 Voice VLAN"

801-3-13	站前治超广场交换机（数据）（2光口+24电口）

≥24个100/1000M自适应端口，支持VLAN功能，带2个以上光接口

801-3-14	站前治超广场交换机（图像）（2光口+24电口）

≥24个100/1000M自适应端口，支持VLAN功能，带2个以上光接口

801-4-6	三层以太网交换机（4千兆光口+24千兆电口）

"千兆三层交换机，交换容量≥598Gbps，包转发率≥252Mpps；

接口： ≥24 个 10/100/1000Base-T 自适应以太网端口，4 个 SFP 接口，配置两个万兆光 模块（接收费站二层交换机），两个千兆光模块（接收费广场千兆交换机和局端工业交 换机）；

支持 SDN/Openflow，支持端口汇聚，支持 OSPF 等动态路由协议；

支持 VPPR，支持 IGMPSnooping、MLDSnooping，支持对端口接收报文的速率和发送报文 的速率进行限制，最小粒度为 8Kbps。支持 vxlan 二层、vxlan 三层协议 ;支持 IEEE 802.1ae 技术；

支持 VLAN 功能，支持 4K 个符合 IEEE 802.1Q 标准的 VLAN，支持基于端口的 VLAN 和基 于协议的 VLAN；

支持全双工，支持 IEEE802.3x 流控（全双工），支持背压式流控（半双工）；

支持 IPv4 和 IPv6 的三层路由功能；

MAC 地址表：16K，地址自学习，IEEE 802.1D 标准，支持静态 MAC 地址 1K；

支持流量控制（Flow Control），支持服务质量（QoS）,生成树协议支持，广播风暴控 制，802.1x 认证支持，支持端口汇聚，镜像支持等；

工作温度：-5℃~45℃;

工作湿度：5%～95%。"

801-5-8	收费三层视频以太网交换机（4光口+24电口）

"≥24 个千兆电口+4 个千兆 SFP 插槽，包含 2 个光模块，传输距离大于 10km。能够与站 级交换机组成 2 芯环网保护，可网管。

应支持三层交换功能，能够将环网端口与业务端口区分，将环网端口划为独立的广播域， 彻底杜绝环网上的网络风暴。

任意的两个端口可用于组成自愈环网并同时支持多个独立的自愈环。冗余网络切换时间 不大于 50ms。

背板带宽不小于 50Gbps。

支持 STP（IEEE802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）和 MSTP（IEEE 802.1s）协议。

支持多种管理方式：WEB、Console、SNMP、Telnet。"

801-5-9	收费广场二层视频以太网交换机（2光口+24电口）

≥24个100/1000M自适应端口，支持VLAN功能，带2个以上光接口

801-12-11	三层以太网交换机

"≥24个100/1000M自适应端口，支持VLAN功能，带4个光接口、光终端盒、接头盒、尾纤、光纤连接器及附

件，千兆光模块满配"

801-17-1-g	工业以太网交换机（4千兆光口+24千兆电口）

"➢≥24 个千兆电口+4 个千兆 SFP 插槽，包含 2 个光模块，传输距离大于 10km。能够与站级 交换机组成 2 芯环网保护，可网管。

➢任意的两个端口可用于组成自愈环网并同时支持多个独立的自愈环。冗余网络切换时间不 大于 50ms。

➢背板带宽不小于 50Gbps。

➢支持 STP（IEEE802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）和 MSTP（IEEE 802.1s）协议。 ➢支持多种管理方式：WEB、Console、SNMP、Telnet。"

802-1-6-e	工业以太网交换机

≥6个GE光口，24个电口

802-6-2-a	二层以太网交换机(48个10/100Mbps端口）

"至少48个10/lOOMbps端口，支持lOM/lOOM自适应及全双工／半双工自动调协功能。

自动适应MDI/MDIX模式，具有2个可用于远距离光纤连接的100/lOOOBASE-FX端口，

连接距离2公里，具有可增加光纤模块功能。具有IEEE802.3x流量控制功能，交流电

源输入：100-240VAC, 50-60Hz内置通用电源。运行温度：0℃-5 0°C，相对湿度

5%-95%，无凝结。通过FCC A级、CE A级、VCCI A级、C-Tick A级、BSMI A级电磁辐

射(EMI）认证。通过UL(UL1950）安全认证"

802-6-2-b	三层以太网交换机(24个内置10/100Mbps端口；支持冗余电源；8.8Gbps交换架构）

"24个内置10/100Mbps端口；支持冗余电源；8.8Gbps交换架构；所有双绞线端口支持

MDI/MDIX上连端口自适应；支持RIP-1, RIP-2, OSPF路由协议，DVMRP，PIM Dense

mode组播路由协议；支持802.10 VLAN,GMRP三层组播，支持IGvP侦听支持IGMP侦

听，802.1x优先级队列，端口镜像；支持多层ACL和以大网交换机Qos控制；管理员

定义的端口安全性；802.1x端口接入控制：每端口带宽控制；广播风暴控制：

802.3x流量控制;支持兼容的802,1d生成树和802.1w快速生成树，以使用冗余备份桥接路径；支持SNMPv.1，v.2c,v.3网络管理，支特RMON"