803-3-2	防火墙

"标准机架设备，配置双冗余电源，硬件平台架构，配置万兆（SFP+）接口数量≥2，配置千兆 电口数量≥24，配备 500GB 硬盘。

性能要求：整机吞吐量≥20Gbps，应用层吞吐量≥6Gbps，并发连接数≥400 万，每秒新建连 接数≥10 万。

功能要求：配置防火墙、应用特征、防病毒、入侵防御、URL、IPSECVPN 等功能；具备独立的 入侵防护漏洞规则特征库；

质保服务要求：含三年软硬件维保服务，包括病毒库及入侵规则库三年免费升级服务。

出厂前进行黑白盒测试。

3.7.2.13 准入控制系统

2U 机箱，≥1 个串口，≥4 个千兆电口，≥2TB SATA 硬盘，冗余电源，整机吞吐量≥2Gbps， 支持 3000 终端以下环境。

支持有线、无线基于应用协议准入方式，准入配置支持保护服务器区域、例外终端等灵活的 配置方式。

支持基于应用协议的访问控制，并提供灵活的访客控制列表。

支持基于受控域的入网流程配置，区分有线和无线网络，能够针对有线和无线网络分别采用 有客户端和无客户端方式准入。

支持旁路终端准入部署方式，避免串行设备部署单点故障；支持哑终端设备入网控制。

支持终端安全检查失败本地 ACL 隔离机制，可基于协议、特定端口、端口范围、特定地址、 IP 范围、URL 来控制终端访问权限，从而无需操作交换机达到终端网络控制目的，实现细粒 度的访问控制管理，支持不同终端修复区域定义。

支持 802.1X 认证技术上基于终端快速认证，与终端管理客户端联动无需输入账号快速入网， 避免重复输入账号口令。

含三年标准软硬件维保服务。

上述所有功能需要提供远程或者现场演示。

出厂前进行黑白盒测试。"

803-3-4	终端准入控制系统

"2U 机箱，≥1 个串口，≥4 个千兆电口，≥2TB SATA 硬盘，冗余电源，整机吞吐量≥2Gbps， 支持 3000 终端以下环境。

支持有线、无线基于应用协议准入方式，准入配置支持保护服务器区域、例外终端等灵活的 配置方式。

支持基于应用协议的访问控制，并提供灵活的访客控制列表。

支持基于受控域的入网流程配置，区分有线和无线网络，能够针对有线和无线网络分别采用 有客户端和无客户端方式准入。

支持旁路终端准入部署方式，避免串行设备部署单点故障；支持哑终端设备入网控制。

支持终端安全检查失败本地 ACL 隔离机制，可基于协议、特定端口、端口范围、特定地址、 IP 范围、URL 来控制终端访问权限，从而无需操作交换机达到终端网络控制目的，实现细粒 度的访问控制管理，支持不同终端修复区域定义。

支持 802.1X 认证技术上基于终端快速认证，与终端管理客户端联动无需输入账号快速入网， 避免重复输入账号口令。

含三年标准软硬件维保服务。

上述所有功能需要提供远程或者现场演示。

出厂前进行黑白盒测试。"

803-3-5	日志审计服务器	与省内其他分公司视频上云配置一致

803-3-6	堡垒机	与省内其他分公司视频上云配置一致

803-3-7	防病毒软件	与省内其他分公司视频上云配置一致

803-3-8	安全加固防护	与省内其他分公司视频上云配置一致

803-3-9	入网安全监测	与省内其他分公司视频上云配置一致

801-16-1-a	防火墙

"标准机架设备,配置双冗余电源,硬件平台架构，配置万兆（SFP+）接口数量≥2，配置千兆电口数量≥24，

配备500GB硬盘。整机吞吐量≥20Gbps，应用层吞吐量≥6Gbps，并发连接数≥400万，每秒新建连接数≥10

万。配置防火墙、应用特征、防病毒、入侵防御、 URL、IPSEC VPN 等功能；具备独立的入侵防护漏洞规则

特征库；含三年软硬件维保服务，包括病毒库及入侵规则库三年免费升级服务。"

801-16-1-b	防火墙集中管理分析

"日志处理速度≥40000EPS；最大支持200台防火墙管理（自带80台防火墙管理授权），1U机箱，冗余电源，

标准配置2个10/100/1000M自适应电口，存储：150G SSD+2T SATA*3（RAID5），包含三年硬件维修服务"

801-16-1-c	安全隔离网闸

"采用“2+1”系统架构，即由两个主机系统和一个隔离交换专用硬件组成；内外网主机系统分别具有独立的

网络口、管理口、HA口（热备口）。系统吞吐量≥350Mbp；并发连接数≥4万。 含三年软硬件维保服务"

801-16-1-d	防病毒软件（服务器）

"PC端的病毒，木马检测及查杀，修补系统漏洞；支持Windows XP/VISTA/WIN7/WIN8/WIN10，也可扩展其它操

作系统平台和其它功能。含三年病毒库升级服务。"

801-16-1-f	堡垒机

"标准化一体设备，千兆电口≥2，授权节点≥200个。1T存储空间、支持80图形并发、200字符类并发。含三

年软硬件维保服务。"

801-16-1-g	终端准入控制系统

"机架式软硬一体设备，自带冗余电源；具有Raid功能；千兆电口≥4个，配置独立的管理接口。含三年软硬

件维保服务"

801-16-1-h	防病毒软件服务器

"含硬件服务器一台、配置满足终端安全管理系统分级管理需求。Windwos Server操作系统进行病毒查杀，提

供主动防御系统防护等功能。系统默认支持WIN2003/WIN2008/WIN2012/，含三年升级服务。"

801-16-1-i	监测预警与态势感知系统

"2*GE流量监听电口、2*10GE流量监听光口、2*GE管理电口、20TBSATA存储硬盘，1*DB9Console接口。流量采

集性能≥1Gb，包括威胁情报升级、告警分析、爆破行为分析、web攻击的行为分析、数据库攻击行为分析、

恶意邮件行为分析。""含三年产品标准软硬件维保服务，含三年威胁情报更新服务"

801-16-1-j	日志审计

"标准化一体设备，千兆电口≥2，授权节点≥200 个。

性能要求： 日志采集能力：6000 条/秒以上，自带本地存储功能，物理磁盘空间≥8TB。

功能要求：支持市面主流安全设备、网络设备、中间件、服务器、数据库、操作系统日志数 据采集。支持主动、被动相结合的数据采集方式；支持 Telnet、Syslog、SNMPTrap、Netflow、 JDBC、SSH、WMI、FTP、SFTP、SCP 文件等进行数据采集；支持通过 Agent 采集日志数据。支持 日志数据采集实时展示。支持日志归一化处理，将不同设备所产生的不同格式的难以理解的日志 数据进行统一格式化处理；支持海量原始日志加密压缩存储。

质保服务要求：含三年软硬件维保服务。"

801-16-1-k	入网安全监测

"机架式软硬一体设备，自带冗余电源；具有 Raid 功能；千兆电口≥4 个，配置独立的管理 接口。

功能要求：基于主动和被动信息采集技术，智能采集设备（IP/MAC）信息、路由信息、身份 信息、主机名、操作系统、位置信息、流量信息等。基于设备画像技术，智能识别网络拓扑、设 备的类型、设备厂家、设备状态（新设备/在线设备/离线设备）、设备之间的连接关系等，支持 对 PC 设备、网络设备、移动设备、IoT 设备（含视频终端等）设备类型和厂家的识别。根据终 端类型、用户身份、接入位置分配网络访问权限，根据设备安全指数实施控制，通知事件中心 （SOC/SIEM），阻止威胁扩散，保护全网安全。

质保服务要求：含三年软硬件维保服务。"

801-16-2-a	防火墙

"标准机架设备，配置双冗余电源，硬件平台架构，千兆电口≥8 个，千兆光口≥2 个，配备 500GB 硬盘。

性能要求：整机吞吐量≥6Gbps，应用层吞吐量≥1Gbps，并发连接数≥150 万，每秒新建连 接数≥4.5 万。

功能要求：配置防火墙、应用特征、防病毒、入侵防御、URL、IPSECVPN 等功能；具备独立 的入侵防护漏洞规则特征库；

质保服务要求：含三年软硬件维保服务，包括病毒库及入侵规则库三年免费升级服务。"

801-16-2-b	防病毒软件（服务器）

"PC端的病毒，木马检测及查杀，修补系统漏洞；支持Windows XP/VISTA/WIN7/WIN8/WIN10，也可扩展其它操

作系统平台和其它功能。含三年病毒库升级服务。Windwos Server操作系统进行病毒，木马查杀，具有主动

防护等功能。系统默认支持WIN2003/WIN2008/WIN2012/，含三年病毒库升级服务。"

801-16-3-a	防病毒软件

"Windwos Server操作系统进行病毒，木马查杀，具有主动防护等功能。系统默认支持

WIN2003/WIN2008/WIN2012/，含三年病毒库升级服务。"