803-4-1-c	交通诱导系统模块

交通诱导厂家提供

803-8-4	黄闪灯

"1） 智能诱导单元

车辆通过检测模块：红外检测

红外检测光束有效距离：30 米

红外检测光束发射方法：调制发射。

红外检测光束冗余：双冗余

红外检测光束波段：近红外

2） 无线通信模块

无线数据链单节点覆盖半径：500 米

无线通讯载频频率：2.4GHz

组态冗余：诱导区域内抗损毁配置

有无线接续方式：

A、与系统外设备：网关

B、与系统内接续：广播+点对点通信

阈值控制：基于能见度的参数化策略控制 (≥500 米；500 米～400 米；400 米～300 米； ≤300 米）；

远程控制：基于上位机的控制指令或网页设置；

优先顺序：远程控制、能见度仪本地控制；

3） 引导灯光系统

警示模块亮度（红色）： ≥300CD～7000CD

提示模块亮度（黄色）： ≥200CD～6500CD

警示发光体面积： ≥120 毫米×160 毫米

提示发光体面积： ≥120 毫米×160 毫米

闪烁策略：红色 3 种（常亮、每秒闪烁一次、每秒闪烁两次、每两秒闪烁一次，默认常亮）、 黄色 3 种（常亮、每秒闪烁一次、每秒闪烁两次、每两秒闪烁一次，默认每秒闪烁一次）

智能雾区引导系统同步：采用区域内组网的广播+点对点方式。

尾迹显示距离：默认 3 组，可选 2～4 组；

尾迹显示策略：固定尾迹距离（默认）；固定尾迹时间（参数化）。"

803-10-1	诱导灯

"1） 智能诱导单元

车辆通过检测模块：红外检测

红外检测光束有效距离：30 米

红外检测光束发射方法：调制发射。

红外检测光束冗余：双冗余

红外检测光束波段：近红外

2） 无线通信模块

无线数据链单节点覆盖半径：500 米

无线通讯载频频率：2.4GHz

组态冗余：诱导区域内抗损毁配置

有无线接续方式：

A、与系统外设备：网关

B、与系统内接续：广播+点对点通信

阈值控制：基于能见度的参数化策略控制 (≥500 米；500 米～400 米；400 米～300 米； ≤300 米）；

远程控制：基于上位机的控制指令或网页设置；

优先顺序：远程控制、能见度仪本地控制；

3） 引导灯光系统

警示模块亮度（红色）： ≥300CD～7000CD

提示模块亮度（黄色）： ≥200CD～6500CD

警示发光体面积： ≥120 毫米×160 毫米

提示发光体面积： ≥120 毫米×160 毫米

闪烁策略：红色 3 种（常亮、每秒闪烁一次、每秒闪烁两次、每两秒闪烁一次，默认常亮）、 黄色 3 种（常亮、每秒闪烁一次、每秒闪烁两次、每两秒闪烁一次，默认每秒闪烁一次）

智能雾区引导系统同步：采用区域内组网的广播+点对点方式。

尾迹显示距离：默认 3 组，可选 2～4 组；

尾迹显示策略：固定尾迹距离（默认）；固定尾迹时间（参数化）。"

803-10-2	主机

"嵌入式 Linux，无风扇设计，适合室外环境使用；

标配硬盘 2TB，3.5""SATA 硬盘接口≥4 个，每个 SATA 接口可支持最大 6TB 容量硬盘；

10M/100M 自适应 RJ45 接口≥16 个、10M/100M/1000M 自适应 RJ45 接口≥2 个；

具有 2 个 2 个 USB 2.0 接口、4 路报警输入接口、4 路报警输出接口、1 个 DC12V 输出接口、1 个 DC5V 输出接口、1 个 eSATA 接口；

可输出DC12V 和 DC5V 电压给外置设备进行供电；

功耗≤20 瓦（不含硬盘）；

工作电压：直流 12V。"

803-10-3	能见度传感器

"4） 能见度监测系统 光学指标：

散射角覆盖：39o～51o 前散射

峰值波长： 870nm

带宽：100nm

光谱响应度： 最大响应在 870nm，0.65 A/W 测量指标：

测量范围： 5m～3km

测量精度： ±2%

仪器一致性：≤±4%

更新间隔： 30 秒

线性动态量程： 3000：14） 能见度监测系统 光学指标：

散射角覆盖：39o～51o 前散射

峰值波长： 870nm

带宽：100nm

光谱响应度： 最大响应在 870nm，0.65 A/W 测量指标：

测量范围： 5m～3km

测量精度： ±2%

仪器一致性：≤±4%

更新间隔： 30 秒

线性动态量程： 3000：1"

803-10-4	管理软件

厂家提供配套