801-1-5	手动栏杆机

不锈钢材质，手动栏杆的悬臂长度覆盖收费车道，机械装置，安装在车道入口，用于表示车道的开放和关闭

801-1-6	雾灯（LED光源）

"超高亮LED显示，显示直径200mm；可视距离≥500米；可频闪50次/分；电源：AC220V±15%，50Hz；功率：

＜10W"

801-1-12	费额信息显示屏（含通行信号灯、声光报警器）

"（3）费额信息显示屏（含通行灯及声光报警器）  采用点阵式显示屏，双色（红绿）表贴 LED 显示； ➢应符合 GB/T 27879 的要求。

➢像素数量 96 行×192 列，每个像素由一红一绿构成；

➢显示亮度≥1500cd/m2 ，可显示不少于 4 行 8 列汉字，内置 24×24 点阵 GB2132 一级汉字

字库、图文格式任意显示，字体大小可调，显示方式可上下、左右滚屏显示； ➢控制多达 10 万点像素；

➢含立柱，不锈钢机箱防护等级：IP65； ➢能适应户外环境全天候运行；

➢可视距离：＞20m；

➢带红绿通行灯，外尺寸：265×265mm，显示尺寸：210×210mm，红色与绿色 LED 管数量分 别不应低于 81 与 73 颗，单颗亮度分别不应低于 3000mcd 与 4500mcd，LED 管直径为 5mm，

由红色的“X”与绿色的“ ↓ ”符号显示禁行与通行。 ➢具有黄闪声光报警功能；

➢通讯接口：RS232/485 标准接口；

➢工作电压：AC220×（1±15%）V/50×（1±2%）Hz ➢ MTBF： ≥15，000 小时，MTTR：＜0.5 小时"

801-1-14	雨棚LED显示屏

显示车道功能和运行状态

801-1-17	雨棚信号灯

车道背向（单个）

801-2-4	手动栏杆机

不锈钢材质，手动栏杆的悬臂长度覆盖收费车道，机械装置，安装在车道入口，用于表示车道的开放和关闭

801-2-5	雾灯（LED光源）

"超高亮LED显示，显示直径200mm；可视距离≥500米；可频闪50次/分；电源：AC220V±15%，50Hz；功率：

＜10W"

801-2-7	费额信息显示屏（含通行信号灯、声光报警器）

"（3）费额信息显示屏（含通行灯及声光报警器）

采用点阵式显示屏，双色（红绿）表贴 LED 显示； ➢应符合 GB/T 27879 的要求。

➢像素数量 96 行×192 列，每个像素由一红一绿构成；

➢显示亮度≥1500cd/m2 ，可显示不少于 4 行 8 列汉字，内置 24×24 点阵 GB2132 一级汉字

字库、图文格式任意显示，字体大小可调，显示方式可上下、左右滚屏显示； ➢控制多达 10 万点像素；

➢含立柱，不锈钢机箱防护等级：IP65； ➢能适应户外环境全天候运行；

➢可视距离：＞20m；

➢带红绿通行灯，外尺寸：265×265mm，显示尺寸：210×210mm，红色与绿色 LED 管数量分 别不应低于 81 与 73 颗，单颗亮度分别不应低于 3000mcd 与 4500mcd，LED 管直径为 5mm，

由红色的“X”与绿色的“ ↓ ”符号显示禁行与通行。 ➢具有黄闪声光报警功能；

➢通讯接口：RS232/485 标准接口；

➢工作电压：AC220×（1±15%）V/50×（1±2%）Hz ➢ MTBF： ≥15，000 小时，MTTR：＜0.5 小时"

801-2-9	雨棚LED显示屏

显示车道功能和运行状态

801-2-10	雨棚信号灯

车道背向（单个）

801-2-15	雾灯同步控制器

雾灯厂家配套

801-3-6	通行信号灯

显示屏含

801-3-8	手动栏杆机

不锈钢材质，手动栏杆的悬臂长度覆盖收费车道，机械装置，安装在车道入口，用于表示车道的开放和关闭

801-3-9	称重信息显示屏	"

（3）费额信息显示屏（含通行灯及声光报警器）  采用点阵式显示屏，双色（红绿）表贴 LED 显示；

➢应符合 GB/T 27879 的要求。

➢像素数量 96 行×192 列，每个像素由一红一绿构成，同时应支持 4 行 14 列汉字显示；

➢显示亮度≥1500cd/m2 ，可显示不少于 4 行 8 列汉字，内置 24×24 点阵 GB2132 一级汉字

字库、图文格式任意显示，字体大小可调，显示方式可上下、左右滚屏显示； ➢控制多达 10 万点像素；

➢含立柱，不锈钢机箱防护等级：IP65； ➢能适应户外环境全天候运行；

➢可视距离：＞20m；

➢带红绿通行灯，外尺寸：265×265mm，显示尺寸：210×210mm，红色与绿色 LED 管数量分 别不应低于 81 与 73 颗，单颗亮度分别不应低于 3000mcd 与 4500mcd，LED 管直径为 5mm，

由红色的“X”与绿色的“ ↓ ”符号显示禁行与通行。 ➢具有黄闪声光报警功能；

➢通讯接口：RS232/485 标准接口；

➢工作电压：AC220×（1±15%）V/50×（1±2%）Hz ➢ MTBF： ≥15，000 小时，MTTR：＜0.5 小时"

801-12-4	称重信息显示屏

同收费车道