801-1-8	轴组秤台（普通车道）（含线圈及车辆检测器、称台基础、轮轴检测器凹槽、室外机箱、防雷器、防尘防滑套件、标定费等）

"轴组秤台尺寸： 秤台宽≥3.4m，秤台长≥4.2m（普通车道）； 秤台宽≥4.2m，秤台长≥4.2m（超宽车道）；

额定称量：60t（三联轴组）

最大安全过载：200%FS

动态称重精度：误差≤±0.5%，国标 1 级（匀速 0~20Km/h）

基础形式：浅坑式

使用寿命：大于 300 万车次

可检测车辆轴数：＞60

工作方式：220V AC（-15%，+10%），50Hz±2%

传感器防护等级：IP68

工作电源：交流 220V AC（-15%～+10%），频率 50Hz±2%

称重平台两侧加装防尘板带、两端加装防尘海绵橡胶，并与专用连接件与称体及基础合 理连接，形成有效的防尘系统，避免粉尘落入基坑

秤体表面的车辆行驶区域（通道部分）铺设防滑花纹钢板"

801-1-9	轴组秤台（超宽车道）（含线圈及车辆检测器、称台基础、轮轴检测器凹槽、室外机箱、防雷器、防尘防滑套件、标定费等）

"轴组秤台尺寸： 秤台宽≥3.4m，秤台长≥4.2m（普通车道）； 秤台宽≥4.2m，秤台长≥4.2m（超宽车道）；

额定称量：60t（三联轴组）

最大安全过载：200%FS

动态称重精度：误差≤±0.5%，国标 1 级（匀速 0~20Km/h）

基础形式：浅坑式

使用寿命：大于 300 万车次

可检测车辆轴数：＞60

工作方式：220V AC（-15%，+10%），50Hz±2%

传感器防护等级：IP68

工作电源：交流 220V AC（-15%～+10%），频率 50Hz±2%

称重平台两侧加装防尘板带、两端加装防尘海绵橡胶，并与专用连接件与称体及基础合 理连接，形成有效的防尘系统，避免粉尘落入基坑

秤体表面的车辆行驶区域（通道部分）铺设防滑花纹钢板"

801-1-10	光栅分车器

"分离判断正确率 99.5%以上；

光栅红外发射管距路面最高高度：400mm～1600mm，在此范围内，最小分辨物尺寸不小于 30mm；

分离的最小间距应该不大于200mm；

故障自动报警；

防护等级：IP65；

使用寿命：8 年以上。"

801-1-11	轮轴识别器

"能够正确分辨轮胎胎数，对总重 5T 以上的车辆要求判断准确度达到98%以上，由 16 路得应 变力传感器组成；轮胎（轴）识别器的长度与称重平台适应，普通车道检测宽度≥1100mm，超宽 车道检测宽度≥1500mm，故障自动报警。

防护等级：IP67；

使用寿命：8 年以上。

平均无故障工作时间不小于 20000 小时"

801-3-2	轴组秤台（超宽车道）

"◆轴组秤台

轴组秤台尺寸： 秤台宽≥3.4m，秤台长≥4.2m（普通车道）； 秤台宽≥4.2m，秤台长≥4.2m（超宽车道）；

额定称量：60t（三联轴组）

最大安全过载：200%FS

动态称重精度：误差≤±0.5%，国标 1 级（匀速 0~20Km/h）

基础形式：浅坑式

使用寿命：大于 300 万车次

可检测车辆轴数：＞60

工作方式：220V AC（-15%，+10%），50Hz±2%

传感器防护等级：IP68

工作电源：交流 220V AC（-15%～+10%），频率 50Hz±2%

称重平台两侧加装防尘板带、两端加装防尘海绵橡胶，并与专用连接件与称体及基础合 理连接，形成有效的防尘系统，避免粉尘落入基坑

秤体表面的车辆行驶区域（通道部分）铺设防滑花纹钢板"

801-3-4	光栅分车器

"分离判断正确率 99.5%以上；

光栅红外发射管距路面最高高度：400mm～1600mm，在此范围内，最小分辨物尺寸不小于 30mm；

分离的最小间距应该不大于200mm；

故障自动报警；

防护等级：IP65；

使用寿命：8 年以上。"

801-3-5	轮轴识别器

"能够正确分辨轮胎胎数，对总重 5T 以上的车辆要求判断准确度达到98%以上，由 16 路得应 变力传感器组成；轮胎（轴）识别器的长度与称重平台适应，普通车道检测宽度≥1100mm，超宽 车道检测宽度≥1500mm，故障自动报警。

防护等级：IP67；

使用寿命：8 年以上。

平均无故障工作时间不小于 20000 小时"

801-12-5	轴组秤台（普通车道）

同收费车道

801-12-6	轴组秤台（超宽车道）

同收费车道

801-12-7	光栅分车器

同收费车道

801-12-8	轮轴识别器

同收费车道