801-1-16	电子标签读写器（RSU）（含立柱、支架）

"采用二代天线，OBU定位精度O.lm；载波频率:信道1，5.830GHz，信道2，5.840GHz；带宽： ＜5MHz；频率

容限：±lO×10-6；最大等效全向辐射功率:≤+33dBm；RSU接收灵敏度：≤-50dBm；典型交易时间：≤

230ms (PBOC 电子钱包)；平均无故障时间：≥50000h；

1）天线

ETC 天线及控制设备(RSU) 应符合 GB/T 20851-2007 《电子收费专用短程通信》系列国家 标准、交通部《收费公路联网收费技术要求》、《收费公路联网电子不停车收费技术要求》标准 规范。

➢ETC 天线及控制设备(RSU) 应具有通过上位机接口进行免拆卸在线程序和应用更新的功 能。

➢RSU 应内置至少 4 个符合 ISO/IEC 7816 标准的 PSAM 卡槽，并同时包含符合要求的 PSAM 卡。

➢提供应用层服务原语接口、通讯协议和设备调用动态库。 ➢采用二代天线，OBU 定位精度 O.lm。

➢载波频率:信道 1，5.830GHz，信道 2 ，5.840GHz。 ➢带宽： ＜5MHz。

➢频率容限： ±lO×10-6。

➢最大等效全向辐射功率: ≤+33dBm。 ➢杂散发射:

≤-36dBm/100kHz (30～1000MHz)。

≤-40dBm/1MHz(2400～2483 .5MHz)。 ≤-40dBm/1MHz(3400～3530MHz)。

≤-33dBm/100kHz(5725～5850MHz)。 ≤-30dBm/1MHz(其它 1～20GHz)。

➢邻道泄漏功率比:30dB。

➢天线半功率角:水平面半功率波瓣宽度小于 38 °。 ➢垂直面半功率波瓣宽度小于 45 °。

➢调制方式: ASK。 ➢编码方式: FMO。

➢位速率: Downlink:256Kbps Uplink: 512Kbps。 ➢位时钟精度:土 100X 10-6。

➢RSU 接收灵敏度：≤-50dBm。

➢位误码率(B.E.R.)：<10X 10-6。

➢典型交易时间：≤230ms (PBOC 电子钱包)。 ➢平均无故障时间： ≥50000h。

2）天线控制器

与收费车道天线设备配套。

3）安装方式：悬臂式，安装高度不小于 5.5 米。"

801-2-8	电子标签读写器（RSU）（含立柱、支架）

"采用二代天线，OBU定位精度O.lm；载波频率:信道1，5.830GHz，信道2，5.840GHz；带宽： ＜5MHz；频率

容限：±lO×10-6；最大等效全向辐射功率:≤+33dBm；RSU接收灵敏度：≤-50dBm；典型交易时间：≤

230ms (PBOC 电子钱包)；平均无故障时间：≥50000h；

1）天线

ETC 天线及控制设备(RSU) 应符合 GB/T 20851-2007 《电子收费专用短程通信》系列国家 标准、交通部《收费公路联网收费技术要求》、《收费公路联网电子不停车收费技术要求》标准 规范。

➢ETC 天线及控制设备(RSU) 应具有通过上位机接口进行免拆卸在线程序和应用更新的功 能。

➢RSU 应内置至少 4 个符合 ISO/IEC 7816 标准的 PSAM 卡槽，并同时包含符合要求的 PSAM 卡。

➢提供应用层服务原语接口、通讯协议和设备调用动态库。 ➢采用二代天线，OBU 定位精度 O.lm。

➢载波频率:信道 1，5.830GHz，信道 2 ，5.840GHz。 ➢带宽： ＜5MHz。

➢频率容限： ±lO×10-6。

➢最大等效全向辐射功率: ≤+33dBm。 ➢杂散发射:

≤-36dBm/100kHz (30～1000MHz)。

≤-40dBm/1MHz(2400～2483 .5MHz)。 ≤-40dBm/1MHz(3400～3530MHz)。

≤-33dBm/100kHz(5725～5850MHz)。 ≤-30dBm/1MHz(其它 1～20GHz)。

➢邻道泄漏功率比:30dB。

➢天线半功率角:水平面半功率波瓣宽度小于 38 °。 ➢垂直面半功率波瓣宽度小于 45 °。

➢调制方式: ASK。 ➢编码方式: FMO。

➢位速率: Downlink:256Kbps Uplink: 512Kbps。 ➢位时钟精度:土 100X 10-6。

➢RSU 接收灵敏度：≤-50dBm。

➢位误码率(B.E.R.)：<10X 10-6。

➢典型交易时间：≤230ms (PBOC 电子钱包)。 ➢平均无故障时间： ≥50000h。

2）天线控制器

与收费车道天线设备配套。

3）安装方式：悬臂式，安装高度不小于 5.5 米。"

801-3-10	电子标签读写器（RSU）

"采用二代天线，OBU定位精度O.lm；载波频率:信道1，5.830GHz，信道2，5.840GHz；带宽： ＜5MHz；频率

容限：±lO×10-6；最大等效全向辐射功率:≤+33dBm；RSU接收灵敏度：≤-50dBm；典型交易时间：≤

230ms (PBOC 电子钱包)；平均无故障时间：≥50000h；

1）天线

ETC 天线及控制设备(RSU) 应符合 GB/T 20851-2007 《电子收费专用短程通信》系列国家 标准、交通部《收费公路联网收费技术要求》、《收费公路联网电子不停车收费技术要求》标准 规范。

➢ETC 天线及控制设备(RSU) 应具有通过上位机接口进行免拆卸在线程序和应用更新的功 能。

➢RSU 应内置至少 4 个符合 ISO/IEC 7816 标准的 PSAM 卡槽，并同时包含符合要求的 PSAM 卡。

➢提供应用层服务原语接口、通讯协议和设备调用动态库。 ➢采用二代天线，OBU 定位精度 O.lm。

➢载波频率:信道 1，5.830GHz，信道 2 ，5.840GHz。 ➢带宽： ＜5MHz。

➢频率容限： ±lO×10-6。

➢最大等效全向辐射功率: ≤+33dBm。 ➢杂散发射:

≤-36dBm/100kHz (30～1000MHz)。

≤-40dBm/1MHz(2400～2483 .5MHz)。 ≤-40dBm/1MHz(3400～3530MHz)。

≤-33dBm/100kHz(5725～5850MHz)。 ≤-30dBm/1MHz(其它 1～20GHz)。

➢邻道泄漏功率比:30dB。

➢天线半功率角:水平面半功率波瓣宽度小于 38 °。 ➢垂直面半功率波瓣宽度小于 45 °。

➢调制方式: ASK。 ➢编码方式: FMO。

➢位速率: Downlink:256Kbps Uplink: 512Kbps。 ➢位时钟精度:土 100X 10-6。

➢RSU 接收灵敏度：≤-50dBm。

➢位误码率(B.E.R.)：<10X 10-6。

➢典型交易时间：≤230ms (PBOC 电子钱包)。 ➢平均无故障时间： ≥50000h。

2）天线控制器

与收费车道天线设备配套。

3）安装方式：悬臂式，安装高度不小于 5.5 米。"

801-12-9	电子标签读写器（RSU）

同收费车道

801-15-3	安装支架及配套设施

含

801-15-4	电子标签读写器（RSU）

同车道

801-17-1-b	RSU（含PCI/PCI-E密码卡、安装支架）

"1）RSU

路侧单元（RSU）需符合《电子收费专用短程通信》（GB/T20851.1-2007～GB/T20851.5-2007）

等相关国家标准，除此之外，还必须满足以下技术要求： ➢路侧单元应支持以太网通信方式。

➢路侧单元支持远程控制功能，具备远程在线程序升级功能。

➢支持设备自检功能，可精确诊断设备内部主要部件的运行情况。

➢RSU 应支持与多个 OBU 并发通信，天线发射功率（ e.i.r.p） ≤+33dBm。 ➢路侧设备的免维护寿命应不低于 70,000 小时。

➢路侧设备应提供必要的防雷击措施和浪涌电流吸收装置；RSU 天线和控制器均采用三级防 雷防静电技术，可耐 4kV 雷击浪涌、8kV 静电干扰，保证设备抗电磁干扰能力。

2）天线

➢天线半功率波瓣宽度，水平面＜ 25 ° , 垂直面＜55 °。

➢接收灵敏度：≤-95dBm 。 ➢支持 PSAM 、PCI 密码卡。 ➢PSAM 卡插槽数量： ≥ 8。

➢具备快速处理能力，尽量缩短处理时间，加解密运算宜采用 PCI 密码卡。 ➢具备远程工作参数调整、状态监控、免拆卸程序在线更新的功能。

➢具备发射功率、工作信道、接收状态、PSAM 卡/PCI 密码卡状态等主要器件和功能的状态 自检功能，便于故障快速处理。

➢具备交流和直流两种供电方式；交流供电电压及适应范围：AC220V 土 20%。直流供电电压 及适应范围：DC24V 土 10%。

➢功耗：≤30W／台。

➢颜色宜与 ETC 门架协调一致，体积小巧，外形美观。"

801-17-4-b	RSU	"1）RSU

路侧单元（RSU）需符合《电子收费专用短程通信》（GB/T20851.1-2007～GB/T20851.5-2007）

等相关国家标准，除此之外，还必须满足以下技术要求： ➢路侧单元应支持以太网通信方式。

➢路侧单元支持远程控制功能，具备远程在线程序升级功能。

➢支持设备自检功能，可精确诊断设备内部主要部件的运行情况。

➢RSU 应支持与多个 OBU 并发通信，天线发射功率（ e.i.r.p） ≤+33dBm。 ➢路侧设备的免维护寿命应不低于 70,000 小时。

➢路侧设备应提供必要的防雷击措施和浪涌电流吸收装置；RSU 天线和控制器均采用三级防 雷防静电技术，可耐 4kV 雷击浪涌、8kV 静电干扰，保证设备抗电磁干扰能力。

2）天线

➢天线半功率波瓣宽度，水平面＜ 25 ° , 垂直面＜55 °。

➢接收灵敏度：≤-95dBm 。 ➢支持 PSAM 、PCI 密码卡。 ➢PSAM 卡插槽数量： ≥ 8。

➢具备快速处理能力，尽量缩短处理时间，加解密运算宜采用 PCI 密码卡。 ➢具备远程工作参数调整、状态监控、免拆卸程序在线更新的功能。

➢具备发射功率、工作信道、接收状态、PSAM 卡/PCI 密码卡状态等主要器件和功能的状态 自检功能，便于故障快速处理。

➢具备交流和直流两种供电方式；交流供电电压及适应范围：AC220V 土 20%。直流供电电压 及适应范围：DC24V 土 10%。

➢功耗：≤30W／台。

➢颜色宜与 ETC 门架协调一致，体积小巧，外形美观。"