801-1-15	PSAM卡

符合吉林省要求

801-1-20	小型验钞机

银行专用

801-1-21	票据打印机

"24 针点阵式打印机

打印速度：＞100 字符/秒

打印头寿命：20000 万字符

MTBF≧10000 小时

色带：专用卡式色带

支持蓝牙连接

支持二维码打印"

801-1-22	移动支付扫码终端

"Android8.0 及以上操作系统，CPU 主频不低于 1.8GHz；

内存不低于 2GB，存储不低于 32GB；

屏幕分辨率不低于 1920*1080，不少于 1 个摄像头，像素不低于 800 万；

至少支持 1 个 PSAM 卡卡槽，1 个 SIM 卡卡槽，支持 4G 全网通及蓝牙，禁用 WIFI 功能；

电池容量不低于 4000mAh；

支持 5.8GHz DSRC 微波通信，符合 GB/T20851-2007 系列标准，支持 13.56MHz RFID 通信， 符合 ISO 1443Type-A 非接触式 IC 卡通信标准及 ISO 7816 接触式 IC 卡通信协议。"

801-2-13	PSAM卡

符合吉林省要求

801-2-14	分线盒（≥16口）

16口分线盒

801-2-16	移动式收费终端

"横向扫码方式下二维码识读距离宜为 10～150cm

纵向扫码方式下二维码识读距离宜为80～220cm

MTBF 不应低于 10000h

设备使用寿命应大于 100000h

设备电源模块应支持 AC220V (±10%）的电源输入

工作温度：-35℃~+55℃ , 工作相对湿度：4%～100%

设备防护等级不低于 IP65"

801-3-11	PSAM卡

符合吉林省要求

801-4-9	北斗授时设备（自带电源模块（AC220V/DC24V））

"每收费站配置一套北斗定位与授时设备，与 ETC 门架系统共用。

BD2-B1、GPS-L1 定位、授时。

支持标准的 NTP、SNTP 等网络对时协议。

DC6-24V 供电。

捕获灵敏度：≤-148dBm。

通道数：99 个捕获通道，33 个跟踪通道。

PPS 授时精度：≤1us。

授时精度：≤1s（卫星失锁 24 小时内）。

NTP 授时精度：1～10ms。"

801-4-12	外置式刻录机

18X DVD刻录机

801-4-13	CPC卡

适用于吉林省

801-4-14	CPC卡箱

适用于吉林省

801-4-15	PSAM卡

满足吉林省使用需求

801-4-20	精密空调（总制冷量12.5kW）

总冷量12.5kW

801-4-21	PSAM卡专用授权设备（含软件及授权服务器）

含软件及授权服务器

801-7-3	视频电缆（HDMI）

15米

801-7-13	接地汇流排

801-7-15	亭内穿线子管（PVC管，信号、电力分设）

801-7-16	室内阻燃线槽（150×80mm，信号、电力分设）

801-7-17	安装辅材

801-11-5	事件记录仪（含存储卡,存储时间不少于6个月）

警用执法记录仪

801-17-1-c	PSAM卡

符合吉林省要求

801-17-1-n	移动式柴油发电机（10KVA）

10kva发电机

801-17-2-h	聚氨酯管箱（聚氨酯材料，电缆过桥保护，100×80mm）

100×80mm

801-17-2-i	镀锌钢管（2×φ89×4）

2根φ89×4

801-17-2-l	光电缆标识桩

801-17-2-n	金属线槽（200mm×100mm）