801-5-4	一体化车型识别仪

"（2）一体化车型识别仪

➢侧方摄像机 ∶500 万像素 1/2.8""CMOS；有效像素 2592×1944；定焦，焦距 6mm； 自动/ 手动快门，7µs～40ms，步进 7µs；

➢车身全景摄像机 :500 万像素 1/2.8"" CMOS；有效像素 2592×1944；定焦，焦距 1.6mm （鱼眼）；自动/手动快门、3μs～20ms，步进 3μs；

➢摄像机通用参数 : 镜头接口 :M12；最低照度 :彩色 0.006Lux@（F1.4，AGC ON） ;白平 衡: 自动/手动；强光抑制 :支持;宽动态 :数字宽动态;降噪; 数字降噪；

➢视频参数 :视频压缩标准 :H.265/H.264  Profile；视频码率 : 512Kbps～16Mbps;视频 帧率 : 25fps.H.265/H.264；最大图像尺寸 : 1080P（1920×1080）；图像设置 :曝光时间、曝 光控制、增益、白平衡等 自动调节;码流 :1080P@ 25fps（默认）/720P@ 25fps，码率可设；

➢功能参数 :车辆捕获率; ≥ 99%；车辆分离准确率 :≥ 99.5%；客货区分准确率 :≥ 98%； 车牌正确识别率 :≥ 98%(须提供第三方检测报告)；车型识别准确率 : ≥ 98%(须提供第三方检 测报告)；轴数识别准确率 : ≥ 98%;轮数识别准确率 :≥ 98%(须提供第三方检测报告);车牌与 车型匹配率 :≥ 99%；可识别的车牌类型 :可识别符合""GA36-1992""、""GA36.1-2001""、""GA36-2007""  标准的民用车牌照和""2012 式""军车牌照、武警车牌照的汉字、字母、数字、颜色等信息；输出 信息 :车头大图、车尾大图、车身全景图、不少于 5 秒的视频、车牌彩色小图、车牌二值图、车 牌结果文本、附加信息文本等；

➢接口 : 网口：2 个 100/1000M 自适应 RJ45；I/O 输入： 1 个 抓拍触发（车头摄像机使 用）;I/O 输出 : 1 个 外接继电器使用;RS-485 :1 个 串行接口；网络协议 :支持多种网络协议， 包括 TCP/IP、UDP、HTTP、NTP、RTSP 协议等。

➢常规参数 :供电 : AC 220V，50Hz；功耗 :≤ 160W；平均无故障时间 MTBF : ≥ 30000 小 时，平均修复时间 MTTIR：≤ 90 秒，环境 :温度-20℃~+60℃ , 气压 86Kpa～106Kpa，湿度 20%~ 90%（无凝结）； 外壳防护等级 IP66(提供检测报告 GB/T4208-2017)。"