801-9-1	普通双向亭（含空调、操作台、椅子、空开等）

"（2）普通收费亭

收费亭安装在收费岛电缆槽上方，结构外观尺寸等与智慧型收费亭保持一致，主要技术要求 如下：

收费亭外表面材料应选用彩钢板制造，钢板厚度 d＞1.8mm，单向亭采用后门形式，双向 亭采用侧开门形式，收费亭前方设有观察前窗。收费亭左侧应设有方便收费员收费的推

拉窗，窗子应牢固、可靠、美观、滑动灵活；

收费亭内装饰面与外壳间应装有隔热保温材料；

收费亭内除吸顶灯外，亭内前方应设有镜前灯形式的壁灯，工作环境照度在 120～150lux 的要求，亭内顶灯开关应设在门口便于操作处；

收费亭内所有照明、供电设备的电源线走线均应采取暗线形式，应保证亭内整洁；

收费亭内地板采用防静电地板；

所有门窗的玻璃安装均应加橡胶密封条；

收费亭内配置双制壁挂机空调。"

801-9-2	普通单向亭（含空调、操作台、椅子、空开等）

"（2）普通收费亭

收费亭安装在收费岛电缆槽上方，结构外观尺寸等与智慧型收费亭保持一致，主要技术要求 如下：

收费亭外表面材料应选用彩钢板制造，钢板厚度 d＞1.8mm，单向亭采用后门形式，双向 亭采用侧开门形式，收费亭前方设有观察前窗。收费亭左侧应设有方便收费员收费的推

拉窗，窗子应牢固、可靠、美观、滑动灵活；

收费亭内装饰面与外壳间应装有隔热保温材料；

收费亭内除吸顶灯外，亭内前方应设有镜前灯形式的壁灯，工作环境照度在 120～150lux 的要求，亭内顶灯开关应设在门口便于操作处；

收费亭内所有照明、供电设备的电源线走线均应采取暗线形式，应保证亭内整洁；

收费亭内地板采用防静电地板；

所有门窗的玻璃安装均应加橡胶密封条；

收费亭内配置双制壁挂机空调。"

801-9-3	智慧型单向亭（含空调、操作台、椅子、空开等,ETC/MTC混合车道配置）	"（1）智慧收费亭

收费亭安装在收费岛电缆槽上方，主要技术要求如下： Ø 结构方式：采用框架结构拼装组成

Ø 主框架钢板厚度：3.0mm Ø 外封板钢板厚度：1.5mm

Ø 内封板材质：采用普通木质封板

Ø 亭壁内层材料：保温隔热防火材料

自动门窗：

Ø 开关方式：有全手动与手自一体可选；

Ø 收费窗口配置：手动窗口带手动锁，手自一体带自动锁；

Ø 通行门配置：手动门配机械锁，手自一体配“机械+自动电磁锁”与密码门禁。 Ø 自动门系统

Ø 电压：DC24V

Ø 最大功率：40W

Ø 传动方式：步进电机+同步皮带滑台

Ø 开关门自动模式：支持

Ø 开关门手动模式：支持

Ø 自动开关门时间：3 秒±0.5 秒

Ø 防撞夹功能：支持

自动窗系统：

Ø 电压：DC24V

Ø 最大功率：40W

Ø 传动方式：步进电机+同步皮带滑台 Ø 开关门自动模式：支持

Ø 开关门手动模式：支持

Ø 自动开关门时间：3 秒±0.5 秒

Ø 防撞夹功能：支持 Ø 门禁系统

Ø 电压：DC12V

Ø 最大功率：1.2W Ø 密码更改：支持

Ø 刷卡距离：1-15CM

Ø 增加/删除用户：支持 Ø 用户容量：1000 个

真空双层钢化玻璃：

Ø 采用普通白透双层真空钢化玻璃,不含防紫外线和红外线功能 集顶中央空调:

Ø 电压：220VAC

Ø 制冷-制冷量：3500W

Ø 制冷-额定电流：6.1A  Ø 制冷-额定功率：1320W Ø 制热-制热量：3800W

Ø 制热-额定电流：5.8A  Ø 制热-额定功率：1260W

Ø 室内机-循环风量：520m³/h

Ø 最大输入电流：8.4A  Ø 最大输入功率：1810W LED 照明：

亭内照明采用低功耗的航空照明模式，可根据不同天气而进行亮度调节。 Ø 电压：DC24V

Ø 白光灯最大功率：60W Ø 背景灯最大功率：85W

Ø 自动开关灯功能，可手动调节各个亮度级别设置

腿部加热系统：

Ø 加热终端模块数量：一对 2 套；

Ø 安装位置：安装设置在收费亭内的两个侧边； Ø 发热方式：PTC 安全加热模块

Ø 电压：220VAC Ø 功率：200W*2

Ø 自动控制模式：支持

Ø 安装方式：亭内壁嵌入式

市电配电系统：

Ø 安装方式：亭内嵌入式

Ø 总开关数量：1 个

Ø 供电路数：11 路

Ø 防雷模块：3 级   地暖系统技术参数：

Ø 发热地暖线：21.6m、400W

Ø 控制器（含温控探头）：S430PE

Ø 电压：110VAC—220VAC

Ø 最大功率：460W

Ø 控温范围：5—35℃ Ø 外限温值：5—90℃

Ø 测温方式：内外置 NTC 温度传感器 Ø 温度开关偏差：0.5—50℃可调

Ø 环境温度：-5—50℃ Ø 控温精度： ±0.5℃  智能中控系统：

亭内的灯光、门窗、空调、新风等均采用智能控制调节，带 4G、WIFI、有线网络、多媒体 系统，对设备进行集中控制和远程管理。

Ø 工作电压：DC24V

Ø 液晶屏尺寸：12.1 寸 16:10 Ø 亭内通讯接口：WIFI

Ø 开放接口：两个以太网接口、两个 USB、一个 4G 手机卡接口、两个 RS232 Ø 工作湿度：10－90%RH

Ø 平均无故障时间MTBF：5000 小时。

Ø 平均故障恢复时间MTTR：<0.5 小时。 Ø 工作温度：-20～65℃。

Ø 操作方式：液晶触摸操作

Ø 控制终端类型：灯光、门窗、空调、新风、背景音乐等 Ø 机箱防护：IP56。"