802-2-1-a	IP语音交换机（含软件、机柜及底座，包括与专网接通调试）

"初装容量1000门，SIP信令，NO.7信令，10M/100M以太网接口，含机柜、底座、连接

缆线、话务台、计费终端、维护台

①接口要求

语音交换设备（含程控交换机、语音软交换系统）之间的中继接口均为光纤数字通道，接口为

2048kb/s 数字接口。信号方式采用中国 NO.7 信令。2048kbit/s 数字中继接口 A 符合 ITU-T G.703、

G.704、G.705、G.732 和 Q.512 标准。

语音软交换系统应支持 10Mbps/100Mbps 自适应接口，本地维护管理接口可以采用 RS-232 接

口，或 10BaseT 和/或 100BaseT 自适应接口，与网管中心的接口采用 10BaseT 和/或 100BaseT 接

口。

接入网关（AG:能够实现用户侧语音、传真信号到分组网络媒体信息的转换，用户侧接入的用

户可以是：POTS 接入、ISDN BRI 和 PRI 接入。

②协议要求

软交换设备与各种媒体网关之间的协议建议采用 SIP 协议。

SS7/IP 协议主要用于信令网关与软交换设备设备之间。

软交换设备之间可以采用 SIP 进行互通。

软交换设备应支持 ISUP，可选支持 TUP。

软交换设备应支持 ISDN DSSI 协议与中继媒体网关进行互连。

③功能要求

须提供窄带接口实现与 PSTN 和传统 PBX（Private Branch Exchange）的互联互通，支持 SS7、

PRA、R2 和 FXO/FXS。

提供分组中继实现交换设备之间的互联互通，支持 SIP 协议。

提供分组协议实现分组终端设备的接入，支持 SIP、H.248 等 VoIP 控制协议，支持 RTP

（Real-time Transport Protocol）等 VoIP 传输协议，支持 T.30、T.38 传真协议。

支持 Telnet、TFTP（Trivial File Transfer Protocol）等协议，可方便地接入远端网管系统

和进行系统加载。

支持 SNTP（Simple Network Time Protocol）协议。

内嵌语音会议系统，融合了传统交换、软交换、语音网关的功能。

丰富的嵌入式 IVR（Interaction Voice Response）资源，实现友好语音提示和二次拨号。

支持 TDM（Time Division Multiplex）交换、TDM-IP 交换和纯 IP 交换。

支持多种编解码、防抖动缓存、回声抑制、静音压缩、舒适噪声生成、自动增益、

丢包补偿，为语音和视频的高质量传送提供保证。

支持分布式架构、集中式管理。"

802-2-3-a	普通电话机（含适配器、配线等）

符合部委相关标准

802-2-14	IAD设备

"①接口要求

IAD 应支持模拟电话 Z 接口，其模拟电话 Z 接口应符合《YDN065-1997》。

IAD 网络侧至少应有一个 10M 或 100M Base-T 以太网接口。

对于 10Base-T 以太网接口，应符合标准 IEEE802.3。

对于 100Base-T 以太网接口，应符合标准 IEEE802.3u。

网口维护接口：IAD 应能利用以太网口，通过 Telnet、网页或网管的方式进行数据配置、加载

等维护操作。该网口建议直接利用设备的上行以太网口来实现。其中 IAD 必须支持网管方式。

②IAD 基本要求

IAD 能够接受软交换的命令进行各类事件侦测，检测用户线实际状态，并上报软交换。

IAD 能够根据软交换的指示，向用户放送各种信号音和铃流，包括振铃音、回铃音、忙音；或

者在媒体资源服务器的配合下，向用户放送各种音源及通知音。

IAD 能够根据软交换的指令，对呼叫的接续过程进行控制，包括建立、释放、保持等功能。

IAD 能根据软交换的指令，释放任何已建立的连接所占用的及预留的所有资源。能够响应软交

换命令，及时准确检测到资源的状态变化，上报资源状态，能够统计资源的使用情况，根据软交换

的指令上报。

IAD 具有极性反转功能。

IAD 能主动上报故障出错事件。

(4)PCM 电话光端机的主要技术指标

①FXO、FXS 接口规范：

阻抗： 200Ω+680Ω||0.1μF

音频范围： 300Hz―3400Hz

压缩率： ITU G.711 中 A 律

环路电流： 25mA/路

②物理指标

长×宽×高：483mm×250mm ×44mm

净重：3Kg

③供电方式

电源模式：48V DC 或 220V AC 50Hz (外配适配器)

功耗：15W

④环境要求

温度：0℃～50℃

湿度：90%(35℃)无凝结"