802-9-1	光缆监测单元（监测通道数配置可选4-192路或更多）

"标准的19英寸总线插卡式机架，一个机框内集成光源、光开关、合波器；OTDR动态

范围≥45dB；监测设备测试波长：（1550±15）nm,（1625±15）nm,（1650±15）

nm；监测设备单框监测能力：设备监测通道数配置可选(4-192路或更多），并支持

平滑扩容；同时满足OTDR衰减盲区≤2m、事件盲区≤1m；光脉波宽度：支持脉冲宽

度最小值≤2.5ns，最大值≥20us，同时提供8种以上脉波宽度；设备输入采用直流

电源，需支持双路电源接入，互为冗余备份；监测设备工作温度范围：-25℃-55

℃；监测设备的平均故障间隔时间（MTBF）≥30年（40℃）"

802-9-2	光缆监测单元（监测通道数配置可选4-12路或更多）

设备监测通道数配置4-12路或更多；其余指标同上

802-9-3	WDM合波器

工作频率1310nm/1550nm

802-9-4	光纤监测管理平台

"网管系统采用C/S架构或B/S架构；网管系统采用UNIX、Linux、Windows等主流操作

系统和Oralce、SQL Server等数据库；具有光缆监测测试功能、系统管理功能、资

源管理功能、系统设备监测功能、告警管理功能、报表管理功能等；网管系统支持测试数据存储和统计分析，并呈现测试曲线及故障分析结论；支持GIS定位功能，可

集成GIS系统或与第三方GIS平台对接；系统具备监控系统、传输系统、接入系统统

一管理能力；系统能够对监测设备软件版本进行远程升级；系统支持批量导入巡检

离线测试数据(比如手持仪表.sor测试结果)，并进行展示、统计分析；系统支持北

向对接能力；网管系统支持告警信息北向接口上报，并且告警信息包含但不限于故

障位置、故障类型、故障原因、故障点的测量信息（衰减等）；系统支持手动、轮

询、外部触发测试能力；系统支持管理监测设备数目≥300台；对光缆监测测试结果

的历史数据，具有统计与分析功能；具备光纤监测端口与监测线路资源信息的绑定

或配对关系能力，保证监测线路维护便利"

802-9-7	光缆标定

"确定光缆里程与道路桩号的对应关系，需实际测量主线、上下立交匝道及进出站光缆的长度"