气象检测器（六要素）

型号：LMMS100-H

规格:直径约150mm, 高度约270mm，重量约1.5kg

工作电源:12—24VDC ±10%

通讯接口:RS485，双线连接，半双工

额定功率:24VDC ±10%＜4VA（无加热时）

工作温度:-50—70℃

工作湿度:0—100%RH

防护等级:IP66

加热功率:30VA  24VDC

温度

原理:NTC负温度系数

测量范围:-50—70℃

精度:±0.1℃

相对湿度

原理:电容式

测量范围:0—100%R.H.

精度:±0.1%相对湿度

降水强度

雨量计原理：压电式

分辨力 0.1mm/h

雨强覆盖 0-200mm/h,精准捕获降水数据

气压

原理:MEMS电容式

测量范围:300—1200百帕

精度:±0.3百帕

风向

原理:超声波

测量范围:0—360°

精度:±1°

分辨力:1°

风速

原理:超声波

测量范围:0—60m/s

精度:±0.1m/s

分辨力:0.1m/s