白临项目地脚螺栓、法兰盘统计表

一、收费系统

| 名称 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地脚螺栓 | ETC门架 | M30×1020mm(Q235) | 个 | 128=8×4×4 | 钢构件进行热浸锌处理，螺栓、螺母、拼接螺栓镀锌量350g/m2,其余均为600g/m2,防腐要求符合《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T18226-2015;钢管采用热轧无缝钢管，Q345B,负荷《结构用无缝钢管》GB/T8162-2018要求;焊接：满焊、坡口焊 | 螺栓：10.9S,螺帽：《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角头螺母、垫片技术》GB/T1231 |
| 法兰盘 |  | 厂家根据设计文件配置后经项目部确认 | 套 | 16=4×4 |  |  |
| 地脚螺栓 | 广场摄像机 | M30×1600mm | 个 | 48=6×8 | 热浸锌，地脚螺栓、螺帽镀锌量350g/m2;法兰盘镀锌量600g/m2; 钢材：《低合金高强度钢》（GB/T1591-2008中的Q345D）技术指标符合GB/T 6723-2008、GB/T6725-2008、GB/T 6728-2002的规定 | 高强度大六角螺帽，螺母符合GB6170-2000标准，双帽；螺栓、螺帽打印强度钢印 |
| 法兰盘 |  | 700×600×15mm | 套 | 8 |  |  |
| 地脚螺栓 | 收费岛L型门架 | M25×1300mm | 个 | 136=8×17 | 热浸锌，地脚螺栓、螺帽镀锌量350g/m2;法兰盘镀锌量600g/m2; 钢材：《低合金高强度钢》（GB/T1591-2008中的Q345D）技术指标符合GB/T 6723-2008、GB/T6725-2008、GB/T 6728-2002的规定 | 高强度大六角螺帽，螺母符合GB6170-2000标准，双帽；螺栓、螺帽打印强度钢印 |
| 法兰盘 |  | 600×600×20mm | 套 | 17 |  |  |
| 地脚螺栓 | 收费广场L型门架 | M25×900mm | 个 |  | 热浸锌，地脚螺栓、螺帽镀锌量350g/m2;法兰盘镀锌量600g/m2; 钢材：《低合金高强度钢》（GB/T1591-2008中的Q345D）技术指标符合GB/T 6723-2008、GB/T6725-2008、GB/T 6728-2002的规定 | 高强度大六角螺帽，螺母符合GB6170-2000标准，双帽；螺栓、螺帽打印强度钢印 |
| 法兰盘 |  | 600×600×20mm | 套 | 2 |  |  |

二、监控系统

| 名称 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地脚螺栓 | 摄像机 | M25×900mm | 根 | 424=8×53 | 热浸锌，地脚螺栓、螺帽镀锌量350g/m2;法兰盘镀锌量600g/m2; 钢材：《低合金高强度钢》（GB/T1591-2008中的Q345D）技术指标符合GB/T 6723-2008、GB/T6725-2008、GB/T 6728-2002的规定 | 高强度大六角螺帽，螺母符合GB6170-2000标准，双帽；螺栓、螺帽打印强度钢印 |
| 法兰盘 |  | 600×600×20mm | 套 | 53 |  |  |
| 地脚螺栓 | 限速标志 | M25×900mm | 根 | 80=8×10 | 热浸锌，地脚螺栓、螺帽镀锌量350g/m2;法兰盘镀锌量600g/m2; 钢材：《低合金高强度钢》（GB/T1591-2008中的Q345D）技术指标符合GB/T 6723-2008、GB/T6725-2008、GB/T 6728-2002的规定 | 高强度大六角螺帽，螺母符合GB6170-2000标准，双帽；螺栓、螺帽打印强度钢印 |
| 法兰盘 |  | 600×600×20mm | 套 | 10（清单14套，扣除桥上4套） |  |  |
| 地脚螺栓 | 悬臂情报板 | M33×1600mm | 根 | 216=12×18 | 热浸锌，地脚螺栓、螺帽镀锌量350g/m2;法兰盘镀锌量600g/m2; 钢材：《低合金高强度钢》（GB/T1591-2008中的Q345D）技术指标符合GB/T 6723-2008、GB/T6725-2008、GB/T 6728-2002的规定 | 高强度大六角螺帽，螺母符合GB6170-2000标准，双帽；螺栓、螺帽打印强度钢印 |
| 法兰盘 |  | 1000×1000×20mm | 套 | 18 |  |  |
| 地脚螺栓 | 洞外光强 | M30×1200mm | 根 | 80=8×10 | 热浸锌，地脚螺栓、螺帽镀锌量350g/m2;法兰盘镀锌量600g/m2; 钢材：《低合金高强度钢》（GB/T1591-2008中的Q345D）技术指标符合GB/T 6723-2008、GB/T6725-2008、GB/T 6728-2002的规定 | 高强度大六角螺帽，螺母符合GB6170-2000标准，双帽；螺栓、螺帽打印强度钢印 |
| 法兰盘 |  | 600×600×20mm | 套 | 10（清单14套，扣除桥上4套） |  |  |
| 地脚螺栓 | 交通信号灯 | M24×1600mm | 根 | 56=8×7 | 热浸锌，地脚螺栓、螺帽镀锌量350g/m2;法兰盘镀锌量600g/m2; 钢材：《低合金高强度钢》（GB/T1591-2008中的Q345D）技术指标符合GB/T 6723-2008、GB/T6725-2008、GB/T 6728-2002的规定 | 高强度大六角螺帽，螺母符合GB6170-2000标准，双帽；螺栓、螺帽打印强度钢印 |
| 法兰盘 |  | 600×600×20mm | 套 | 7（清单12套，扣除桥上5套） |  |  |
| 地脚螺栓 | 紧急电话 | M18×550mm | 根 | 64=4×16 | 热浸锌，地脚螺栓、螺帽镀锌量350g/m2;法兰盘镀锌量600g/m2; 钢材：《低合金高强度钢》（GB/T1591-2008中的Q345D）技术指标符合GB/T 6723-2008、GB/T6725-2008、GB/T 6728-2002的规定 | 高强度大六角螺帽，螺母符合GB6170-2000标准，双帽；螺栓、螺帽打印强度钢印 |
| 法兰盘 |  | 300×300×20mm | 套 | 16（清单20套，扣除桥上4套） |  |  |
| 地脚螺栓 | 路灯 | M20×1380mm | 根 | 340=4×85(路灯144，避险车道9，扣除桥上68） | 热浸锌，地脚螺栓、螺帽镀锌量350g/m2;法兰盘镀锌量600g/m2; 钢材：《低合金高强度钢》（GB/T1591-2008中的Q345D）技术指标符合GB/T 6723-2008、GB/T6725-2008、GB/T 6728-2002的规定 | 高强度大六角螺帽，螺母符合GB6170-2000标准，双帽；螺栓、螺帽打印强度钢印 |
| 法兰盘 |  | 350×350×16mm | 套 | 85(路灯144，避险车道9，扣除桥上68） |  |  |
| 地脚螺栓 | 摄像机、雷视一体机 | M24×900mm | 根 | =8× | 热浸锌，地脚螺栓、螺帽镀锌量350g/m2;法兰盘镀锌量600g/m2; 钢材：《低合金高强度钢》（GB/T1591-2008中的Q345D）技术指标符合GB/T 6723-2008、GB/T6725-2008、GB/T 6728-2002的规定 | 高强度大六角螺帽，螺母符合GB6170-2000标准，双帽；螺栓、螺帽打印强度钢印 |
| 法兰盘 |  | 600×600×20mm | 套 |  |  |  |
| 地脚螺栓 | 门架式情报板 | M32×1600mm | 根 | 20=20×1 | 热浸锌，地脚螺栓、螺帽镀锌量350g/m2;法兰盘镀锌量600g/m2; 钢材：《低合金高强度钢》（GB/T1591-2008中的Q345D）技术指标符合GB/T 6723-2008、GB/T6725-2008、GB/T 6728-2002的规定 | 高强度大六角螺帽，螺母符合GB6170-2000标准，双帽；螺栓、螺帽打印强度钢印 |
| 法兰盘 |  | 1050×1050×20mm | 套 | 1 |  |  |
| 地脚螺栓 | 停车余位 | M33×1600mm | 根 | 48=12×4 | 热浸锌，地脚螺栓、螺帽镀锌量350g/m2;法兰盘镀锌量600g/m2; 钢材：《低合金高强度钢》（GB/T1591-2008中的Q345D）技术指标符合GB/T 6723-2008、GB/T6725-2008、GB/T 6728-2002的规定 | 高强度大六角螺帽，螺母符合GB6170-2000标准，双帽；螺栓、螺帽打印强度钢印 |
| 法兰盘 |  | 1000×1000×20mm | 套 | 4 |  |  |
| 地脚螺栓 | 服务区信息标志 | M20×1000mm | 根 | 96=16×6 | 热浸锌，地脚螺栓、螺帽镀锌量350g/m2;法兰盘镀锌量600g/m2; 钢材：《低合金高强度钢》（GB/T1591-2008中的Q345D）技术指标符合GB/T 6723-2008、GB/T6725-20078、GB/T 6728-2002的规定 | 高强度大六角螺帽，螺母符合GB6170-2000标准，双帽；螺栓、螺帽打印强度钢印 |
| 法兰盘 |  | 650×650×20mm | 套 | 6=2×3 |  |  |
| 地脚螺栓 | 气象检测站、路面状况 | M24×900mm | 根 | 32=8×4 | 热浸锌，地脚螺栓、螺帽镀锌量350g/m2;法兰盘镀锌量600g/m2; 钢材：《低合金高强度钢》（GB/T1591-2008中的Q345D）技术指标符合GB/T 6723-2008、GB/T6725-2008、GB/T 6728-2002的规定 | 高强度大六角螺帽，螺母符合GB6170-2000标准，双帽；螺栓、螺帽打印强度钢印 |
| 法兰盘 |  | 600×600×20mm | 套 | 4（清单气象2、路面2） |  |  |
| 地脚螺栓 | 卡口摄像机 | M24×900mm | 根 | 72=8×9 | 热浸锌，地脚螺栓、螺帽镀锌量350g/m2;法兰盘镀锌量600g/m2; 钢材：《低合金高强度钢》（GB/T1591-2008中的Q345D）技术指标符合GB/T 6723-2008、GB/T6725-2008、GB/T 6728-2002的规定 | 高强度大六角螺帽，双帽；螺栓、螺帽打印强度钢印 |
| 法兰盘 |  | 600×600×20mm | 套 | 9 |  |  |
| 地脚螺栓 | 下位机 |  |  |  |  |  |
| 法兰盘 |  |  |  |  |  |  |
| 地脚螺栓 | L10m路口交通信号灯 | M30×1500mm | 根 | 6=6×1 | 钢材：Q235B,热浸锌，地脚螺栓、螺帽镀锌量350g/m2;法兰盘镀锌量600g/m2; | 高强度大六角螺帽，螺母符合GB6170-2000标准，双帽；螺栓、螺帽打印强度钢印 |
| 法兰盘 |  | 550×550×20mm | 套 | 1 |  |  |
| 地脚螺栓 | L6m路口交通信号灯 | M30×1285mm | 根 | 18=6×3 | 钢材：Q235B,热浸锌，地脚螺栓、螺帽镀锌量350g/m2;法兰盘镀锌量600g/m2; | 高强度大六角螺帽，螺母符合GB6170-2000标准，双帽；螺栓、螺帽打印强度钢印 |
| 法兰盘 |  | 550×550×20mm | 套 | 3 |  |  |
| 地脚螺栓 | 路口人行信号灯 | M16×600mm | 根 | 32=4×8 | 钢材：Q235B,热浸锌，地脚螺栓、螺帽镀锌量350g/m2;法兰盘镀锌量600g/m2; | 高强度大六角螺帽，螺母符合GB6170-2000标准，双帽；螺栓、螺帽打印强度钢印 |
| 法兰盘 |  | 300×300×20mm | 套 | 8 |  |  |

附件：设计文件《第七册第七分册、第三分册》