设备技术参数要求：

1、播控服务器

硬件参数：

5U机箱:

CPU:英特尔 Xeon(至强) w5-3435X；

内存:128G；

硬盘:4T SSD；

显卡:NVIDIA RTX 6000 Ada (48 GB/NIDIA)，NVIDIA P2200 (5GB/NIDIA)；

视频输出:4路8K

含显卡与系统分布式连接的HDMI 或其他适配的高清接口线缆

2、8K拼接器

1.输入接口：DP1.4×3，输出接口：HDMI2.0×12，6U机箱

2.单一输出口可实现16个图层同时显示，支持任意叠加，大小可任意设置。

3支持分组屏管理，可同时管理八组屏幕，每组屏幕相应的输出口分辨率可分别设定。

4.支持图层参数设置，包括图层画面截取、冻结、叠加、图层优先级、无极缩放、图层全屏和自适应接口全屏。

5.支持字幕叠加功能，单屏幕最大支持8个字幕，用户可设置字体大小、叠加位置、字体间距、滚动方向及滚动速度等参数。

6.支持视频输入接和输出接口的EDID管理，包括预设分辨率设置、自定义分辨率设置、EDID模板导入导出、高级时序设置。

7.采用 Web 端控制，操作实时响应，采用 1000M/100M 自适应网络接口，支持100个户同时访问。

8.内嵌B/S拼接器配置软件，无需安装应用程序，支持在Windows、MAC、麒麟（Kylin）、 iOS、 Android、 Linux操作系统环境下进行操作,轻松实现跨平台、跨系统的交互与访问控制。

9.设备采用纯硬件设计架构，无系统奔溃，病毒侵染，兼容性等问题，允许频繁开关机。

3、播控软件

软件功能：

1.不限画面数量同时播放；

2.支持添加本地文件作为资源播放，包含视频、音频、图片，Office；

3.支持字幕，图片序列，提词器，幻彩字，表格，模拟时钟，数字时钟，天气，正计时，倒计时，数字，本地截屏等小工具播放；

4.支持视频采集卡，NDI，SPOUT，网络流，网站等输入端播放；

5.具备屏幕管理功能，可根据需求将屏幕设置为不规则的形状，实现异形显示；

6.支持ffmpeg软件解码和DXVA硬件解码，有效降低CPU占有率；

7.支持主备，主从，主显，主控等多种联机方式；

8.支持投影校正融合及保存调用投影融合模板

9.支持周边设备发送控制指令，实现视频内容与外围设备的联动控制；

10.支持网络中控控制，实现移动端远程控制

11.支持MIDI时间吗发送与接收，实现声光电一体化控制；

12.内置视频转码工具，当视频格式、参数存在问题时直接快捷转码

13.预案式预编辑播控，可在不影响实时输出的情况下编辑预案

14.仿真式屏幕布局管理，显示口拆分、异形显示、任意布局所见即所得

15.特效叠加重塑素材，多种特效可任意组合

16.主备端输出实时同步，确保活动安全

17.支持工程编辑自动备份，防止现场意外导致工程重新编辑

- 分布式输入节点

- 分布式输入节点4K30    （803-11-8）

- 具体功能满足上述大屏系统总体要求