第1页共1页

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量 |
| 一 | 隧道外场设备 |  |  |  |
| 1 | 高清网络枪式遥控 摄像机 (含电源、防护罩 、摄像机、镜头、 云台、信号线、接 地引线以及电源线 等 ) | 400万星光级云台摄像机；不小于1/1.8"Progressive Scan CMOS;视频输出支持1920×1080@60fps,1280×720@60fps,水平解像力不 小于1100线；支持H.264、H.265、MJPEG、MJPEG-4视频编码标准；支持三码流同时输出；信噪比≥57dB,网络延时试验不大于120ms; 宽动态范围：105dB;彩色最低照度：0.001Lx,黑白0.00011x;摄像头最小焦距5mm-6mm,不小于40倍光学自动变倍；支持星光级、自 动聚焦、透雾、3D定位、守望、掉电记忆、巡航、方位显示、定时任务、音频报警、智能雨刷、区域测光；支持水平手控速度不小于 120°/S,垂直手控速度不小于40°/S。;支持360水平连续旋转，-40°~40°垂直旋转；2个报警输入/1个报警输出口，1个音频输入接 口，1个音频输出接口，1个CVBS模拟视频输出；支持255个预置位，支持16条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置；支持云台优先级 控制，RS485与网络可设置不同优先级；支持AC24V电源输入口，满足长时间在±35%电压波动电网中工作；最大功率不大于110W;支持- 40~70℃温度环境工作；支持GB28181协议，支持标准Onvif协议；支持IP66防尘防水等级，网口防雷达到±6KV;支持智能红外；在 10%丢包网络环境下图像效果良好；越界检测/区域入侵/进入区域/离开区域/徘徊检测/人员聚集/快速移动/停车检测/物品遗留/物品 搬移/人脸检测，当侦测到以上事件时可给出报警提示；支持DDNS功能，支持HTTPS访问，支持802.1x协议；支持basic、digest两种认 证模式设置，支持IP地址过滤，支持关闭telnet端口、web弱密码校验、错误登录抑制等安全访问机制。 | 套 | 4 |
| 2 | 高清彩色定焦摄像 机(含支架、防护 罩、电源、电源线 、设备箱接地引线 等 ) | 400万星光级1/1.8”CMOS超宽动态ICR日夜型枪型网络摄像机；传感器类型：1/1.8”Progressive Scan CMOS;最低照度：彩色 0.00021x,黑白0.0011x;快门：1/6~1/100000s;宽动态范围：120dB;视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG;帧率：2688*1250最大 30帧/秒；湿度小于95%(无凝结);电源供应：AC24V/DC12V/PoE(802.3af);AC24V±35%范围内变化时，摄像机正常工作；功耗： 14W MAX;信噪比≥60dB;支持宽动态自由设置；叠加的OSD可在屏幕中滚动显示，支持添加图片OSD,支持通过RS485接口叠加OSD。 镜头：自动光圈手动变焦红外镜头，焦距满足使用场景要求，CS接口，镜头光圈F1.5-DC自动光圈，水平视场角不低于29°~10.5°。 护罩：类型：室外护罩，支持风扇、加热；供电：AC24V(DC12V内置);防护等级IP67;支持温度：-40℃~+60℃,加热开：5℃±5 ℃,关：15℃±5℃(风扇同时运转),风扇开：45℃±5℃,关35℃±5℃;功耗：风扇：4W,加热：50W;电源：AC24V/3A。 | 套 | 12 |
| 3 | 存储服务器(含操 作软件、8块8TSATA 硬盘，电源、电源 线、安装辅材等) | 具有16个SATA盘位，接入带宽500Mbps,转发带宽500Mbps,存储带宽500Mbps,支持RTSP协议的媒体流，支持RTSP转国标流，支持云台 控制、配置云台预置位，单相机最大支持配置255个预置位；支持3D定位，守望位、变倍、变焦、锁定、解锁、雨刷、光圈、红外、加 热开关；支持云台预置位巡航、轨迹巡航，支持配置巡航计划；支持配置控制优先权；支持配置巡航路线、配置轨迹指令持续时间和预 置位停留时间，每个相机支持配置1个巡航计划；支持配置云台自动回归守望位时间，支持在C/S客户端上对视频监控界面创建辅屏，当 PC连接多个显示器时，可将辅屏拖动至其他显示器上，实现多屏幕查看视频，支持新增、修改、删除、查询电视墙资源；支持 1/3/4/6/7/8/9/10/13/16分屏；支持窗口开、关、漫游、叠加、放大、缩小、置顶、置底、分屏、全屏配置；支持配置场景；支持虚拟 LED;支持视频通道/解码拼控设备输入通道上墙和停止；支持单窗口轮切业务上电视墙；支持回放上墙下级平台的录像；支持解码拼控 设备的通道创建的电视墙，多解码器电视墙；支持一键绑定/解绑通道，支持配置视频通道的基本存储/存储计划增、删、改、查；支持 启停视频通道的存储计划/中心录像增、删、改、查；支持视频通道配置手动备份/计划备份增、删、改、查，支持查询用户对业务的操 作日志；支持诊断信息导出，支持周界报警(越界报警、区域入侵、进入区域、离开区域)事件检索支持周界报警(越界报警、区域入 侵、进入区域、离开区域)事件检索，功能模块包括：设备管理、存储配置、用户管理、基础配置、媒体配置、视频监控、电视墙、数 据统计、数据检索、报警配置等，支持接入并管理摄像机、硬盘录像机、IPSAN、门禁、显控设备、出入口设备、雷达设备、智能分析 设备、可视对讲设备、报警主机和访客设备。 | 台 | 1 |