管理服务器：

硬件配置：

- CPU：海光5440（主频2.5GHz，核数16）x2；

- 内存：32GB DDR5内存x2；

- 硬盘：480GB SATA SSD硬盘x2，配置Raid卡，缓存4GB，支持Raid0/1/5等

- 网卡：4口千兆电网卡x2；

- 电源：冗余交流电源，配置电源线

- 其他配件：配置标准服务器导轨

- 操作系统：配置麒麟操作系统

- 远程管理：支持实现远程KVM，支持远程安装操作系统及挂载操作系统镜像

- 设备含安装部署及3年质保

业务服务器：

硬件配置：

- CPU：海光5480（主频2.5GHz，核数32）x2；

- 内存：32GB DDR5内存x16；

- 硬盘：480GB SATA SSD硬盘x2，配置Raid卡，缓存4GB，支持Raid0/1/5等

- 网卡：4口千兆电网卡x2；

- 电源：冗余交流电源，配置电源线

- 其他配件：配置标准服务器导轨

- 操作系统：配置麒麟操作系统

- 远程管理：支持实现远程KVM，支持远程安装操作系统及挂载操作系统镜像

- 每台服务器配置2C服务器虚拟化软件永久授权，满足服务器虚拟化使用，需配置麒麟等国产化操作系统。虚拟化软件需支持创建、删除、开启、停止、暂停虚拟机等虚拟机生命周期管理操作、虚拟机性能监控，支持批量修改虚拟机的配置参数;

- 设备含安装部署及3年质保

存储阵列

硬件配置：

- 机架式主控机柜≥24盘位

- 配置控制器数量≥2

- CPU：国产cpu，主频≥2.0GHz，核数≥8；

- 缓存：≥256GB；

- 硬盘：960GB SSD 硬盘x4；2.4TB 10K SAS 硬盘x13；4TB 7.2K NLSAS 硬盘x8 ;

- 网卡：16 Gbps 接口x4;1Gbps iSCSI 接口≥8;10 Gbps iSCSI 接口x4；

- 电源：配置电源线

- 其他配件：配置标准导轨

- 支持RAID 0、1、5、6、10、50、60

- 支持FC SAN/IP SAN/NAS存储；

- 支持介质扫描功能，对数据完整性进行检查；

- 支持智能快照（包含快照策略设备）、远程复制（包含远程异步复制）；

- 支持双控双活；

- 制造商3年原厂维保和软件升级支持服务。