| 清单编号 | 品称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 810-2-g | 收费网块存储池--全闪 | 核心处理器采用国产处理器；总配置(3台)不少于136TB存储可用容量，配置存储管理软件等功能软件及license；每节点配置处理器数目≥2个；单台配置：≥2*480G SSD ≥24*3.84TB NVME SSD ，配置≥2个双口10G光口及光模块+1个4口千兆网卡。 |
| 810-2-h | 收费网块存储池-机械 | 核心处理器采用国产处理器；总配置(3台)不少于550TB存储可用容量，配置存储管理软件等功能软件及license；每节点配置处理器数目≥2个；单台配置：≥2*480G SSD ≥4*3.2TB NVME SSD ，配置≥360TB 7.2K HDD ，配置≥2个双口10G光口及光模块+1个4口千兆网卡。 |
| 810-4-g | 综合业务网块存储池-全闪 | 核心处理器采用国产处理器；总配置不少于410TB存储可用容量，配置存储管理软件等功能软件及license；每节点配置处理器数目≥2个；单台配置：≥ 2*480G SSD ≥24*7.68TB SSD ，配置≥2个双口10G光口及光模块+1个4口千兆网卡。 |
| 810-4-h | 综合业务网块存储池-机械 | 核心处理器采用国产处理器；总配置不少于1640TB存储可用容量，配置存储管理软件等功能软件及license；每节点配置处理器数目≥2个；单台配置：≥ 2*480G SSD ≥4*3.2TB NVME SSD ，配置≥576TB 7.2K HDD ，配置≥2个双口10G光口及光模块+1个4口千兆网卡。 |