高清车牌识别器 （收费车道）

应能记录通行车辆通过的全景特征图片和号牌图片，全景图片包含机动车前部（或后部）全貌、号牌、颜色、车型等信息，抓拍图片还应叠加车辆经过的收费站/收费车道或 ETC 门架编号、抓拍时间、车牌号、车型、行驶方向等信息。

自动、准确识别通行车辆车牌颜色和车牌号码（可识别汉字、字母、数字、颜色等信息）。 分辨率应不小于 300 万像素。

支持 JPEG、H.264、H.265 等多码流输出。

支持 RJ-45 10M/100M/1000M 自适应以太网接口或千兆光纤接口，以太网口数量不少于2 个。

支持在线升级，动态加载，期间业务不中断。

支持直流或交流电源输入、支持交流电源同步。

设备提供多个 I/O 触发输入，支持 I/O 和 RS485 触发抓拍。

设备提供 RS232 或 RS485 接口。

设备提供内置 eMMC 芯片或外置 SD/TF 卡接口，最大支持 64GB。

防护等级 IP65。

补光灯属于辅助抓拍设备，在夜间或外界条件光线不足时配合抓拍设备使用，参数要求如下表所示：

防护等级 IP65。

使用寿命≥50000h。

夜间补光采用 LED 补光装置时色温要求为 3000K～5500K，不影响驾驶员行车安全。 车牌图像识别准确率：在车速为 0～220km/h 的条件下，≥95%（分子为正确识别车牌的数量，分母为实际通行车辆总数，车牌缺失、污损、遮挡等人眼不能准确识别除外）。

工作温度：-40℃～+85℃。

含摄像机、闪光灯、处理单元、软件、线缆、视频防雷设备、电源防雷设备、数据防雷设备等整套车牌识别设备。

抓拍一体机（治超车道）

功能要求

（1）抓拍的车辆照片应清晰辨别机动车车型、车身颜色、号牌等基本特征;

（2）能自动识别“GA36—92”92 式牌照、“GA36.1—2001”（3）02 式牌照）标准民用

车牌照、新能源电动汽车专用牌照和97 式、04 式军用、新武警、港澳式等各种格式汽车号

牌;

（4）图片采用JPEG 编码,以JFIF 文件格式存储,压缩因子低于70;

（5）可叠加字符,主辅码流均具备自定义剪切区域功能;

（6）多码流视频输出:支持H.264、H.265、MJPEG 多种编码方式;

（7）根据不同抓拍角度,可实现对车头、车尾、车侧面图像的抓拍及超过5 秒钟的视频;

（8）具有开放的、通用的数据传输接口和传输协议。

性能指标要求

（1）符合GA/T497-2016、GA/T995—2012 和GA/T832—2014 的要求;

（2）摄相机抓拍图片分辨率不小于300 万像素;

（3）日间车辆号牌识别准确率不小于95％,夜间车辆号牌识别准确率不小于90％;

（4）日间车辆号牌颜色识别准确率不小于90％,夜间车辆号牌颜色识别准确率不小于

80％;

（5）车辆号牌种类识别准确率不小于95％;

（6）未悬挂号牌的识别率不小于80％;

（7）识别车辆行驶速度:对车速在0km/h～140km/h 范围的车辆进行识别;

（8）通信接口:RS232、RS485、以太网接口等多种实时传输接口;

（9）工作温度:-40℃～＋70℃,寒区使用时具备耐低温性能;

（10）工作湿度:20％～90％;

（11）防护等级:IP66;

（12）平均无故障时间:MTBF ≥30000h;

（13）平均修复时间:MTTR ≤30min;

（14）电磁兼容性:符合GB/T17626.11—2008。

含立柱、支架、化学锚栓等安装备品、抓拍单元防护、防雷接地、安装辅材及线缆、穿

线手孔等,

车牌识别器（ETC门架）

车牌图像识别设备具备以下功能：

（1）具备车牌图像识别功能。

（2）输出图片类型：全景图、车牌图、二值图。

（3）触发方式：视频触发、RS-485 触发、外部I/O 触发、网络触发。

（4）支持对工作状态监测的应答。

（5）支持补光灯同步补光。

（6）支持补光灯状态检测。

（7）支持断网时把本地存储。

（8）内嵌实时时钟，具备远程校时功能。

（9）含有电源、网络等接口防雷模块。

（10）支持车辆特征检测，如车身颜色、车辆品牌标志等。

车牌图像识别设备满足以下性能要求：

（1）图像颜色：彩色。

（2）像素：  300 万。

（3）抓拍图像及车牌识别时间：  0.1s。

（4）车辆捕获率:在车速为0-220krn/h 的条件下，  99.5%(分子为抓拍图像车辆数量，

分母为实际通行车辆总数)。

（5）车牌图像识别准确率:在车速为0-220km/h 的条件下， 95%（分子为正确识别车牌

的数量，分母为实际通行车辆总数，车牌缺失、污损、遮挡等人眼不能准确识别除外）。

（6）若支持车身颜色识别功能，则车身颜色日间识别准确率：  70%。

（7）若支持车辆品牌标志识别功能，则车辆品牌标志日间识别准确率：  75%。

（8）传输接口:RJ45 ，100M/1000M 自适应，以太网。

（9）平均无故障时间：MTBF  30000h。

（10）防护等级:IP65。

（11）功耗:  30W(含温控模块)。

（12）工作环境温度:-40℃～+55℃。

（13）工作环境相对湿度:< 95%。

（14）支持JPEG、H.264、H.265 等多码流输出。

（15）支持在线升级，动态加载，期间业务不中断。

（16）支持直流或交流电源输入、支持交流电源同步。

（17）设备提供RS232 或RS485 接口。

（18）设备提供内置eMMC 芯片或外置SD/TF 卡接口，最大支持64GB。

补光灯

（1）补光区域内光照度应均匀、无暗区、无明显抖动;在距离补光装置20m 处，基准轴

上的峰值光照度应小于300Ix，平均光照度应小于50lx;在整个补光区域内，峰值光照度应

高于基准轴上峰值光照度的50%。具有放眩光功能。

（2）可见光色温：3000～5500K。

（3）支持亮度等级可设置。

（4）平均无故障时间：MTBF  30000h。

（5）防护等级：IP65 。

（6）供电电压及适应范围：AC220V  20%。

（7）功耗：  48W。

（8）重量：  10kg。

（9）环境温度： -40℃～+55℃。

（10）工作环境相对湿度：< 95%。

（11）不应使用脉冲式白光补光灯。