803-2-6 室外液晶屏

在服务区人流密集处、车流量较大的区域沿线设置室外全彩液晶显示屏，作为服务区外场显示系统，日常可为驾乘人员发布广告信息，紧急情况可发布重要通知信息，夜间等客流量较少的时段可暂停推送以节约能源；尽量利用场区摄像机立柱同柱安装，正反各安装 1 块屏幕，显示屏面板采用钢化玻璃保护，耐热、耐冲击、耐腐蚀，可长期适应室外的工作环境，也不易被人为破坏。
55寸室外型液晶屏

分辨率：1920×1080

亮度：≥2500cd/m2

静态对比度：≥1200:1

动态对比度：≥100000:1

响应时间（灰阶）：≤8ms

可视角度：水平178°/垂直178°

输入信号：HDMI，USB2.0，HDCP

输出信号：立体声输出，mini音频接口

外部接口：RS232C，RJ45

电源：AC100～240V（50～60Hz）

功耗：峰值≤1800 W，平均≤550 W

厚度≤100mm，重量≤40kg

背板应配置壁挂孔

保护工艺：6mm钢化玻璃

环境温度：-30～50℃

防护等级IP66

视频解码器：MPEG-1/2/4，H.263，H.264/AVC，VC-1，AVS+，HEVC，JPEG，PNG，VP8，VP9

音频解码器：-AC3(DD),MPEG,DTS等

处理器：CPU RK3288 四核 1.8GHz ，GPU Mali-T764 ，内存 2G DDR3 ，内置存储器 EMMC 8G ，USB 接口 2 个 USB HOST(含 1 个 OTG 接口)、 HDMI 输出 1 个 、RJ45*1 操作系统 Android 5.1

含安装支架、抱箍等辅材。
