高清广场摄像机

800万星光级云台摄像机;1/1.8"逐行扫描800万像素CMOS图像传感器;视频输出支持1920×1080@60fps,1280×720@60fps,分辨力不小于1050TVL;支持采用H.265、H.264、MJPEG视频编码标准;支持三码流同时输出,编码制式800万(3840*2160)最大30帧/秒;信噪比≥57dB,网络延时不大于110ms;宽动态范围:105dB;支持最低照度可达彩色0.001Lux,黑白0.0001Lux;参考焦距:5.7~216.6mm,光学变倍:不小于38倍;支持星光级、自动聚焦、透雾、3D定位、守望、掉电记忆、巡航、方位显示、定时任务、音频报警、智能雨刷;支持5种深度智能功能，人脸检测、人脸比对、周界布防、混行检测；支持水平手控速度不小于100°/S,垂直手控速度不小于40°/S:水平旋转范围为360°连续旋转;支持1路音频输入和输岀接口;支持300个预置位,支持16条巡航扫描,支持7条以上的模式路径设置,支持预置点视频冻结功能；支持云台优先级控制,RS485与网络可设置不同优先级;电口可以串接给另外一台IPC，使该台IPC连入网络并正常使用；电源:AC24V,具备较好的环境适应性,电压在AC24V±35%范围内变化时,设备正常工作,最大功率:不大于100W:工作温度范围可达-40℃~70℃;支持GB28181协议,支持标准0nvif协议:室外云台应具备较好防护性能,支持IP66,TVS 6000V浪涌。

含立柱、线缆等一整套设备。

高清车道摄像机

1/2.7"CMOS，200万像素高清网络摄像机。分辨率不小于1920×1080 @ H.264/M-JPEG。图像帧速不小于25fps（50hz）。最低照度：彩色状态：0.1Lux，F1.2；

黑白状态：0.01Lux，F1.2。镜头：F1.2，f=3.0～9.0mm。支持网络协议：TCP/IP、HTTP、ICMP、DHCP、UDP、SMTP、RTP、RTSP、SNMP、ARP等。电源：POE/12V

DC/24V AC。IP66防护等级，内置加热器及除霜装置。含RJ45网络接口。

含吊挂件及安装辅材等，设置在收费车道正上方岛尾处。

亭内摄像机

1/2.7"CMOS，200万像素高清网络半球摄像机。分辨率不小于1920×1080 @ H.264/M-JPEG。图像帧速不小于25fps（50hz）。最低照度：彩色状态：0.1Lux，黑白状态：0.01Lux。镜头：f=3.0～9.0mm。支持网络协议：TCP/IP、HTTP、ICMP、DHCP、UDP、SMTP、RTP、RTSP、SNMP、ARP等。电源：POE/12V DC。含RJ45网络接口。