抓拍一体机

（1）抓拍的车辆照片应清晰辨别机动车车型、车身颜色、号牌等基本特征;

（2）能自动识别“GA36—92”92 式牌照、“GA36.1—2001”（3）02 式牌照）标准民用车牌照、新能源电动汽车专用牌照和 97 式、04 式军用、新武警、港澳式等各种格式汽车号牌;

（4） 图片采用 JPEG 编码,以 JFIF 文件格式存储,压缩因子低于 70;

（5）可叠加字符,主辅码流均具备自定义剪切区域功能;

（6）多码流视频输出:支持 H.264、H.265、MJPEG 多种编码方式;

（7）根据不同抓拍角度,可实现对车头、车尾、车侧面图像的抓拍及超过 5 秒钟的视频;

（8）具有开放的、通用的数据传输接口和传输协议。

性能指标要求

（1）符合 GA/T497-2016 和 GA/T832—2014 的要求;

（2）摄相机抓拍图片分辨率不小于 300 万像素;

（3） 日间车辆号牌识别准确率不小于 95％,夜间车辆号牌识别准确率不小于 90％;

（4） 日间车辆号牌颜色识别准确率不小于 90％,夜间车辆号牌颜色识别准确率不小于80％;

（5）车辆号牌种类识别准确率不小于 95％;

（6）未悬挂号牌的识别率不小于 80％;

（7）识别车辆行驶速度:对车速在 0km/h～140km/h 范围的车辆进行识别;

（8）通信接口:RS232、RS485、以太网接口等多种实时传输接口;

（9）工作温度:-40℃~+70℃,寒区使用时具备耐低温性能;

（10）工作湿度:20％～90％;

（11）防护等级:IP66;

（12）平均无故障时间:MTBF ≥30000h;

（13）平均修复时间:MTTR ≤30min;

（14） 电磁兼容性:符合 GB/T17626.11—2008。