全景摄像机参数：

全景画面可支持关注区域畸变矫正，细节采用大光圈长焦光学变焦镜头，最大光圈F1.0，最大焦距可达135mm，可输出高清彩色画面；最高分辨率及帧率可达6432 × 1888 @30 fps；星光级超低照度，0.0005 Lux @F1.0（彩色），0.0001 Lux @F1.0（黑白）；细节摄像机：1/1.8" 4MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达2688 × 1520 @30 fps；星光级超低照度，0.0005 Lux @F1.0（彩色），0.0001 Lux @F1.0（黑白），0 Lux with IR；10倍光学变倍，16倍数字变倍；水平360°连续旋转，垂直-15°~90°（自动翻转）；SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持512G）；报警：7路报警输入，2路报警输出；音频：2路音频输入，2路音频输出；RS485接口：采用半双工模式；供电方式：DC36 V；整机平均功耗65W，最大功耗75W；工作温湿度：-40℃-70℃;湿度小于90%；除雾：支持；防护：IP66。