称重信息显示屏(广场)(含声光告警灯、LED屏)

声光告警灯设置于LED屏之上。

声光告警灯

声光告警灯由闪光器和报警器组成，声响与闪光由车道控制器控制；

具有声光报警功能；

闪光器采用频闪灯，频闪寿命：≥5×105 次；

报警声频: 2KHz~6KHz;

频闪灯的功率：20W；

报警声响: ≥100dB;

外壳材料：橘黄色透明工业塑料，圆柱形状，直径 190mm~220mm。

LED屏

功能要求：

应提供对外场显示设备进行信息编辑、信息查看、信息发布功能；

应保存发布的信息内容；具有开放的、通用的数据传输接口和传输协议；

性能指标要求：

可视距离：静态视距≥30m。

显示内容：包含车辆号牌、车货总质量、超重、引导信息等，广场内显示屏每个汉字的尺寸不小于240mm×240mm，汉字点阵为 24x24点阵字库，满屏可显示 4行×10 列汉字:

LED视认角: ≥30°;

显示亮度: 车道内显示屏≥3000cd/m2, 3 级可调; 广场内显示屏≥5000cd/m2, 3级可调；

LED平均寿命为≥10000 小时;

失控率: ≤1‰;

平均故障间隔时间≥100000 小时；

通信接口: RS485、RS232、RJ45, 通信速率; 1.2~19.2kbps;

屏体防护等级：IP56；

工作温度: - 40℃~70℃;

显示颜色：可显示绿色和红色，对不超限车辆用绿色显示信息，对超限车辆用红色显示信息。

雾灯

功能要求：

实现雨雾天气警示来车即将接近高速公路入口称重检测区。

性能指标要求：

光源: LED;

光色：黄色；

视距: >300米;

视屏尺寸: ≥φ240mm;

电源: AC200V+10%;

环境温度: - 35℃~+70℃;

防护等级: IP68。