相关国家标准，除此之外，还必须满足以下技术要求:

路侧单元(RSU)需符合《电子收费专用短程通信》(GB/T20851.1-2007~GB/T20851.5-2007)等

路侧单元支持以太网通信方式。

路侧单元支持远程控制功能，具备远程在线程序升级功能。

支持设备自检功能，可精确诊断设备内部主要部件的运行情况。

RSU支持与多个OBU并发通信，天线发射功率(e.i.r.p)≤+33dBm。

路侧设备的免维护寿命应不低于70,000小时。

工作环境温度:-40°C~+70 °C。

路侧设备应提供必要的防雷击措施和浪涌电流吸收装置;RSU天线和控制器均采用三级防雷防

静电技术，可耐4kV雷击浪涌、8kV静电干扰，保证设备抗电磁干扰能力。

用于电子不停车收费系统，含控制软件、安装及辅材。ETC车道开放时显示:“ETC专用车道1”;

ETC车道关闭时显示:“ETC专用车道X”;且可根据实际情况调整文字内容、大小及颜色。超宽车道

显示货车ETC车道，相邻车道显示客车ETC车道。